Ha, ezt megcsinálod működni fog.

Én már három gépnél sikeresen elkövettem 

Szedd szét a kábeled SCART csati végét. Elvileg 2 vezeték van beforrasztva (+ ugye a hozzájuk tartozó árnyékolás). Amelyik a 20-as és 17-es lábra megy, azt hagyd békén. Forraszd ki a 13-as (árnyékolás) és 15-ös (színességjel) lábra menő vezetéket. Fogj egy 680pF-os kondenzátort (elvileg a 470pF-os is jó, én 680-assal építettem meg).

A kiforrasztott vezeték árnyékolását forraszd a 17-es lábra, azaz a világosságjel földeléséhez (de maradhat is). A színességjel vezetéket pedig az említett kondenzátoron át forraszd a 20-as lábra. Ennyi, jó barkácsolást. 

 

SVHS világosságjel --------->> SCART 20
|
SVHS színességjel ------||-->>SCART 20

470-680 pF

A forrasztópákát elő kell venni    ;-((

| 21 Ground/Shield. 19 Composite Video Out. 17 Composite Video Ground. 15 red / Chroma. 13 Red Ground. 11 Green. 9 Green ground. 7 Blue. 5 Blue ground. 3 Audio out L & mono. 1 Audio out R. |  | 20 Composite Video In / Luminance. 18 Blanking Signal Ground. 16 Blanking Signal. 14 Data Ground. 12 Data out. 10 Clock out. 8 Audio / RGB Switch 16:9. 6 Audio In Left & Mono. 4 Audio Ground. 2 Audio In Right. |
| --- | --- | --- |

A SCART kiosztás pl. innen: http://www.daveladd.demon.co.uk/pscart/scartpinout.html

Világosságjel

Szinjel

Föld

Föld

S-VHS csati