HP 56, HP 57, HP 58, HP 27, HP 28
Patrontöltöttség jelző nullázása (reset-elés)

Probléma: A patron feltöltése után a nyomtató továbbra is üres patront jelez. Ez semmilyen működésbeli rendellenességet nem okoz, de innentől kezdve nem tudható pontosan, mikor ürül ki legközelebb a patron. Ez azért van mert a nyomtató szoftvere megjegyzi és eltárolja a kiürült patronok gyári számát (ID kódját). 
Megoldás: A nyomtató szoftverbe eltárolt kiürült állapot reset-elése, hogy a nyomtató újra tele patronnak érzékelje töltött patronunkat.

1. Az alapmódszer:
Lépések:


1). Vegye ki a patront a nyomtatóból.
2). Ragasszon egy cellux szalagot a bal felső érintkezőre, ahogy a felső képen látható.
3). Tegye vissza a patront a nyomtatóba.
4). A nyomtató most kinyomtat egy tesztoldalt.
5). A tesztoldal nyomtatásának befejeztével vegye ki a patront.
6). Ragasszon egy cellux szalagot a második érintkezőre, ahogy az alsó képen látható.
7). Tegye most vissza a patront a nyomtatóba úgy, hogy mindkét szalag fedje az érintkezőket.
8). A nyomtató most kinyomtat még egy tesztoldalt.
9). A tesztoldal nyomtatásának befejeztével vegye ki újra a patront.
10). Vegye le most mindkét szalagot az érintkezőkről úgy, hogy a szalagról ne maradjon semmilyen ragasztó a patronon.
11. Tegye most vissza a patront a nyomtatóba, és a szoftver most feltöltöttnek fogja érzékelni a patront.

2. Egy másik rövidebb megoldás szerint, a lépések a következők:

1. A patron bal oldalán lévő felső NÉGY érintkezőt leragasztjuk.
2. Patron be - patron ki
3. A patron jobb oldalán lévő felső NÉGY érintkezőt leregasztjuk
4. Patron be - patron ki
5. Ragasztások le - patron be
Itt a legszélső sorokban vannak a leragasztandó kontaktusok.
Ez utóbbi módszer előnye, hogy így mindenféle nyomtatás nélkül,
RÖGTÖN újként ismeri fel a patront és a szintet a maximumra állítja !

3. De valamennyi közül ez a legszellemeseb !!!:

Állítólag a ez a HP sorozat csak 2 kiürült patron kódját képes eltárolni.
A 3.-ik patron esetében már felülírja az 1.-t !

Megoldás: Kell 3 db patron. Egy az 1. ami üzemképes, amit töltünk és használunk, a másik kettő lehet akármilyen rossz beszáradt, csak az elektronikája jó legyen. Feltöltjük az 1. (jó) patront és betesszük, (a nyomtató üresnek látja) majd kivesszük, utána beteszzük a 2.-ik rossz patront (a nyomtató ezt is üresnek látja) majd kivesszük. Ezután beteszzük a 3.-ik rossz patront (a nyomtató ezt is szintén üresnek látja) majd kivesszük.
Végül visszatesszük az 1. feltöltöltött patront és ezután a nyomtató már telinek látja ugyanazt a patront ! Lehet nyomtatni !

A módszer a HP5150-es esetében lett kipróbálva de valószínűleg a többi ugyanilyen patront használó nyomtató esetében is működik. Hasznos kísérletezést !

Várom a további trükköket és észrevételeket.

üdv: Németh Zoltán