FIGYELEM!!

AZ "A" FOKOZATÚ VIZSGA KÉRDÉSEIT *-GAL JELÖLTEM!

RÁDIÓAMATŐR VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI, MŰSZAKI-, FORGALMI-, ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI VIZSGAKÉRDÉSEI

Az RH-A és URH-A fokozatú rádióamatőr vizsgák követelményei

Az RH-A és URH-A fokozatok célja, hogy gyakorlólehetőséget biztosítson kezdőknek az amatőr célú rádiózás ismereteinek mélyebb elsajátításához. Az A fokozatú adóengedélyes a gyakorlati amatőrtevékenység során fejlesztheti tudását,  válhat véglegesen amatőrré.

A sikeres vizsgázónak ismernie kell a számára engedélyezhető sávok és modulációs módok használatához szükséges forgalmazási, etikai szabályokat és tisztában kell lennie alapvető műszaki fogalmakkal. A vizsga kérdései feleletválasztásos teszt jellegűek, nehézségi foka: alapfokú.

Hiba nélkül kell azonban elsajátítania a villamos biztonságtechnikai szabályokat.

URH-A fokozat esetében

10 műszaki kérdésből 8 helyes,

30 forgalmi és jogi kérdésből 24 helyes,

a biztonságtechnikai kérdésből 5 helyes válasz megadása a követelmény.

RH-A fokozat esetében

a fentieken túl a Morse gyakorlati vizsga letétele is szükséges. E vizsga során a megengedett tévesztés aránya mind adás, mind vétel esetében 10%, legalább 8 szó/perc sebességnél.

Az RH-B és URH-B fokozatú rádióamatőr vizsgák követelményei:

Az URH-B és RH-B fokozatok célja, hogy lehetőséget biztosítson az amatőröknek az amatőrrádiózás napi műveléséhez, az ismeretek mélyítéséhez a nemzetközi társösszekötetések létesítésével, az ehhez szükséges gyakorlat megszerzésével. A fokozat a CEPT tagországok részéről elismert.

A sikeres vizsgázónak rendelkeznie kell az A osztályú engedéllyel megszerezhető gyakorlati és elméleti tapasztalatokkal, valamint képzése során el kell sajátítania a nemzetközi amatőréletben elvárható műszaki-, forgalmazási- és etikai ismereteket, a CEPT vonatkozó ajánlásai alapján. A vizsga kérdései feleletválasztásos teszt jellegűek, nehézségi foka: középfokú. Hiba nélkül kell azonban elsajátítania a villamos biztonságtechnikai szabályokat.

URH-B fokozat esetében

27 műszaki kérdésből 22 helyes,

30 forgalmi és jogi kérdésből 24 helyes,

5 biztonságtechnikai kérdésből 5 helyes válasz megadása a követelmény

RH-B esetében a fentieken túl a Morse gyakorlati vizsga letétele is szükséges, a vonatkozó CEPT ajánlásnak megfelelően. E szerint a jelöltnek demonstrálnia kell, hogy képes nyílt szöveget, számcsoportokat, írásjeleket és más jeleket tartalmazó morze-kódot venni és adni:

-          legalább 12 szó/perc sebességgel

-          legalább 3 percen át

-          a vételben legfeljebb 4 hibával

-          az adásban legfeljebb 1 korrigálatlan és 4 korrigált hibával

-          nem automatikus morzebillentyű használatával.

Az RH-C és URH-C fokozatú rádióamatőr vizsgák követelményei

Az URH-C és RH-C fokozatok célja, hogy kiemelkedő műszaki és forgalmazási ismeretekkel rendelkező alkotó amatőröknek képesítést adjon, amelyet a CEPT tagországokban is elismernek. A vizsgárabocsátás előfeltétele a meglévő B fokozatú vizsga.

A vizsga műszaki, forgalmazási része szóbeli, a biztonságtechnikai része írásbeli. A jelöltnek a részletekbe menően kell tudnia válaszolni a kihúzott 3-3, a középfokot meghaladó szintű kérdésekre, és hibátlanul kell megválaszolnia az emeltszintű, 5 kérdésből álló biztonságtechnikai teszt kérdéseit. A fentiek alapján vizsgáztatott jelölt a vizsgabizottság értékelésének megfelelően nyeri el a megfelelt, ill. nem megfelelt minősítést. RH-C esetében gyakorlati Morse forgalmazási vizsga is szükséges, a vonatkozó CEPT ajánlásnak megfelelően. E szerint a jelöltnek demonstrálnia kell, hogy képes nyílt szöveget, számcsoportokat, írásjeleket, és más jeleket tartalmazó Morse-kódot venni és átírni:

-          legalább 20 szó/perc sebességgel

-          legalább 3 percen át

-          a vételben legfeljebb 4 hibával

-          az adásban legfeljebb 1 korrigálatlan és 4 korrigált hibával

-          nem automatikus morzebillentyű használatával.

Általános megjegyzés: Bármely vizsgafokozatnál két témakörből történt sikertelen vizsga esetén, abból a két témakörből pótvizsga tehető.

MŰSZAKI KÉRDÉSEK

VEZETÉS

1.* Mi az elektromos töltés hordozója?

Az elektron.

2.* A különböző anyagok közül melyik anyag tartalmazza a legtöbb szabad elektront?

A vezető.

3.* Mi a szigetelő?

Olyan anyag, amely csak nagyon kevés szabad elektront tartalmaz, ezért nem folyhat át rajta számottevő áram.

4.* Mi az áram?

Elektronok rendezett áramlása.

5.* Mi az áram jele?

I.

6.* Mi az áram mértékegysége?

Az amper, jele: A.

7.* 1 µA hány A?

0,000001 A.

8.* Írja fel egy U feszültségre kapcsolt R ellenálláson átfolyó áramot!

9. Milyen ellenállást célszerű alkalmazni kis zajú áramkörben?

Fémréteg.

10.* Az Ohm-törvény milyen mennyiségek közötti összefüggést adja meg?

A feszültség, az ellenállás és az áram.

11.* A villamos teljesítményt kiszámíthatjuk, ha

A feszültség és áram szorzatát számítjuk.

12.* A villamos energia kiszámítható

A feszültség, az áram és az idő szorzatából.

ÁRAMFORRÁSOK

13.* Mi a telep kapacitásának mértékegysége?

Az amperóra.

14.* Mi a feszültségforrás (áramforrás) szerepe egy készülékben?

A készülék működéséhez szükséges energia szolgáltatása.

15.* Mikor egyezik meg egy áramforrás kapocsfeszültsége a forrásfeszültséggel?

Ha az áramforrás nincs terhelve.

16.* Mi határozza meg egy áramforrás rövidzárlati áramát?

A zárlati áram értékét a forrásfeszültség és a belső ellenállás hányadosa határozza meg.

17.* Miért előnyös kis belső ellenállású tápegység használata elektronikus áramkörök esetén?

Mert a nagy belső ellenállás esetén káros mértékű visszahatások alakulnak ki.

18.* Mi a galvánelem és mi az akkumulátor között a legjelentősebb különbség?

A galvánelem kémiai energiából nyert elektromos energiát ad, de kisütés után nem tölthető újra. Az akkumulátorok esetében a betáplált elektromos energia alakul át kémiai energiává, amely aztán visszaalakítható elektromossá. A folyamat többször is ismételhető.

ELEKTROMOS TÉR

19.* Mi az elektromos térerősség mértékegysége?

Volt/méter.

20.* Mi a célja az árnyékolásnak?

A külső zavaró erőterek bejutásának, és a készülék működéséből származó belső erőterek kijutásának megakadályozása.

21.* Milyen anyagok használhatók eredményesen elektromos terek árnyékolására?

Elektromosan jól vezető anyagok.

MÁGNESES TÉR

22.* Mi keletkezik egy áramtól átjárt vezető körül?

Mágneses mező.

23. Milyen összefüggés van a vezető körül kialakuló mágneses tér és a vezetékben folyó áram között?

Az áramerősség növekedése a tér növekedését eredményezi.

A fellépő erőhatás: F=BIl  ahol a B a mágneses indukció, l a vezeték hossza, I az átfolyó áram.

24.* Mikor homogén a mágneses tér?

Ha az erővonalak párhuzamosak és sűrűségük állandó.

25.* Milyen anyagok használhatók eredményesen mágneses terek árnyékolására?

Mágnesezhető, mágnesesen jól vezető anyagok.

ELEKTROMÁGNESES TÉR

26.* Milyen sebességgel terjednek az elektromágneses hullámok?

300000 km/sec.

27.* Hogyan változik az elektromágneses hullámok hullámhossza a frekvencia növelése esetén?

Csökken.

28.* Mi a kapcsolat az elektromágneses hullámok és a rádióhullámok között?

A rádióhullámok az elektromágneses hullámok frekvenciatartományának egy részét képezik.

29. Mire jellemző a hiszterézisgörbe által bezárt terület?

Mágnesezhető anyagoknál az átmágnesezési munkából adódó (hő) veszteségre.

SZINUSZOS JELEK

30.* Milyen értékű lehet a szinuszfüggvény amplitúdójának pillanatértéke egy periódusidő alatt?

Bármilyen értékű lehet a szélsőértékek között.

31.* Mi a frekvencia?

Az a szám, amely megmutatja, hogy egy másodperc alatt hány periódus zajlott le.

32.* Mi az összefüggés a periódusidő és a frekvencia között?

33.* Hogyan számítható a csúcsfeszültségből a szinuszlefolyású váltakozófeszültség effektív értéke?

A csúcsértéket osztjuk 2 négyzetgyökével.

34.* Mennyi lehet a fáziskülönbség maximális értéke?

Egy periódus.

35.* Milyen hatással van a periódusidő változása az amplitúdóra?

A periódusidő változása nincs hatással az amplitúdóra.

36.* Mekkora 220V hálózati feszültség csúcsértéke?

1, 41x220= 308 V

NEM SZINUSZOS JELEK

37.* lehetnek-e nem szinuszos jelek nem periodikusak?

Egyaránt lehetnek periodikusak és nem periodikusak.

38.* Milyen frekvenciájúak lehetnek a nem szinuszos jelek?

Tetszőleges frekvenciájúak lehetnek.

39.* Egy négyszögjel kevés vagy sok felharmonikust tartalmaz?

Sok felharmonikust tartalmaz.

40.* Végtelen sok jelalak előállítható. Miért tölt be különleges szerepet ezek közül a szinusz alak?

Az ilyen alakú jel nem tartalmaz felharmonikust.

MODULÁLT JELEK

41. Mi a moduláció, és mi a célja?

Tapasztalat szerint a vivőt rádiótechnikai úton több nagyságrenddel messzebb lehet eljuttatni, mint a moduláló jelet. A moduláló jel továbbításának egyszerű módja tehát egy alkalmas vivőnek valamelyik jellemzőjét annak függvényként megváltoztatni. Ilyenek lehetnek a vivő nagysága (amplitúdó), frekvenciája, fázis és nullaátmenetek távolsága, a frekvencialöket, stb.

B.,

A moduláció a távközlésben az információtátalakítás eszköze. Valamely összeköttetés fenntartására alkalmas jel (vivő) egy kiválasztott paraméterének változtatását jelenti, az átvinni kívánt információval arányosan. (amplitúdó, frekvencia stb.)

42.* Mi az összefüggés a modulálandó jel és a moduláló jel frekvenciája között?

Modulálandó jel frekvenciája mindig nagyobb, mint a moduláló jel frekvenciájának kétszerese.

43.* Miben adjuk meg az amplitúdómoduláció mértékét?

Százalékban adjuk meg.

44.* A moduláló jel frekvenciájának növelése esetén hogyan változik a modulált jel átviteléhez szükséges sávszélesség?

Nő

45. A frekvenciamodulált adás esetén mitől függ a demodulált jel amplitúdója és mitől a frekvenciája?

A jel amplitúdója a modulált vivő frekvenciaváltozásának mértékével arányos, frekvenciája a moduláló jellel azonos.

46. Az amplitúdómodulált adás esetén mitől függ a demodulált jel amplitúdója, és mitől a frekvenciája?

A jel amplitúdója a modulált vivő amplitúdójával és a moduláció mértékével arányos, frekvenciája a moduláló jellel azonos.

TELJESÍTMÉNY ÉS ENERGIA

47. Ha egy terhelésre azonos frekvenciát és csúcsfeszültséget feltételezve először szimmetrikus négyszög, majd szinusz alakú feszültséget kapcsolunk, mikor kapjuk a nagyobb teljesítményt?

Szimmetrikus négyszög alakú jel alkalmazása esetén.

48.* Igaz az alábbi állítás? Az egyenáramú teljesítmény kiszámítható a terhelésen átfolyó áram négyzetének és a terhelésen eső feszültség négyzetének szorzatából.

Nem. A helyes: UI.

49.* Mi a teljesítményillesztés feltétele egy 600 ohmos belső ellenállással rendelkező generátor esetén?

600 Ohm terhelés.

ELLENÁLLÁS

50.* Mi az ellenállás mértékegysége?

Az ohm. Jele: Ω.  1Ω az ellenállása annak a vezetőnek, amelyen 1 V feszültségkülönbség hatására 1 A folyik át.

51.* Mi a fajlagos ellenállás?

Az anyagra jellemző állandó, mely egységnyi keresztmetszetű és hosszúságú anyag ellenállását jelenti.

52.* Ha egy ellenálláson az átfolyó áram nő, a rajta mérhető feszültség hogyan változik?

A kivezetéseken mérhető feszültség is nő.

53.* Milyen összefüggés áll fenn a félvezető anyag vezetőképessége és szennyezettsége között?

Nagyobb szennyezettséghez jobb vezetőképesség tartozik.

54.* Mit fejez ki egy ellenállás teljesítménye?

Azt a teljesítményt, amelyet az adott eszközt károsodás nélkül képes disszipálni a megadott környezeti hőmérsékleten.

55.* Mit jelent, ha egy ellenállás 10%-os?

Azt, hogy az ellenállás tényleges ellenállása a jelzett névleges értéktől maximum csak 10%-kal térhet el.

56.* Ha egy ellenállást nagyon lehűtenek, változik az értéke?

Igen, az érték a katalógusban megadott módon hőfokfüggő.

57.* Milyen célt szolgál az ellenállásokon alkalmazott színkód?

Az érték és tűrés jelzésére szolgál.

58. Mit jelent, ha egy ellenállás indukciószegény?

Az ellenállás test és a kivezetések kialakítása olyan, hogy az ezekből származó járulékos soros induktivitások értéke minimális.

KONDENZÁTOR

59.* Mi a kondenzátor feladata?

Elektromos töltések tárolása.

60.* Mi a dielektrikum?

A fegyverzeteket elválasztó szigetelőanyag.

61.* Mi a kondenzátor kapacitásának mértékegysége?

Farád.

62.* Melyek a gyakrabban használatos kapacitástartományok?

A mF,  µF, nF, és a pF

63.* Ha egy váltóáramú hálózatba kapcsolt kondenzátoron átfolyó áramot mérjük, a frekvenciát növelve az hogyan változik?

Az áram növekszik, mert a kondenzátor a nagyobb frekvencián jobban vezet.

64.* Hogyan változik egy kondenzátor impedanciája, ha a rákapcsolt feszültség frekvenciáját csökkentjük?

Az impedancia növekszik.

65.* Mit jelent, ha egy tantálkondenzátor feliratán az olvasható, hogy 16 V?

Ez azt jelenti, hogy az alkatrészre maximum 16 volt feszültség kapcsolható, különben tönkremegy.

66. * Egy kondenzátoron az átfolyó váltóáram a rákapcsolt feszültséghez képest siet, vagy késik?

„Siet”.

67. * Mit nevezünk változtatható kapacitású kondenzátornak?

Olyan kondenzátort, amelynek kapacitása mechanikus vagy elektronikus úton hangolható.

68. * Milyen mértékegységben kapjuk meg egy kondenzátor látszólagos ellenállásának

összefüggéssel kiszámított értékét, ha a frekvenciát hertzben a kapacitást

faradban helyettesítjük be?

Ohmban kapjuk meg.

69. Mit fejez ki egy elektronikai alkatrész hőfoktényezője?

Az alkatrész valamely paraméterének a hőmérséklettől függő megváltozását.

70.* Milyen jellemző számítására alkalmas az alábbi képlet? Q = RC?

A kondenzátor jósági tényezőjének számítására alkalmas összefüggés, ahol a R a kondenzátor párhuzamos veszteségi ellenállása, C a kondenzátor kapacitása,   a körfrekvencia.

TEKERCS

71.* Ha egy váltóáramú hálózatba kapcsolt tekercsen az átfolyó áramot mérjük, a frekvenciát növelve mit tapasztalunk?

Az áram csökken, mert a tekercs a nagyobb frekvencián kevésbé vezet.

72.* Mi történik, ha egy tekercset változó mágneses térbe helyezünk?

A tekercsben feszültség indukálódik, mely a tekercs végei között mérhető.

73.* Mi az önindukció?

Az a jelenség, melynek során, egy tekercsen átfolyó változó erősségű áram által keltett változó nagyságú mágneses erővonalak metszik ugyanazon (saját) tekercs meneteit, és az így indukált ellenkező előjelű feszültség késlelteti az átfolyó áram változását.

74. * Egy tekercsen a váltóáram a feszültséghez képest siet, vagy késik?

Késik

75. * Milyen mértékegységben kapjuk meg egy tekercs látszólagos ellenállásának XL=2fL összefüggéssel kiszámított értékét, ha a frekvenciát hertzben, az induktivitást

henryben helyettesítjük be?

Ohmban kapjuk meg.

76.* Valamely tekercs Q-ja hogyan változik, ha vasmagot helyezünk belé?

A működési frekvenciának megfelelő vasmag megválasztása esetén növekszik.

TRANSZFORMÁTOR

77.* Mire használható a transzformátor?

Váltóáramú teljesítmény átvitelére, kívánt értékű primer és szekunder feszültségekkel. Galvanikus elválasztás is megvalósítható.

78.* Ha egy transzformátor áttétele 4:1 arányú, hogyan változik a szekunder feszültség és az onnan nyerhető áram a primer körhöz viszonyítva?

A betáplált feszültség negyedére csökken, a kivehető áram a négyszeresére nő.

79.* Mivel egyenlő egy ideális, kéttekercses transzformátornál az impedanciatranszformáció a primer és a szekunder kör között?

Az áttétel négyzetével.

80.* Melyek az összefüggések egy ideális transzformátor esetében a feszültség, áram, a teljesítmény és menetszám között?

Pszek = Pprim; Uszek = Uprim; Iszek = Iprim,, ahol

nl = primer menetszám

n2= szekunder menetszám.

DIÓDA

81.* Mi a félvezető anyag, mire használják?

A félvezető anyagok rossz vezetők. Ötvözőanyagok hozzáadásával a vezetési tulajdonságok javulnak. Így félvezető kapcsoló és erősítő eszközök előállítására használhatók.

82. Mi egy félvezető dióda elvi felépítése?

A félvezető dióda például n és p típusú félvezető anyag köztes határán kialakuló réteg egyenirányító tulajdonságát hasznosítja.

83.* Mi a diódák gyakori alkalmazási területe?

Egyenirányítás.

84.* Mitől függ, hogy egy dióda vezet vagy nem?

A diódára kapcsolt feszültség polaritásától és értékétől.

85.* Igaz a következő állítás? A szilíciumdióda nyitófeszültsége kb. 0,1V

Nem, a helyes válasz: kb.0,7V

86.* Mi a következménye a teljesítmény-egyenirányítókon visszamaradó disszipációs teljesítménynek?

Az egyenirányító dióda felmelegszik, ezért hűteni kell.

87.* Mit várunk egy (Zener) Z-diódától?

Hogy záróirányú áramot átbocsátva, az előre megadott értéknek megfelelő feszültség essen rajta, ami csak kis mértékben függ az átfolyó áram nagyságától.

88.* Mit várunk egy varikap diódától?

Hogy záróirányban előfeszítve a kapacitása a feszültséggel arányosan változzon.

89. * Mit várunk egy LED-től?

Hogy nyitóirányú bekötés és áramgenerátoros meghajtás hatására az eszközre jellemző színű fényt bocsásson ki.

90. * Mit várunk egy fotodiódától?

Hogy a rábocsátott fény intenzitásától függően a rajta átfolyó áram változzék.

91. * Melyik dióda nyitófeszültsége a nagyobb, a germániumé, vagy a szilíciumé?

A szilíciumé kb. 0,7 V, a germániumé kb. 0,3 V

92. Egy záróirányban előfeszített diódán a feszültséget növelve a diódakapacitás hogyan változik?

A dióda kapacitása csökken.

93. Egy diódán átfolyó áram változhat-e a hőmérséklet megváltozása miatt?

Igen, a záróirányú áram és a nyitófeszültség is hőmérsékletfüggő.

94. * Mi a tranzisztor legfontosabb tulajdonsága?

Kis vezérlő energiával szabályozni lehet az eszközön átfolyó áramot (teljesítményerősítés).

95. * Mit értünk áramerősítési tényezőn a bipoláris tranzisztorok esetében?

Az egységnyi bázisáramváltozáshoz tartozó kollektoráram változást.

96. Hányféle alapkapcsolásba lehet bekötni egy tranzisztort?

Három. Földelt emitteres, földelt bázisú, és „földelt” kollektoros. A földelt kifejezés helyett a „közös” kifejezés is használatos.

97. Egy közös emitteres erősítőfokozat bemeneti impedanciája közel megegyező a kimeneti impedanciával?

Nem, a bemenő közepes, a kimenő nagy impedanciájú.

98. Miben különbözik egy térvezérlésű tranzisztor (FET) egy bipoláris tranzisztortól?

A FET feszültséggel vezérelhető és bemenő impedanciája nagy, a bipoláris tranzisztor a bázisba befolyó árammal vezérelhető és bemenő impedanciája közepes.

99. Egy p-n-p tranzisztor kollektorára milyen polaritású feszültséget kell kötni az emitterhez viszonyítva?

Negatív.

100. Egy n-p-n tranzisztor nyitófeszültsége milyen polaritású az emitterhez viszonyítva?
Pozitív.

101. * Mi történik a kollektorárammal egy tranzisztor nyitófeszültségének növelésekor?

Növekszik.

102. Mit ad meg az alábbi képlet?

A tranzisztor egyenáramú áramerősítési tényezőjét.

103. Mit jelent ez a kifejezés: Maximális kollektordisszipáció?

A megadott környezeti hőmérsékleten a kollektoron disszipálódó elektromos teljesítmény megengedhető értéke.

104. Milyen eszköz kivezetéseit jelölik a G, D, S betűkkel?

A térvezérlésű (FET) tranzisztorét

105.* Mi a műveleti erősítő?

Analóg integrált áramkör, melynek átviteli tulajdonságai a hozzákapcsolt külső elemekkel nagymértékben befolyásolhatók.

106. Milyen területen lehet számítani a műveleti erősítők használatára az amatőr gyakorlat során?

Erősítők, aktív szűrők, határolók, stabilizátorok, HF oszcillátorok.

ALKATRÉSZEK KOMBINÁLÁSA

107.* Mit jelent az, hogy soros kapcsolás?

Azt jelenti, hogy a sorba kapcsolt alkatrészeken az áramkörre kapcsolt feszültség hatására átfolyó áram azonos értékű.

108.* Mit jelent az, hogy párhuzamos kapcsolás?

Azt jelenti, hogy a párhuzamosan kapcsolt alkatrészeken az átfolyó áram következtében létrejövő feszültségesés azonos értékű.

109.* Mit jelent az, hogy vegyes kapcsolás?

A vegyes kapcsolásban egyaránt megtalálhatók sorba és párhuzamosan kapcsolt alkatrészek.

110.* Mit állapít meg Kirchhoff első törvénye?

A csomóponti törvényt, mely szerint egy áramkör bármely csomópontjában a csomópontba befolyó és az onnan elfolyó áramok algebrai összege 0.

111.* Mit állapít meg Kirchhoff második törvénye?

A huroktörvényt, mely szerint a zárt áramkörben a részfeszültségek algebrai összege nulla.

112.* Hogyan számítható ki egy ellenállásokból álló soros áramkör eredő ellenállása?

Re = R1+R2+....+Rn.

113.* Hogyan számítható ki egy ellenállásokból álló párhuzamos áramkör eredő ellenállása?

114.* Hogyan számítható ki két párhuzamosan kapcsolt ellenállás eredője?

115. Mi a Thevenin tétel?

Tetszőlegesen bonyolult hálózat egy kiválasztott ágára nézve az egész hálózat helyettesíthető egyetlen UX belső feszültségű, és RX belső ellenállású generátorral.

116.* Ha egy ellenállás egyik kivezetését összekapcsoljuk egy tekercs kivezetésével és az ellenállás másik kivezetését ugyanennek a tekercsnek a másik kivezetésével, a kapott elrendezés milyen kapcsolás?

Párhuzamos áramkör.

117.* Ha négy ellenállást sorba kapcsolunk, melyeknek ellenállásértékei 1, 2, 4, 8 arányúak, az áramkörre kapcsolt 15 V egyenfeszültség milyen módon oszlik meg rajtuk?

1V, 2V, 4V, 8V

118. Mekkora a főágban folyó áram, ha U = 15 V?

0.1 A.

119. Egy párhuzamos rezgőkörrel párhuzamosan kapcsolt ellenállás a rezgőkör Q-ját hogyan változtatja?

Csökkenti.

120. Az A-B pontokat összekötve RX milyen értéke mellett nem folyik áram, ha R1 =R3 ?

RX = R2

121.* Hogyan számítható ki a párhuzamosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása?
A kapacitások összege adja az eredő kapacitást:

Ce=C1+C2+..+Cn

122.* Hogyan számítható ki a sorosan kapcsolt kondenzátorok eredő kapacitása?

123.* Mikor szükséges az energiaforrások soros kapcsolása?
Energiaforrásokat akkor szükséges sorba kapcsolni, ha egy forrás feszültsége nem elegendő. Soros kapcsolás esetén a forrásfeszültségek összegződnek.

124.* Mikor szükséges az energiaforrások párhuzamos kapcsolása?
Energiaforrásokat akkor szükséges párhuzamosan kapcsolni, ha az egy forrásból nyerhető áramerősség nem elegendő. A párhuzamos kapcsolásnál a forrásáramok összegződnek. Csak azonos forrásfeszültségek esetén szabad az energiaforrásokat párhuzamosan kapcsolni.
125. Hogyan számítható egy ellenállás és egy tekercs soros kapcsolásának impedanciája?

Z=R+jL

HANGOLT REZGŐKÖRÖK

126.* Miből áll egy rezgőkör?

Egy induktivitásból és egy kapacitásból.

127.* Milyen kapcsolású rezgőköröket ismer, és mi a legfontosabb különbség közöttük?

Soros és párhuzamos rezgőkör. Rezonanciafrekvencia esetén a soros kör impedanciája a legkisebb, a párhuzamos rezgőköré a legnagyobb.

128.* Hogyan „működik” egy rezgőkör?

Rezgőkör működése során a kívülről nyert elektromos energiát periodikusan hol mágneses energiává (tekercs), hol elektromos energiává (kondenzátor) alakítja.

129.* Mit értünk egy rezgőkör jóságán?

A rezgőkörbe kívülről bevitt energia a rezgőköri elemek vesztesége miatt elvész (átalakul hővé), a rezgés lecsillapodik. A jósági tényező a lecsengés gyorsaságára utal.

130. Mit értünk egy rezgőkör sávszélességén?

A rezgőkör sávszélessége a rezonanciagörbe 3 dB-es pontjainak távolsága frekvenciában.

131. Egy párhuzamos rezgőkörrel párhuzamosan kapcsolt ellenállás a rezgőkör rezonanciafrekvenciáját hogyan változtatja meg?

Nem befolyásolja.

132. * Hogyan változtatja meg egy párhuzamos rezgőkörrel párhuzamosan kapcsolt kondenzátor a rezgőkör rezonanciafrekvenciáját?
Csökkenti.

133. * Hogyan változtatja meg egy párhuzamos rezgőkörrel párhuzamosan kapcsolt tekercs a rezgőkör rezonanciafrekvenciáját?
Növeli.

134.* Minek a kiszámítására alkalmas az alábbi összefüggés?

Egy rezgőkör rezonanciafrekvenciájának meghatározására.

135. Két, azonos frekvenciára hangolt, egymással csatolásban lévő rezgőkör sávszélessége hogyan változik egy rezgőkörhöz viszonyítva?

A sávszélesség növekedik.

136. * Hogyan változik egy sávszűrő szelektivitása, ha a rezgőköröket széthangolják?

A szelektivitás csökken.

137. Mi a jellemző egy felső kapacitív csatolású sávszőrű Ccs csatolókondenzátorára?

A Ccs csatolókondenzátor értéke mindig lényegesen kisebb, mint a rezgőkörök C eleme.

138. Két, azonos átmérőjű, azonos menetszámú, de eltérő hosszúságú tekercs közül melyiknek nagyobb az induktivitása?

A rövidebbik tekercsnek.

139. Mekkora a különbség a kvarckristály Q-ja és egy átlagos LC rezgőkör Q-ja között?

A kvarckristály Q-ja kb. 1000-szer nagyobb, mint az átlag LC rezgőköré.

TÁPEGYSÉG

140. * Mit nevezünk egyutas egyenirányításnak?

Amikor a hálózati feszültség két félperiódusából csak az egyiket hasznosítjuk.

141. Mekkora egy 12 V-os 2 A terhelhetőségű tápegység szűrőkondenzátorának
szokásos (nagyságrend szerinti) értéke?

200-10000 µF

142. * Gazdaságosabb a hídkapcsolású egyenirányító az egyutasnál?

Igen, mert mindkét félhullámot hasznosítja.

143.* Mikor „brummos” egy tápegység?

Ha a kimenő egyenfeszültség váltóáramú komponenst is tartalmaz.

144. * Milyen áramkört ábrázol az alábbi kapcsolási rajz?

Feszültségstabilizátort.

ERŐSÍTŐK

145. Mi a lineáris torzítás?

Az erősítőnek az a tulajdonsága, hogy az eltérő frekvenciájú szinuszos jeleket alakhűen, de eltérő erősítéssel viszi át.

146. Mi a nemlineáris torzítás?

Az erősítőnek az a tulajdonsága, hogy egy jelet pillanatértékétől függően eltérő erősítéssel visz át. A kimeneti jelben olyan harmonikusok is megtalálhatók, amelyek hiányoznak a bemeneti jelből.

147. Mi a torzítási tényező?

Az erősítő nemlineáris torzításának mérőszáma, jele a k, és százalékban adják meg.

148. * Mi a szelektív erősítő?

Olyan erősítő, amely egy kiválasztott frekvenciasáv átvitelét teszi lehetővé.

149. Mi jellemzi az A osztályú erősítőt?

Az A osztályú erősítőfokozaton a vezérlőjeltől függetlenül mindig azonos az átfolyó áram átlagértéke, ezért a torzítás kicsi, de a hatásfok rossz.

150. Mi jellemzi a B osztályú erősítőt?

A B osztályú erősítő nyugalmi árama kicsi, csak a vezérlés hatására nő meg. Torzítása közepes, hatásfoka jó.

151. Mit jelent az, hogy egy erősítőfokozat C osztályú? Mi jellemzi a C osztályú erősítőt?

Nincs nyugalmi árama, a nyitófeszültséget is a vezérlőjelből állítja elő. Az erősítőnek igen nagy a torzítása és nagyon jó a hatásfoka.

152. Mi a szelektív erősítők leggyakrabban használt munkaellenállása?

A párhuzamos rezgőkör, mivel az elérhető erősítés és a kívánt szelektivitás szempontjából ez a legelőnyösebb.

153. Adja meg az elnevezését a félvezető-katalógusokban található következő jelöléseknek:

a) fr    b) β    c) Ic  !

a) határfrekvencia

b) áramerősítési tényező

c) kollektoráram.

154. Mi a bázisosztó feladata?

A tranzisztor nyitófeszültségének előállítása.

155.* Mit jelent az, hogy galvanikusan csatolt erősítő?

Az egymást követő fokozatok elválasztókondenzátor nélkül kapcsolódnak egymáshoz.

156. A kijelentés igaz? Egy A osztályú végfokozat torzítása kicsi, de hatásfoka nagyon kedvezőtlen.

Igen

157. A kijelentés igaz? Egy B osztályú végfokozat torzítása kicsi, de hatásfoka nagyon kedvezőtlen.

Nem, a helyes: egy B osztályú végfokozat torzítása közepes, de hatásfoka kedvező.

158. Milyen áramkör látható az alábbi kapcsolási rajzon?

Egy közös emitteres erősítőfokozat.

159. Visszacsatolt-e a rajzon ábrázolt erősítőfokozat?

Igen, negatív visszacsatolású.

160. Egy A osztályú erősítőfokozat munkapont beállítása során a munkapontot a kivezérlési karakterisztika mely szakaszára állítja be, ha a kis torzítás elérése a cél?

Az egyenes szakasz közepére kell beállítani.

161. Egy B osztályú erősítőfokozat munkapont beállítása során a munkapontot a kivezérlési karakterisztika mely szakaszára állítja be?

Az egyenes szakasznak a könyökponthoz közel eső részére, mivel a kis áramfelvétel a cél. Vezérléskor annak hatására a munkapont helye változik. (Csúszó munkapont.)

162. Egy háromfokozatú erősítő zajtényezőjét döntően melyik fokozat határozza meg?

Az első fokozat zajtényezője határozza meg.

163. Mit jelent az a kifejezés, hogy pozitív visszacsatolás?

Azt az áramköri megoldást, amikor az erősítőfokozat kimenetéről a jel egy részét a fokozat bemenetére vezetjük vissza, a bemenő jellel egyező fázisban.

164. Mit jelent az a kifejezés, hogy negatív visszacsatolás?

Azt az áramköri megoldást, amikor az erősítőfokozat kimenetéről a jel egy részét a fokozat bemenetére vezetjük vissza, a bemenő jellel ellentétes fázisban.

165. Mi a negatív visszacsatolás hatása?

A negatív visszacsatolás alkalmazásával munkapont stabilizálást, egyenletes frekvenciamenetet és kis torzítást érhetünk el.

166. Mi a pozitív visszacsatolás hatása?

A pozitív visszacsatolás alkalmazásával a fokozat erősítése és szelektivitása növelhető, ill. rezgéskeltésre is felhasználható.

167.* Két, egyenként A = 3-szoros feszültségerősítéssel rendelkező erősítő fokozatot sorba kapcsolunk. Mekkora a teljes erősítés?

3x3 = 9.

DEMODULÁTOROK

168.* Mi a demoduláció célja?

A moduláló jel visszanyerése.

169. Az FM demodulátorok egyik fajtája egy rezgőkör segítségével az FM jelet AM jellé alakítja, majd ezt az AM jelet egy AM detektorral demodulálja. Jelölje meg ezt a típust!

Félrehangolt rezgőkörös demodulátor.

170. Mire alkalmas a produkt-detektor vagy más néven a szorzódetektor?

AM - CW - SSB jelek demodulálására.

OSZCILLÁTOR

171.* Mi az oszcillátor?
Periodikus feszültséget vagy áramot előállító áramkör. Az előállított jel alakja szerint lehet szinuszos, négyszög, impulzus stb. oszcillátor.

172.* Az oszcillátor egy olyan áramkör, mely feladatát tekintve…?

Rezgéskeltő.

173.* Miből áll egy oszcillátor?

Erősítőelem, frekvencia-meghatározó elem és visszacsatoló hálózat, valamint amplitúdóhatároló.

174. Miért rezeg be az oszcillátor a bekapcsolást követően?

Az oszcillátor pozitív visszacsatolással rendelkező erősítő, melynél a visszacsatolásból származó feszültségosztás és az erősítés szorzata 1-nél nagyobb. Bekapcsolás után az erősítő kimenetén megjelenő zaj a visszacsatoláson át megjelenik a bemeneten, majd felerősítve ismét a kimenetre jut. Az oszcillátor frekvencia meghatározó és amplitúdóhatároló eleme révén a zaj spektrumából kialakul az állandó amplitúdójú rezgés az üzemi frekvencián.

175.* Mi az LC oszcillátor?
Olyan oszcillátor, amelynek a frekvencia-meghatározó eleme induktivitásból és kapacitásból áll.

176.* Mi az RC oszcillátor?

Olyan oszcillátor, amelynek a frekvencia-meghatározó eleme ellenállásból és kapacitásból áll. Rendszerint hangfrekvenciás tartományban működnek.

177.* Mi jellemzi a kvarckristállyal felépített oszcillátort?

10-6 nagyságrendű frekvenciastabilitás.

178.* Az LC, az RC és a kristályoszcillátorok közül melyikkel lehet stabilan, pontos frekvenciát előállítani?

A kristályoszcillátorral.

179.* Az LC, az RC és a kristályoszcillátorok közül melyik a legkönnyebben hangolható?

Az LC és RC oszcillátor.

180. Mi a termosztát és mi a szerepe oszcillátoroknál?

Az oszcillátorok alkatrészeit közel állandó hőmérsékleten tartja, így nagymértékben lecsökkenti a hőmérséklettől függő frekvenciaváltozást.

FÁZISZÁRT HUROK

181.* Mi a PLL áramkörök legjellegzetesebb felhasználási területe?

A referenciajellel fázismerev kapcsolatban levő rezgések előállítása.

182. Milyen részáramkörökből áll egy PLL oszcillátor?

Feszültségvezérelt oszcillátor, fázisdetektor, hibajelerősítő, hurokszűrő, referenciajel bemenet.

VEVŐK

183.* Milyen típusú az a vevőkészülék, amelyben a vételi frekvenciát erősítjük a demodulálható szintig?

Egyenes vevő.

184.* Milyen típusú az a vevőkészülék, melyben a jel két egymást követő különböző frekvenciájú KF erősítőn halad át?

Kétszeres keverésű szuperheterodyn vevő.

185. Mi a kétszeres keverésű vevő előnye az egyszeres keverésűvel szemben a középfrekvenciák célszerű megválasztása esetén?

Kis Q-értékű rezgőkörökkel, kellő tükörszelektivitású vevőkészülék valósítható meg.

186.* Jelölje meg az alábbi blokkvázlaton ábrázolt vevőkészülék üzemmódját! (SSB,

CW, FM, AM stb.)

FM.

187* Jelölje meg az alábbi blokkvázlaton ábrázolt vevőkészülék üzemmódját! (SSB, CW, FM stb.)

AM

VEVŐFOKOZATOK

188.* Milyen szabályzószervnél találja a következő feliratot: Squelch?

A zajzár szabályzónál.

189.* Milyen szabályzószervnél találja a következő feliratot: RF gain?

A rádiófrekvenciás erősítés szabályzójánál.

190.* Egy rádióberendezés előlapján a következő felirat látható: RX. Mit jelent ez?

Vétel.

191.* Egy rádióberendezés előlapján a következő felirat látható: TX. Mit jelent ez?

Adás.

192.* Egy rádióberendezés előlapján a következő felirat látható: Clarifier Mit jelent ez?

Vételi elhangolásszabályzó.

193.* Mely fokozatokból áll egy egyszerű FM vevő?

Előerősítő, keverő, helyi oszcillátor, KF erősítő és határoló, FM demodulátor, HF erősítő.

194.* Egy VFO-ban mit változtatunk?

Frekvenciát.

195.* Mire szolgál az „S” mérő?

A vett jel szintjének mérésére.

196. Egy kettős keverésű vevő KF frekvenciái 10,7 MHz és 455 kHz. A vevő vételi frekvenciája F,. = 28 MHz. Mekkoráknak kell lenniük az oszcillátorfrekvenciáknak, ha felső keverésről van szó? (Az oszcillátorfrekvencia magasabb a vett jelnél.)

f01 = 28+10,7 = 38,7 MHz, f02 = 10,7+0,455= 11,155 MHz.

197.* Mire használható a sávszűrő?

A sávszűrő egy meghatározott frekvenciasáv átvitelére és a nemkívánatos frekvenciák kizárására használható.

198. Milyen típusú sávszűrők használatosak KF fokozatokban?

L-C szűrők, kerámiaszűrők, spirálszűrők (helical), kvarcszűrők, mechanikus szűrők, aktív szűrők.

199. Milyen egy A3E moduláció vételére alkalmas legegyszerűbb demodulátor?

Egyutas diódás demodulátor, mely a KF jelet demodulálja. A demodulátor kimenetén megkapjuk a burkológörbét. Az ezt követő aluláteresztő szűrőt úgy kell méretezni, hogy a KF jel maradékát kiszűrje.

200. Mi az AGC szabályzójel előállításának egy lehetséges módja AM vevőben?

A KF jelet diódával egyenirányítjuk. Az ezt követő aluláteresztő szűrő megfelelő méretezésével kiszűrjük a modulációs összetevőket.

201. Melyik fokozatban használják fel az AGC szabályzófeszültséget?

A nagyfrekvenciás és KF fokozatokban. A cél az, hogy ingadozó nagyságú bemenőjel esetén is stabil szintű kimeneti jelet kapjunk.

202. Szükséges egy FM vevőben a beat-oszcillátor alkalmazása?

Nem.

203.* Az AM vagy FM jel vételét zavarja jobban a villámkisülés?

AM.

204.* Szükséges egy FM vevőben a határoló fokozat alkalmazása?

Nem szükséges, de célszerű.

205.* Mi a középfrekvencia (KF)?

Az a frekvenciaérték, amely a venni kívánt állomás frekvenciájának és a helyi oszcillátor frekvenciájának összege vagy különbsége.

206.* Mekkora egy átlagos amatőrvevő érzékenysége µV-ban?

0,7-2 µV

207. Mi a konverter?

A működési frekvenciasáv más sávba való átkeverését biztosító áramkör.

208.* Mit értünk a vevő zavaró kisugárzása alatt?

A vevőkészülék működéséből származó jelek nem kívánt kisugárzását. (Pl.: helyi oszcillátor.)

209. Milyen sávszélességek szokásosak amatőr gyakorlatban a következő modulációs módok átviteléhez: AlA, A3E, J3E, F1B/RTTY Shift 170Hz/F3E?

AlA: 500 Hz, A3E: 6 kHz, J3E: 2,2 kHz, FlB: 500 Hz, F3E: 12 kHz.

210. Hogyan működik egy frekvenciasokszorozó?

A sokszorozni kívánt jelet nagy torzítású áramkörön (pl.: dióda v., C osztályú erősítő) vezetjük át, majd a kívánt harmonikust szűrővel kiválasztjuk.

211. Mire használható a varikap dióda oszcillátorokban?

A varikapdióda kapacitásváltozásával az oszcillátor hangolása oldható meg. F3E üzemű adónál a frekvenciamoduláció megvalósítására is használható.

212.* Mi az elválasztó fokozatok alkalmazásának célja?

Egymást követő fokozatok közé iktatva csökkenti a fokozatok közti visszahatást. Oszcillátor után alkalmazva növeli annak stabilitását.

213.* Melyik vevőfajta a legkevésbé érzékeny a gépkocsik gyújtásából eredő zavarokra?

Az FM vevők, mert a zavarokat a határoló elnyomja.

ADÓ

214. Egy SSB jel adóoldali előkészítése milyen fokozatok segítségével történik?

Egy balanszmodulátorban a kisfrekvenciás jelet keverjük a vivőgenerátor nagyfrekvenciás jelével. A keletkezett két oldalsáv és a vivő közül az utóbbit elnyomjuk. A keletkezett DBS jelet az SSB szűrőre vezetjük, amely csak a kívánt oldalsávot engedi tovább. További keveréssel biztosítható az üzemi frekvencia, amelyet lineáris erősítővel erősítjük a szükséges kimenőteljesítmény szintjéig.

215. Hogyan lehet csökkenteni egy SSB adó teljesítményét?

A hangfrekvenciás vezérlés csökkentésével (mike gain), vagy a végfokozat elé beiktatott csillapítással.

216.* Milyen szabályzószervnél találja a következő feliratot: Mic Gain?

Mikrofon erősítésszabályozó.

217.* Írja be az adó blokkvázlatba az X-el jelölt fokozat hiányzó nevét!

Fázismodulátor.

218.* Írja be a blokkvázlatba az X-el jelölt fokozat hiányzó nevét:

AM modulátor.

219. Egy AM adó modulálása során mikor számít nagyobb felharmonikustartalomra: szinusz alakú moduláló jel esetén, vagy négyszög alakú moduláló jel esetén?
Négyszögjel esetén.

220.* Mit értünk egy adó sávszélességén?
Az adó sávszélessége az a szám, amely frekvenciában mérve megmutatja, hogy mekkora részt foglal le a berendezés a spektrumból működése során.

221. Milyen módon valósítható meg egy kis torzítású, jó hatásfokú AM moduláció?
A C osztályú adóvégfokozat kollektor v. anódjának, valamint a meghajtófokozat kollektor v. anódjának együttes modulációjával.

ANTENNÁK

222. Mi a QUAD antenna?

Egy teljes hullámhossznak megfelelő, négyzetformára kialakított, függőleges síkú, lapjára vagy csúcsára állított sugárzó egy, vagy több hasonló elemmel.

223.* Milyen a középen táplált félhullámú dipólus áramleoszlása?

A dipól két végén áramminimum, a közepén árammaximum van.

224.* Milyen a végén táplált félhullámú antenna árameloszlása?

Az antenna mindkét végén áramminimum, közepén árammaximum van.

225.* Ismertesse a hajlított dipólust:

Két párhuzamos, félhullámhosszúságú a végeiken összekötött vezető, az egyik középen megszakítva (betáplálás).

226.* Ismertessen egy háromelemes yagi antennát sugárzási irányával!

Három párhuzamos elem, hosszuk csekély mértékben különbözik, a középső dipólnak kiképezve. A sugárzási irány a hossztengelyekre merőleges, és a hosszabb elemtől a rövidebb felé mutat.

227.* Ismertesse a negyedhullámú függőleges antenna árameloszlását és iránykarakterisztikáját!

A betáplálási pontban árammaximum, a felső végén áramminimum van. Az antenna körsugárzó.

228.* Milyen frekvenciasávban használatosak a parabola antennák?

Ahol biztosítható, hogy a parabola nyílása az üzemi hullámhossz többszöröse legyen.

229. Mi a zárókörös dipól (trap dipole)?

Több sávra használható dipólantenna.

230.* Milyen a közepén táplált félhullámú dipól sugárzási karakterisztikája a dipól síkjában, mekkora a betáplálási impedanciája?

Az iránykarakterisztika „Nyolcas” alakú, az impedancia 50...75 ohm.

231.* Ismertesse a LONG-WIRE antennát!

Az LW antenna a hullámhossznál hosszabb, végén illesztővel táplált huzalantenna.

232.* Mekkora a negyedhullámú függőleges antenna betáplálási impedanciája?

30...70 ohm körüli, az ellensúlytól függően.

233.* Ismertesse a yagi antennákat!

Egy táplált dipól mellett egy vagy több, a dipólnál rövidebb direktor, a dipól másik oldalán egy reflektor van elhelyezve.

234.* Melyek a háromelemes yagi antenna részei és hogyan határozható meg a fő sugárzási irány?

Egy gerjesztett félhullámú sugárzóelem, vele párhuzamosan egy kissé hosszabb elem a reflektor, s egy kissé rövidebb elem, a direktor. A fő sugárzási irány a sugárzó elemre merőleges, és a direktor irányába mutat.

235. Mi a különbség elektromos tulajdonságaiban a hajlított és az egyenes dipól között?

A hajlított dipól betáplálási impedanciája közel négyszerese az egyenesének.

236. Mi az 5/8 hullámhosszúságú függőleges sugárzó előnye?

A vízszinteshez közeli kilövési szöge DX munkára teszi alkalmassá.

237. Hogyan nő csoportantenna rendszereknél a csoportok számával az antennanyereség?

A csoportok kettőzésével a nyereség közel 3-3 dB-lel nő.

238. Milyen paraméterektől függ egy sugárzó sávszélessége?

A sugárzó átmérőjének (vastagságának) és hosszának arányától.

239.* Kicsi vagy nagy értékű egy árammaximumban táplált dipól bemenőimpedanciája?

Kicsi, 50...75 ohm.

240.* Milyen polarizációjú antennák ismeretesek?

Vertikális, horizontális, körkörös, elliptikus.

241.* Mit értünk antennanyereségen?

Hogy hányszor nagyobb energiát sugároz az irányított antenna a sugárzási főirányba, mint az egyszerű dipól vagy izotrop antenna. A nyereség értékéhez mindig hozzá kell tenni, hogy mihez viszonyítjuk (pl. izotrop antenna).

242.* Mit értünk előre-hátra viszonyon?

Hogy hányszor nagyobb energiát sugároz az antenna a főirányba, mint hátra.

243.* Melyik a legegyszerűbb amatőr körsugárzó antenna?

A negyedhullámú függőleges körsugárzó.

244.* Mihez viszonyítjuk egy antenna nyereségét?

A félhullámú dipólhoz, vagy az izotrop sugárzóhoz.

245. Mi az „effektív kisugárzott teljesítmény” (ERP)?

Az antennába vezetett teljesítmény, szorozva az antenna nyereségével.

246. Mi az előre-hátra viszony az iránysugárzóknál, és mekkora a szokásos értéke az RH-URH yagi antennáknál?

A fő és ellenkező irányba sugárzott teljesítmény viszonya, 15-25 dB.

247. Mi a nyílásszög?

A főirányba nyíló szögtartomány, amelynek határán a kisugárzott teljesítmény 3 dB-lel kisebb, mint a főirányban.

248. Mitől függ egy vízszintes dipólantenna függőleges kilövési szöge?

A föld feletti, hullámhosszhoz viszonyított magasságától.

249. Lehetséges-e rövidhullámon vertikálisan polarizált antennával venni a horizontális polarizációval kisugárzott adást?

Igen, mert térhullámok esetén az ionoszféra a polarizációs síkot torzítja (forgatja).

250. Mekkora a hajlított dipólus betáplálási impedanciája?

200-300 ohm.

251. Hogyan lehet körsugárzó antennáknál növelni a nyereséget?

Egymás fölé épített megfelelő fázisban gerjesztett sugárzókkal.

252. Mekkora az átlagosan elérhető nyereség a 10 GHz-es sávban parabolaantenna alkalmazása esetén?

30-40 dB.

253.* Milyen magasra érdemes telepíteni egy rövidhullámú dipólt DX munkához?

Fél hullámhossz magasságra.

254. Mi az URH sávú keresztdipól előnye?

Nem érzékeny a polarizációs síkra.

255. Hogyan szűkíthető egy yagiantenna sugárzási sugárnyalábja?

Az elemek számának növelésével.

256.* Hol a legnagyobb a feszültség egy negyedhullámú függőleges antennán, rezonancia esetén?

A felső végén.

257. * Hol folyik a legnagyobb áram egy negyedhullámú függőleges antennán, rezonancia esetén?

A talppontban.

258. * Ha az SWR értéke a sáv alsó határán 1:2,9, a felső határán 1:2,4, akkor hogyan kell változtatni az antenna hosszát:

Hosszabbítani kell.

259. * Mi a legkisebb (elméletileg elérhető) SWR érték?

1:1

260. Mi a sugárzási diagramm?

Az a görbe, amely az antenna által kisugárzott energia megoszlását mutatja egy síkban.

261. * Egy rezonanciára hangolt antenna impedanciája milyen jellegű?

Ohmikus.

TÁPVONALAK

262. * Milyen a koaxiális kábel felépítése, melyek a leggyakoribb impedanciaértékek?

Egymástól szigetelővel elválasztott, koncentrikusan elhelyezkedő külső és belső vezető. Gyakori impedanciák 50, 75 Ohm.

263. * Ismertesse a párhuzamos vezetőkből álló szimmetrikus tápvonalak felépítését és az iparilag gyártott tápvonalak jellemző hullámellenállását!

Két vezető fut párhuzamosan, köztük szigetelő anyag. 300 ohm.

264. * Mi a „balun” transzformátor?

A szimmetrikus antenna táplálását teszi lehetővé aszimmetrikus tápvonallal.

265. * miért hátrányos a nagy állóhullámarány a tápvonalakon?

Növeli a kábelen átvitt jel csillapítását, mert a kábel is sugároz, csökkenti az adóból kivehető teljesítményt.

266. * Hogyan csökkenthetők a tápvonalon keletkező veszteségek?

Rövid és jó minőségű koax kábel használatával, és nagyon jó (1:1,2) SWR értékű illesztéssel.

267. * Szabad-e koax kábelt közvetlenül a fal mellett vezetni?

Igen, mert kicsi a szórt tere.

268. Mitől függ egy koaxiális tápvonal hullámellenállása?

A két vezető átmérőjének viszonyától, és a köztes dielektrikum anyagától.

269. * mit jelent a rövidülési tényező tápvonalaknál?

A szabadtérihez képest kisebb terjedési sebesség miatt rövidebb lesz a tápvonalon a hullámhossz.

270. Ismertesse a mikrohullámú hullámvezetők felépítését!

Cső alakú tápvonalak, kör, négyszög vagy ellipszis keresztmetszettel, szilárd vagy hajlékony kivitelben.

271. ismertesse az antennahangoló egységek szerepét, felépítését!

Változtatható induktív és kapacitív elemekből felépített hálózat, amellyel kihangolhatók az üzemi frekvencián az antenna csatlakozási pontjának reaktanciái.

272. Mi az iránycsatoló?

Olyan eszköz, melynek csatolt kimenetén a jel haladási irányától függően kisebb vagy nagyobb jel jelenik meg.

273. Mi az összefüggés az állóhullámarány, valamint a haladó és a visszavert teljesítmény között?

ahol

274. Milyen impedanciát jelentenek a negyedhullám alatti – szakadással, ill. rövidzárral lezárt tápvonalak (extrém lezárás)?

Szakadás: kapacitív, rövidzár: induktív impedancia.

275. * Egy koaxiális kábel esetén mit értünk az alatt, hogy 50 ohmos?

Ez az adott kábelre megadott jellemző hullámimpedanciaérték.

HULLÁMTERJEDÉS

276. * melyik sáv jelei verődnek vissza jellemzően az ionoszféráról?

A rövidhullámú tartományba tartozó rádióhullámok.

277. * Milyen eljárással javítaná az URH összeköttetés minőségét? Az adóvégfokozatának teljesítményét duplájára növeli, vagy a körsugárzó antennát egy 12 dB nyereségű irányított antennára cseréli, vagy egy 30 dB erősítésű antennaelőerősítőt épít.

Az antenna nyereségének növelése a legjobb megoldás.

278. * Az antenna tengerszint feletti magasságának növelésekor az áthidalható távolság melyik sáv esetében növekszik?

Jellemzően az URH tartományba tartozó rádióhullámok esetében.

279. * Mi a fading?

A különböző úton érkező jelek fáziskülönbségéből adódó elhalkulás vagy jelerősödés a vevőkészülékben.

280. * Mi történik vételkor a fading hatására?

A vevőkészülékre jutó jel nagysága változik, esetleg teljesen eltűnik.

281. * mi a holtzóna?

Az a terület, amelyet egy adás során a felületi hullámok már nem, a térhullámok még nem érnek el. E területen ezért az adás nem fogható.

282. * Mi a hőmérsékleti inverzió?

Az a jelenség, amikor a légkörben felfelé haladva a hőmérsékletcsökkenés megszűnik, esetleg növekszik. Erről a rétegről visszaverődhetnek a rádióhullámok.

283. * mitől függ az áthidalható távolság a rövidhullámon?

Az üzemi frekvencia terjedési viszonyaitól; az adó teljesítményétől, az ionoszféra állapotától, a beesési és kilövési szögtől.

284. * Hogyan terjed egy rövidhullámú adás felületi hullámok segítségével?

A felületi hullámok a földfelület mentén terjednek. A térerősség az adótól távolodva gyorsan csökken. A csökkenés mértéke függ a terep tagoltságától, a talaj vezetőképességétől, és szinte teljesen független a nap vagy évszaktól.

285. * Hogyan terjed egy rövidhullámú adás a térhullámok segítségével?

Térhullámterjedés alatt azt értjük, mikor a rádióhullámok az ionoszféráról és a föld felületéről visszaverődés útján terjednek. Ezáltal igen nagy távolságok áthidalhatók.

286. * mi által és milyen módon lehetséges a rövidhullámú adások vétele igen nagy távolságról (3000 km felett)?

A rövidhullámok nagy hatótávolságát a 40-400 km magasságban található tükröző képességű rétegek (ionoszféra) biztosítják. Az e rétegekről, valamint a Földről többszöri visszaverődés útján igen nagy távolságok áthidalhatók.

MÉRÉSEK VÉGZÉSE

287. * Milyen módon növelhető egy feszültségmérő méréshatára?

Előtétellenállás használatával.

288. * Milyen módon növelhető egy árammérő méréshatára?

Söntellenállás használatával.

289. * Egy alapműszer végkitérése 100 µA, belső ellenállása 600 ohm. Mekkora ellenállásra van szükség 100 V méréséhez?

999,4 kΩ.

290. Mitől függ egy digitális frekvenciamérő pontossága?

Az órajel pontosságától.

291. * Nagyfrekvenciás teljesítmény mérésekor 50 ohmos terhelésen 10 V csúcstól-csúcsig szinuszos feszültséget mérünk. Mekkora a teljesítmény?

0,25 W.

292. Az adóberendezés kimenő-teljesítménye 25 W. Az ezt követő lineáris erősítő erősítése 9dB. A koaxiális tápvonal vesztesége 0,5 dB, az irányított antenna 6,5 dB nyereségű. Mekkora az ERP?

800 W.

293. Egy bázisosztó feszültségének mérésekor mikor számíthatunk pontosabb értékre: ha 10 kΩ-os, vagy ha 10 MΩ-os belső ellenállású műszert használunk?

10 MΩ esetén.

294. * Egy adó teljesítményének mérésére használt műterhelésnek az impedanciája milyen jellegű legyen?

Ohmikus.

295. * Az A-B pontok között milyen villamos mennyiség mérésére alkalmas az alábbi mérési elrendezés?

Feszültség.

MÉRŐMŰSZEREK

296. * Milyen áramokat tudunk közvetlenül mérni forgótekercses műszerrel?

Egyenáramot.

297. * Mire kell ügyelni a több méréshatárú műszer használatakor?

A mérendő elektromos jellemző és a méréshatár helyes megválasztására.

298. Mit lehet mérni „dip” mérővel? (GDO)

Rezonanciafrekvenciát.

299. * Mit tudunk vizsgálni oszcilloszkóppal?

Egy vagy több változó elektromos mennyiség illetve jel pillanatnyi értékét az idő vagy pedig egy másik mennyiség függvényében, (Pl.: jelalakot, periódusidőt, frekvenciát, feszültségszintet stb.)

300. * Miért célszerű analóg műszereknél arra törekedni, hogy a műszer kitérése a végkitérés közelében legyen méréskor?

A műszer pontossága e szakaszon a legnagyobb.

301. * Mire való az oszcilloszkópoknál a raszterháló?

Az amplitúdó és a periódusidő leolvasására.

302. Mire használható a sweep-generátor?

Frekvenciafüggő amplitúdókarakterisztikák mérésére.

ZAVARÁS ÉS VÉTEL

303. * Mit nevezünk interferenciának?

Két eltérő frekvenciájú jel keveredéséből származó nemkívánatos frekvenciatermékeket.

304. Hogyan jelentkezhet rádiófrekvenciás zavar hangfrekvenciás fokozatban?

A nagy térerő hatására valamelyik fokozatban demodulálódik a rádiófrekvencia.

305. * Hogyan jönnek létre az intermodulációs termékek?

Egy elektronikus eszköz karakterisztikáinak nemlíneáris szakaszán két vagy több jel keveredéséből kombinációs frekvenciatermékek keletkeznek.

306. * Mi a teendő, ha jelzik, hogy rádió-berendezésünk zavart okoz?

A zavart jelző személlyel együttműködve – ha lehet – behatárolják a zavar forrását, s ha ez a mi berendezésünk, megkezdjük a hibaelhárítást.

307. * Mi a „CLICK”?

A távíróüzem során a nagyon meredek fel vagy lefutóélű, harmonikusokban gazdag billentyűjel által okozott zavar.

308. * Milyen zavarfajták különböztethetők meg rádiózavarok esetén?

A nagyfrekvenciás bemenő fokozat túlvezérlése, „beáramlása” a hálózati vezetéken, közvetlen besugárzás (nem eléggé védett a berendezés).

309. * Hogyan lehet kiküszöbölni a TV zavartatást?

Szűréssel, árnyékolással.

310. * Hogyan lehet az adó által az elektroakusztikai készülékekben keltett zavarokat kiküszöbölni?

A hálózati vezeték árnyékolásával, a lemezjátszó vezeték RC taggal történő áthidalásával, a hangszóróvezeték fojtótekercsezésével és kondenzátoros hidegítésekkel a készüléken belül.

Forgalmi kérdések

NEMZETKÖZI Q-KÓDOK

1. * QRQ:

adjon gyorsabban

2. * QRO

növelje a teljesítményét (nagyteljesítményű adó)

3. * QRX:

találkozás helye, ideje, (randevú); várjon; újra hívom …kor …frekvencián

4. * A pontos frekvencia (vagy sáv megjelölése):

QRG

5. * Foglalt vagyok:

QRL

6. * QRK:

érthetőség

7. * QRM:

nem légköri eredetű zavarok

8. * QRA:

QTH-lokátor jele

9. * Jeleinek frekvenciája, erőssége változik (fading):

QSB

10. Jeleinek hangszíne változik

QRI

11. * QTR:

pontos idő

12. * QRN:

légköri zavarok

13. * QRP:

kisteljesítményű adó, állomás; csökkentse teljesítményét

14. * Menjünk át más frekvenciára vagy más üzemmódra:

QSY

15. * QRV:

vételkész vagyok

16. * QRZ:

ki hívott? (kérem, ismételje)

17. * QSP:

kérem, közvetítsen…-nek

18. * Egyéb más (nem légköri) zavarok kódja:

QRM

19. QST:

mindenkinek szóló közlemény

20. * QRS:

adjon lassabban

21. Fejezze ki Q-kóddal: nincs közleményem.

QRU

22. * QRB:

állomásaink közötti távolság, kilométerben

23. * Az állomásom pontos földrajzi helye vagy helysége:

QTH

24. * QSL:

„QSL-LAP”, nyugtázás

25. * összeköttetés:

QSO

26. * QRT:

befejeztem az adást, kikapcsolom az állomást

FORGALMI RÖVIDÍTÉSEK

27. * R:

nyugtázás jele

28. * RST

távírójelek riportjellemzése (R: olvashatóság, S: jelek erőssége, T: hangminőség)

29. * BK

megszakításos üzem

30. * DE:

itt, …tól, …től

31. SSB:

egyoldalsávos moduláció

32. * Mi a kísérlet, avagy a verseny rövidítése?

test

33. * Mi a következő szó jele: „keresztül”:

via

34. * távíróban mit jelent az, hogy „AS”:

várjon

35. * AR:

végzési jel (A két betű jele a betűk közötti szünet nélkül együtt adandó le!)

36. * VA:

befejeztem az összeköttetést (A két betű jele a betűk közötti szünet nélkül együtt adandó le!)

37. * MSG:

közlemény

38. Mi a helyes rövidítése ennek a kifejezésnek: találkozunk újra?

Cuagn?

39. Mivel fejezzük ki távíró-QSO közben az „és” szócskát?

es

40. Írjon le legalább 4 nemzetközi rövidítést (nem magyart)!

Pl.: stn, yl, gld, pse

41. ONLY:

csak, kizárólag

42. ÚR

az öné, a tiéd…

43. ADR:

cím

44. Váltóáram:

AC

45. Legjobb:

best

46. Igazolom:

cfm

47. DC:

egyenáram

48. SIG:

jel

49. * CW:

távíró (morse) üzemmód

50. * Mi az adókészülék jele?

Tx

51. Nagyszerű:

fb

52. VY:

Nagyon

53. * UT (vagy UTC):

általános világidő (greenwichi idő)

54. * HPE:

remélem, remény

55. BCI:

műsorszóró zavar

56. ABT:

körülbelül

57. * AGN:

ismét, újra

58. * Mit jelent a forgalmi (állomás) napló rövidítve?

LOG

59. * ALL:

minden, mindenki

60. * CONTEST:

verseny

61. * A nevetés, mosoly jele:

hi

62. * Név:

name

63. * Vevőkészülék:

rx

64. * CQ:

általános hívás

65. FM:

-tól, -től, -ból, -ből, vagy frekvenciamoduláció

66. * Rendben van:

ok

67. * Önnel befejeztem az összeköttetést:

sk (A két betű jele a betűk közötti szünet nélkül együtt adandó le!)

68. * 73:

szívélyes üdvözlet

69. * Kérem:

pse

70. * Köszönöm:

tks, tnx

71. * DX

nagytávolságú összeköttetés

72. * GMT

a londoni idő (Greenwich), megegyezik az UT-val

73. * Mi a közép-európai idő?

MEZ

74. * Mit jelent az „R” betű?

Rendben van, nyugtázás

FONETIKUS BETŰZÉSI TÁBLÁZAT (nemzetközi)

75. * A „C” betű esetében:

Charlie

76. * A „J”-betűt hogyan betűzzük?

Juliett

77. * A „GOLF”-fal mit betűzünk?

A „G” betűt

78. * Az „Y” betűzése:

Yankee

79. * Az „X” betűzése:

X.ray

80. * Milyen betű jele a „Quebec” betűszó?

A „Q” –betűnek

81. * A „H”-betű jele:

Hotel

82. * Az „Oscar” milyen betűt jelent?

O-betűt

83. * A „Lima” milyen betűt jelent?

L-betűt

84. * A „V”-betű jele:

Victor

85. * Az „S” betű jele:

Sierra

86. * Mit jelent a betűzésben a „Uniform”?

U-betűt

87. * Az „T”-betű jele:

Tango

88. * Az „W”-betű jele:

Whiskey

89. * Mit jelent a „Papa” betűzés?

P-betűt

90. * Hogyan betűzi a „K”-betűt?

Kilo

91. * Mi a „N”-betű betűzőjele?

November

92. * A „Z”-betű betűzése hogyan helyes?

Zulu

93. * Az „A”-betű jele:

Alfa

94. * Az „F”-betű jele:

Foxtrott

95. * Az „R”-betű jele:

Romeo

96. * A „B” betű jele:

Bravo

97. * Mit nevezünk „India” szóval?

Az I-betűt

98. * A „Delta” szóval mit betűzünk?

A „D” betűt

99. * Mi az „E” betű jele?

Echo

100. * Melyik betű jele a „Mike” betűzőszó?

Az „M”-betűé

NEMZETKÖZI VÉSZJELEK, VÉSZHELYZETI FORGALOM

101. * Mire való a vészjelzés?

Hogy vészhelyzet esetén közleményem továbbítására megfelelő partnert találjak, és hogy az ilyen forgalomhoz zavarmentes frekvenciát biztosítsak.

102. * Mit tartalmaz a Nemzetközi Rádiószabályzat 640. sz. határozata?

Azt, hogy természeti csapások, vészhelyzetek esetén a rádióamatőrsávok is felhasználhatók katasztrófa-hírközlésre.

103. * Mi a vészhívás jele minden fónia üzemmódban (SSB, DSB, FM, AM stb…)

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY this is …(hívójel)

104. * Mi a nemzetközi vészjelzés távíró-forgalomban?

SOS

105. * Miből áll a vészhívás rádiótávbeszélő üzemmódokban (SSB, DSB, FM, AM stb.)?

A háromszor mondott „MAYDAY” szócskából, az „ITT” (This is) szavakból és a háromszori mondott hívójelből.

RÁDIÓAMATŐR FREKVENCIÁK

106. * Sorolja fel a 6 fontosabb RH-amatőrsávot (méterben) – a WARC-sávok nem szükségesek!

160 m, 80 m, 40 m, 20 m, 15 m, 10 m.

107. Sorolja fel a 3 WARC-sávot!

10 MHz, 18 MHz, 24 MHz.

108. URH-B fokozatú engedéllyel melyik a legalacsonyabb frekvencia, amelyen adhatunk?

144 MHz.

109. Karikázzon be 3 frekvenciát, melyeket URH-B engedéllyel használhat!

28,6 MHz        240 MHz         14,230 kHz      144,650 MHz

1,8250 MHz     432,050 MHz   7,021 kHz        1.296,200 MHz

110. * Magyarországon engedélyezett amatőrfrekvencia az 50 MHz-es sáv?

Nem

111. * Karikázza be az RH-A engedéllyel használható RH hullámsávokat!

80 méteres       20 méteres       17 méteres       21 MHz

160 méteres     40 méteres       10 méteres       18 MHz

112. * URH-A engedéllyel melyik sávokat lehet használni?

28-29,7 MHz    144-146 MHz és 432-438 MHz

113. * Karikázzon be az alábbiak közül legalább 3 URH-frekvenciát!

144,600 MHz   21,025 kHz      434,540 MHz   3,543 kHz        7,005 MHz

28,554 kHz      1.296,200 MHz 1,834 kHz

114. * Melyek az URH-A engedélyesek hullámhosszai (méterben)?

2 méter            10 méter          70 centiméter

115. * Karikázza be a felsorolt sávok közül az URH-A engedélyesek részére engedélyezetteket!

50.000-52.000 MHz      144.000-146.000 MHz              21.000-21.236 kHz

28.000-29.700 MHz      14.000-14.350 kHz                   432.000-438.000 MHz

RÁDIÓAMATŐR HÍVÓJELEK

116. VK:

Ausztrália

117. ZS:

Dél-Afrikai Köztársaság

118. Melyik ország hívójele a „4X4”?

Izrael

119. A „PY” melyik országot jelenti?

Brazília

120. Húzza ki mindenhonnan a kakukktojást!

Az USA hívójelei: AA, AB, AM, K, KA, KB W, WA, WB, WD, WM stb…

121. Húzza ki mindenhonnan a kakukktojást!

Anglia hívójelei: G, GB, GX, GS, EI, 2E, M0 stb…

122. Húzza ki mindenhonnan a kakukktojást!

Németország hívójelei: DA, DB, DC, DL, DT, DU, Y2 stb…

123. * LZ:

Bulgária

124. * HB0

Liechtenstein

125. * Mi Lengyelország hívójele?

SP

126. * Mi Norvégia hívójele?

LA

127. * DL:

Németország

128. * Mi Olaszország hívójele?

I

129. * Melyik országban használják ezt a hívójelet: „4N”?

Kis-Yugoszlávia

130. * OZ

Dánia

131. * HB

Svájc

132. * Melyik ország hívójele a „G”?

Anglia

133. * Melyik országé ez a hívójel: „SV”?

Görögország

134. * SM

Svédország

135. * OK

Cseh Köztársaság

136. XE

Mexikó

137. * OE

Ausztria

138. * Sorolja fel melyik megyék tartoznak a következő körzetekbe: HA1, HA5 és HA7!

HA1: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye. HA5: Budapest. HA7: Pest megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye

139. * Franciaország hívójele:

F

140. * Sorolja fel, hogy ezekben a körzetekben melyik megyék vannak HA2, HA3 és HA9!

HA2: Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye. HA3: Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye. HA9: Borsod-Abaúj-Zemplén megye

141. * Románia.

YO

142. * Írja fel, hogy a felsorolt hívójelkörzetekbe melyik megyék tartoznak: HA4, HA6, HA8!

HA4. Fejér megye, HA6: Heves megye, Nógrád megye, HA8: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye

143. * YU:

Kis-Yugoszlávia

144. * Hollandia:

PA

145. * Sorolja fel, hogy az alábbi hívójelkörzetekben melyik megyék helyezkednek el. HA3, HA5, HA0!

HA3. Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye. HA5: Budapest. HA0: Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

IARU SÁVTERVEK

146. * Általában a sáv melyik része a DX-sáv?

Az első 10 kHz.

147. * Mi az IARU?

A Nemzetközi Rádióamatőr Szövetség rövidítése.

148. A 144 MHz-es amatőrsávban hol kezdődik a műholdas sávrész?

145.800 MHz

149. * A 2-méteres amatőrsávban melyik a jeladó-sáv?

144.845-144.990 MHz

150. * Általában melyek a távírósávok?

Az amatőrsávok elején lévő 50-100 kHz.

151. * Melyek az üzemmód szerinti sávszegmensek az IARU sávtervekben?

Távíró-sáv, SSB-sáv, FM-sávok, RTTY-sáv, SSTV-sáv, fónia-sáv.

152. * Mire valók az IARU sávtervei?

Hogy egy amatőrsávon belül a különböző üzemmódokat, terjedési módokat vagy közleményfajtákat használó amatőrök rendezett forgalmát biztosítsák.

153. * Alkalmaznia kell-e az IARU-sávtervek előírásait a magyar amatőröknek is?

Igen, ezen sávterveket kell hazánkban is alkalmazni.

CEPT-SZABÁLYOK

154. CEPT-engedéllyel külföldön forgalmazva, melyik ország szabályait kell betartanom?

Mindig a vendéglátó országét.

155. Ön Németországban forgalmaz CEPT-engedéllyel (1.fokozat), egy szállodából. Mi a helyes hívójel?

DL/HA5XX/P

156. Melyik országokra vonatkoznak a CEPT-szabályok?

Azokra az európai országokra, amelyek elfogadták azokat.

157. Mi a „T/R 61-01” –es ajánlás?

A CEPT tagállamainak amatőrjei egymás országaiból előzetes engedélyek nélkül forgalmazhatnak.

158. Melyik a CEPT-hívójel?

OE/HA5ABC/M       HA5ABC/OE/M

159. Melyik ország szabályait kell betartani, ha nem Magyarországról rádiózunk?

Mindig a vendéglátó ország szabályait.

160. A „HG 5 CHS” állomás autóban forgalmaz osztrák területről. Milyen hívójelet kell használnia?

OE/HG5CHS/M

161. Melyik országokra vonatkoznak a CEPT szabályai?

Azokra az európai országokra, amelyek elfogadták azokat.

NAPLÓZÁSI ISMERETEK

162. * Melyek azok az adatok, melyeket még rossz vételi körülmények (avagy versenyek) alkalmával le kell vennem?

A hívójel, és a kapott riport.

163. * Be kell-e írni a LOG-ba a megszakadt QSO-t is?

Igen

164. * Köteles-e minden magyar amatőr LOG-ot vezetni?

Igen, mindenki köteles.

165. * Ma, nyáron 11.20-kor (budapesti idő szerint) csomagrádió QSO-ja volt egy varsói állomással. Töltse ki a LOG rovatait!

Pl.: Date: 2004. 10. 30. UTC: 0920 Call: SP5FM MHz: 144 Mode: FM

166. * Melyek azok a minimális adatok, amelyeket a naplóban rögzíteni kell?

Az ellenállomás hívójele, dátum sáv, időpont, riport vagy üzemmód.

167. * Mennyi ideig kell megőrizni az állomásnaplót az utolsó bejegyzés után?

Öt évig.

168. * Mi az „RS”-skála és milyen számjegyekkel osztályozzuk?

Az adás minőségének jellemzése SSB üzemmódban. „R” a jelek érthetősége: 1-5-ig. „S” a jelek erőssége: 1-9-ig.

169. * Írja le az RST-skála jelentését és egy minden szempontból legkiválóbb vételjellemzési riportot!

Az adás minőségének jellemzése távíró (CW) üzemmódban. „R” a jelek olvashatósága (érthetősége). „S” a jelek erőssége. „T” a jelek hangminősége. A legkiválóbb vételjellemzési riport. 599.

170. * Milyen összeköttetésekről kell naplót vezetni,

Minden összeköttetésről.

171. * A naplónak tartalmaznia kell-e a rádióösszeköttetés sorszámát?

Általában nem.

172. * A naplónak tartalmaznia kell-e a felhasznált frekvenciát?

Igen.

173. * Lehet-e az ellenállomás hívójelét rövidítve beírni,

Nem.

174. * A napló tartalmazza-e a mindkét vételjelentést?

Igen, ha az összeköttetés komplett.

175. * Milyen óraidőt használunk a napló vezetésénél?

UT-t.

176. * Kötelező-e beírni az ellenállomás földrajzi helyét?

Nem.

177. * Milyen kiegészítő információt írhatunk be?

Bármit.

178. * Mikor kell a mobil állomás naplóját kitölteni?

Az első adandó (megállás) alkalommal.

179. * Ellenőrizheti-e a hatóság az állomásnaplót?

Igen.

180. * Végezhető-e javítás az állomás naplóban?

Igen.

AZ ITU NEMZETKÖZI RÁDIÓSZABÁLYZATA

181. * Mit tartalmaz a 32. cikkely?

Az amatőrszolgálat és a műholdas amatőrszolgálat definícióját: cél az önképzés, szakirányú információcsere, műszaki fejlődés; ezekkel csak személyes érdeklődésből és anyagi érdek nélkül foglalkoznak.

182. * Az ITU 1. számú övezetébe melyik országok (területek) tartoznak?

Európa, Afrika, és Ázsiának egy része.

183. Melyek az ITU rádiós övezetei (Region-jai)?

I.:         Európa+Afrika+Ázsiából Törökország, Mongólia, Oroszország+Közel-Kelet.

II.:       Észak- és Dél-Amerika, beleértve Grönlandot is.

III.:      Óceánia, valamint az Ázsiánál eddig nem említett országok.

184. Hány (rádiós) ITU-zóna van?

75.

185. * Mi értendő a távközlési titok megsértésén?

Olyan üzenetek vétele, értékesítése vagy továbbítása, melyeket nem a rádióamatőr állomásoknak szántak.

186. * mit tartalmaz a 640. sz. ITU-határozat?

Hogy az igazgatások felhasználhatják az 510. bekezdésben meghatározott, az amatőrszolgálatnak felosztott sávokat, annak érdekében, hogy természeti csapás esetén kielégítsék a nemzetközi távközlési igényeket.

(510. bekezdés: 3,5 MHz, 7 MHz, 10,1 MHz, 14 MHz, 18,068 MHz, 21 MHz, 24,89 MHz és a 144 MHz frekvenciákon az amatőr szolgálatnak kiosztott sávok természeti katasztrófa esetén történő használatát a 640. szabályzat tartalmazza.)

RÁDIÓSZABÁLYZAT

187. * Milyen szabályzat tartalmazza a rádióamatőr tevékenységet?

A nemzetközi rádiószabályzat rádióamatőrökre vonatkozó része, és a hazai vonatkozású jogszabályok.

188. * Mit értünk rádióamatőr elnevezés alatt?

A rádióamatőrök azok a szabályszerűen jogosított személyek, akik a híradástechnikával csupán személyes érdeklődésből, anyagi érdek nélkül foglalkoznak.

189. * Milyen következményei lehetnek a szabálytalan üzemnek?

A hatóság szabálysértési eljárása, melynek alapján figyelmeztetés, időszakos vagy végleges engedélyelvonás, a berendezés elkobzása vagy pénzbüntetés lehetséges.

190. * Átruházható-e az engedély más személyre?

Nem.

191. * Kivihető-e a rádióberendezés külföldre?

Igen, de be kell tartani a VÁM előírásokat.

192. * Mi a következménye, ha berendezését üzleti vagy politikai célra használja?

Szabálysértési eljárás.

193. * Milyen típusú engedélyeket állít ki a Nemzeti Hírközlési Hatóság?

Egyéni, közösségi és különleges rádióamatőr engedélyeket.

194. Mire jogosít a CEPT „1” engedély?

Valamennyi engedélyezett rádióamatőr sáv használatára az előírt teljesítményhatárokon belül, üzemmód korlátozása nélkül Magyarországon. Külföldön az adott ország előírásai szerint.

195. Mire jogosít a CEPT „2” engedély?

Valamennyi 28 MHz feletti rádióamatőr sáv használatára az előírt teljesítményhatárokon belül – a távíró (CW) üzemmódon kívül – üzemmód korlátozása nélkül Magyarországon. Külföldön az adott ország előírása szerint.

196. Lehet-e CEPT-engedéllyel külföldön stabil állomást telepíteni?

Nem.

197. * Milyen hívójelet használhat a rádióamatőr állomás?

Ami az engedélyében szerepel, illetve külföldön a CEPT előírásoknak megfelelően.

198. * Milyen szabályok szerint állítanak össze hívójeleket?

Magyarországon az első két betű (prefix) az országra jellemző, ezt követi egy szám mely az országon belüli körzetekre utal, majd a befejező rész (suffix) mely egy, kettő vagy három számból áll.

199. * A hívójel melyik része jelzi az állami hovatartozást?

A prefix.

200. * Mivel jelölik a hívójel körzeteket?

A prefixet követő számmal.

FORGALMI HELYZETEK

201. Milyen modulációs módokat alkalmaznak a csomagrádióüzemben?

Jellemzően RH-n AFSK, URH-n AFSK-t vagy FSK-t.

202. Mi a „NODE”?

csomagrádiós hálózati csomópont.

203. * Mi az „AURORA-QSO”?

Olyan összeköttetés, mely a sarki fényről való visszaverődést használta fel nagy távolság áthidalására.

204. * Szabad-e rádióamatőröknek rejtjelezett szöveget adniuk?

Nem, csak a nyílt szöveg és a nemzetközi kódok használata megengedett.

205. * Engedélyezett-e Magyarországon a „CROSS-MODE” üzem amatőröknél?

Igen, ha adásuk engedélyezett sávon belül van.

206. * Szabad-e kizárólag DTMF-kódolással hívnom valakit?

Csak úgy, hogy a DTMF mellett bemondom szóban is a két hívójelet.

207. * A 144 MHz-es amatőrsávban működő FM-átjátszóknál az adóm frekvenciája hány kHz-re van a vevőmétől?

-600 kHz.

208. * Ki adja ki a rádióamatőrök adóengedélyét Magyarországon?

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala.

209. Mi az az „MS”-QSO?

Olyan jellemzően URH összeköttetés, melyhez egy meteorrajról való visszaverődést használtak fel.

210. * mit jelent az, ha valaki a hívójelét a „/MM”-kiegészítéssel használja?

Az adóállomást valamilyen (tengeren), vízen mozgó járműről használja (maritime mobil).

211. * Magyarországon hol lehet rádióamatőr vizsgát tenni?

A Nemzeti Hírközlési Hatóságnál.

212. * Normál („téli”) időszámításnál hány óra van Budapesten, ha az UT  (UTC) 16.30?

17.30

213. * Mit jelent ez a hívójel: „HA5AM/AM”?

Hogy HA5AM egy légijármű fedélzetéről forgalmaz.

214. * Milyen jelre indulnak, válaszolnak a hazai FM-átjátszók?

Az átjátszó vevőjébe jutó vivőhullámra.

215. Mi az az „EME”-QSO?

A Holdról való visszaverődést használó rádióösszeköttetés.

216. * Mi a kapuállomás feladata?

Lehetővé teszi távolabbi átjátszók, rádióamatőr állomások elérését.

217. Mi a BBS fogalma a csomagrádiózásban?

Csomaghálózati nyilvános adattároló központ, mely alkalmas lehet egyszerre több csatornán információk adására, vételére.

218. * Mekkora az adás és a vétel frekvenciájának különbsége a 70-centiméteres átjátszóknál Magyarországon?

1.6 MHz.

219. * mit jelent ez a hívójel: „OK8ABG”,

Külföldi állampolgár cseh vendégengedéllyel forgalmaz.

220. * Mire szolgálnak a rádióamatőr jeladók?

Terjedési viszonyok meghatározása adott etalon frekvencián.

221. * A sikeres vizsga után hol lehet adóengedélyt, hívójelet kérvényezni?

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Rádióamatőr Felügyeleténél.

222. * Mi a csomagrádió fogalma?

Számítógépek (terminálok) közötti adatátviteli kapcsolatok létrehozása modemek és amatőr rádióállomások segítségével.

223. * Milyen legkisebb távolságra vannak az FM-átjátszók a 145 MHz-es sávban?

12,5 kHz.

224. * Sorolja fel, melyik megyék tartoznak a HA8-as körzetbe!

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye.

225. * Ha az OM3CDM állomás „CQ DX”-et adott, lehet-e nekem válaszolni a hívásra?

Nem illik, mert az OM-állomásnak én nem vagyok DX.

226. * Szabad-e a rádióamatőröknek kereskedelmi-, vagy reklámtevékenységet folytatnia forgalmazás közben?

Nem, minden ilyen tevékenység tiltott.

227. mi az a kifejezés, hogy „PILE UP”?

Nagy „felhajtás”, óriási forgalom DX-állomás miatt.

228. Mi az a „SPLIT”-frekvencia a rádióamatőr DX-forgalomban?

Ha egy állomás adó és vevőfrekvenciája között lényeges eltérés van (clarifier-rel már nem hidalható át).

229. Mennyi az amatőr csomagrádiózásban a jelenleg használt protokoll (AX.25) egy csomagban átvitt információjának maximális hossza?

256 karakter.

230. * Mekkora az a maximális időtartam, amíg igénybe vehető egy átjátszó – egy összeköttetés során – automatikus megszakítás nélkül?

3 perc.

231. *Mire valók az amatőr átjátszók?

Ha a partneremet közvetlen összeköttetéssel nem tudom elérni, fontos közleményeket válthatok vele tömör megfogalmazásban.

232. Egy állomás a hívása végén azt adja, hogy „UP 5”. Hogyan kell őt hívnom?

5 kilociklussal magasabb frekvencián kell válaszolnom részére.

233. * Mire szolgál a helyszínazonosító kódrendszer (WLS) avagy „QTH-négyzet”?

Egy földrajzi hely koordináta-hálóval történő pontos meghatározására (legtöbbször a két állomás közti táv pontos méréséhez).

234. * Mik azok az adatok, amelyeket még nehéz körülmények avagy versenyek alkalmával is cserélnünk kell a QSO-partnerrel?

A hívójel, vételi jellemzés, és nyugtázás.

235. * Mennyi különbség van az UT  (GMT) és a helyi magyar idő között nyári időszámításnál?

2 óra.

236. * Mit tartalmaz minimálisan egy normál (nem verseny) összeköttetés?

Üdvözlést, vételjellemzést, a név és a QTH leadását, búcsúzást.

237. * Átadhatunk-e harmadik, nem-rádióamatőr személy részére közleményeket rádióamatőr frekvencián?

Nem, az úgynevezett „harmadik személynek szóló forgalom” nem engedélyezett.

238. Mi az „OSCAR” szó fogalma rádióamatőröknél?

Olyan reléállomás, melyet egy Földkörüli pályán keringő műholdon üzemeltetnek (Orbiting Satellite Carrying Radio).

239. * Szabad-e egy engedélyezett (hívójeles) rádióamatőrnek az adó mikrofonját családtagjának, barátjának (akik nem amatőrök) átadni?

Nem szabad, semmilyen körülmények között sem.

240. * Mit kell tennie az engedélyesnek, ha felfedezi, hogy engedélyezetlen vagy hamis hívójelet használó állomással forgalmaz?

Azonnal abba kell hagyni az összeköttetést, a naplóba ba kell jegyezni az eseményt, és jelenteni kell az NHH Rádióamatőr Felügyeleténél.

241. * Ha van egyéni adóengedélyem és hívójelem, akkor klubállomáson is bármikor forgalmazhatok?

Csak az illető klubállomás felelős kezelőjének engedélyével dolgozhatok.

242. * SSB üzemmódnál, az URH-A engedélyben engedélyezett frekvenciákon főként melyik oldalsávot használják?

A felsőt (USB)

243. * Engedélyezve van-e idegen nyelv használata a magyar amatőröknek?

Igen.

244. * Kell-e a rádióamatőröknek a hívójelüket bemondani, vagy elég, ha csak a hangjukról felismerik egymást?

Legalább az adási periódusok elején és végén kötelező bemondani a hívójelet.

Biztonságtechnikai kérdések

1.   * Elektromos baleseteknél melyik áramnem hat erőteljesebben az izmokra?

A váltóáram.

2. * Elektromos baleseteknél melyik áramnem fejt ki vegyi hatást a szervezetre?

Az egyenáram.

3. * Áramütéses baleseteknél mi az első teendő?

Ha a sérült még az áram hatása alatt van, azonnal ki kell szabadítani.

4. * Szabad-e az áramütéses sérülttel folyadékot itatni?

Orvosi engedély nélkül nem.

5. * Kettős szigetelésű elektromos berendezést szabad-e földelni?

Nem.

6. * Hogyan készítik az elválasztó transzformátort?

Két egymástól szigetelt tekercseléssel.

7. * Mennyi ideig kell a mesterséges lélegeztetést folytatni?

Az orvos megérkezéséig.

8. * Ha egy emberen érzetküszöb szintű áram folyik át, az átlagot tekintve milyen értékű lehet egyenáram esetében?

5-6 mA.

9. * Mitől függ a villamos áram okozta sérülés nagysága?

Az áthaladó áram erőssége, útja, frekvenciája, időtartama, az emberi szervezet állapota.

10. * Ismertesse az érintésvédelem passzív megoldásait!

Elkerítés, burkolás, elszigetelés, védőelválasztás.

11. * A villamos áram élettanilag elsősorban mire hat?

Az izmokra, illetve az idegekre.

12. * Mi az érintési feszültség?

A hibafeszültségnek vagy a földelő feszültségnek az a része, amelyet az ember áthidalhat.

13. * Mi a kettős szigetelés?

Amikor a berendezés üzemi és védőszigeteléssel van ellátva.

14. * Mi az üzemi szigetelés?

Az üzemszerűen áramot vezető részeken levő olyan szigetelés, amely az áramütés elleni alapvédelmet biztosítja.

15. * Mi a védőföldelés?

A test földelése.

16. * Mi a test?

A berendezés, készülék, gép fémből vagy más villamosan vezető anyagból készült olyan szerkezeti és tartó része, mely üzemszerűen nincsen feszültség alatt, de hiba következtében feszültség alá kerülhet.

17. * Mi a föld:

A talaj vagy talajjal érintkező minden nem szigetelő anyag.

18. * Mi a földelés?

Valamely vezetőnek vagy testnek a földdel való tudatos összeköttetése.

19. * Mit foglal magában a földelés fogalma?

A földelőt és a földelővezetőt.

20. * Mi a földelő?

Az áramnak a földbe folyását közvetítő vezető (elektród)

21. * Egy áramütést szenvedő ember mentése során mi az első teendő?

A segélynyújtó szabadítsa ki az áramütött személyt a veszélyes helyzetéből – az áramkörből.

22. * Kiszabadítható-e egy kisfeszültségű áramkörből az áramütött ember az áramkör megszakítása nélkül?

Igen, hosszú szigetelt anyagból készült tárgy segítségével eltoljuk vagy elhúzzuk az áramütött személyt.

23. * Mi a legelső teendő egy áramütött személynek az áramkörből történt kiszabadítása után?

Ellenőrizzük, hogy lélegzik-e és van-e vérkeringése az áramütöttnek.

24. * Mi a teendő, ha az áramütött magához tér, és teljes mértékben panaszmentes?

A balesetest ettől függetlenül orvosi felügyelet alá kell helyezni, aki dönt a szükséges teendőkről.

25. * Mi a következménye a veszélyes áramütésnek és mit kell tennünk a következmények elhárítására és hatásának csökkentésére?

Szív- és légzésbénulás, áramtalanítunk, áramütés után 4 percen belül meg kell kezdeni az újraélesztési kísérletet, szájbefúvással lélegeztetjük, és felváltva szívmasszázst alkalmazunk, minden esetben orvost hívunk.

26. * Az áramütött személy kiszabadítása közben mi az elsődleges szempont?

Az, hogy a segélynyújtó a mentés során önmagát ne veszélyeztesse.

27. * Mi a földelővezető?

A földelőt és a földelendő testet vagy földelendő pontot köti össze.

28. * Mi a testzárlat?

Valamely üzemszerűen feszültség alatt álló vezetőnek a testtel – rendellenesség folytán bekövetkező – záródása.

29. * Mi az érintésvédelem feladata?

A testzárlat által okozott életveszély elhárítása.

30. * Amikor egy ember úgy kapcsolódik az áramkörbe, hogy a földön állva egy a földhöz képest feszültség alatt álló vezetőt érint vagy fog meg, akkor az emberi test ellenállásához milyen ellenállás kapcsolódik sorba?

Talpponti ellenállás.

31. * Mitől függ a talpponti ellenállás mértéke?

A talaj minőségétől, az érintkező lábfelülettől, a lábra nehezedő súlytól, a lábbeli anyagától.

32. * A bőrréteg megvéd-e az áramütéstől?

Mindaddig, míg az áramütést okozó feszültség át nem üti a felhámréteget, ekkor az emberi test ellenállása néhány száz ohmra csökken.

33. * Az emberi testen áthaladó áram mely belépési pontnál a legveszélyesebb?

(Ebben az esetben legnagyobb értékű a szíven áthaladó áram)

A fej és a láb esetében.

34. * A két lábon áthaladó áramút a …

legkedvezőbb.

35. * Mire törekszünk a szívmasszázzsal?

A szív működésének megindítására, illetve a vérkeringés fenntartására.

36. * Vérkeringést legbiztonságosabban a …

Nyaki verőér tapintásával vizsgálhatjuk.

37. * Ha az áramütött ruhája ég, mivel célszerű oltani?

Betakarással.

38. * Mi a földzárlat?

Üzemszerűen feszültség alatt álló vezetőnek a földdel való olyan záródása, amely rendellenesség következtében keletkezik.

39. * Mi a földzárlati áram?

A földzárlat helyén a földbe folyó áram értéke.

40. * Mi a védővezető?

A készülék védőcsatlakozó kapcsa és a védelem céljainak megfelelő kapocs közötti vezeték.