Ha nem indul a moci

(A legáltalánosabb problémák)

Kezdetnek takarítsd ki a légszűrőt, és önts a tankba benzint, ha nincs benne. Nézd meg hogy lefolyik-e.

- Karbi beállítás jó?

Ha nem vagy biztos benne vedd le, és  kb. 1 cl benzint önts a hengerbe és próbáld meg beindítani (min. 10 rugás) ha egyszer csak felpörög veszettül, akkor a karbinál lesz a hiba, ha meg nem, akkor jöhet a gyújtásellenőrzés.

Ha felpörgött akkor a karbit ellenőrizd:

Ellenőrzés: Vedd ki a gyertyát, ha nincs rajta benzin az a baj, ekkor vagy dugulás van a rendszerben, vagy kicsi az üzemanyagszint, vagy nem jó valamelyik fúvóka, ha meg sok a benzin az a baj, ekkor vagy valamelyik fúvóka nagy, vagy magas az üzemanyagszint, vagy nem jól tömít a szivató.

- Gyújtás ellenőrzés:

Elsőnek győződj meg arról, hogy jó-e a gyertya, pipa, gy. kábel, trafó, megszakító, gy. tekercs, kondi.

Gyertya ellenőrzése: a gyertyát csak egy másik motorral tudod ellenőrizni, hogy biztosan jó-e, ha az beindul vele, akkor több mint valószínű, hogy jó. Ha nincs másik motor akkor a gyertyahézagot beállítod kb. 0,7 mm-re és megnézed hogy van-e szikra, ha van de sárgás színű, akkor tisztítsd meg. Akkor jó amikor szép kék színű a szikra.

Ha a szikra nem a két elektróda között húz át, akkor íves javítás.

Pipa ellenőrzése: ha nincs szikra vedd le a pipát, és a gy. kábel végét tartsd a testhez (a motoréhoz) kb. 0,7 mm-re. Ha áthúz, akkor próbáld ki gyertyával is, ha ott is jó, akkor rossz a pipa. Íves javítás.

Gy. kábel ellenőrzése: A trafó nagyfesz. kivezetésébe tegyél egy drótot, vagy szeget. Azt tartsd a testhez ha van szikra akkor a gy. kábelnek mindkét végéből vágj le egy centit teszteld le, ha így se jó akkor íves javítás.

Trafó ellenőrzése: Ehhez már műszer kell. Mérd meg a két kivezetés közötti ellenállást ha az nagyon eltér az előírttól, akkor az problémát okozhat. Mérd meg a két kivezetés és a nagyfesz. kivezetés közötti ellenállást ha az nagyon eltér az előírttól, akkor az is problémát okozhat.

Műszer nélkül:

Ez a legrosszabb eset, mert hiába ad szikrát (ha nem ad, akkor íves javítás) nem biztos hogy beindul vele a moci. Ha a motor csak néha röffen egyet-egyet az általában a trafó hibája szokott lenni. Ilyenkor ki kell próbálni egy másik jó trafóval, ha azzal beindul, akkor az előző trafónak íves javítás.

Megszakító ellenőrzése: Ha az előzőek mind jók, akkor jöhet az hogy megnézed a megszakítót. Mire figyelj: a megszakító pofái ne legyenek szennyezettek, ne legyenek átégve. A megszakító tengelye ne legyen kilazulva a lefogatásból, ne legyen túl kopott a vezérlő része (ami érintkezik a lendkerékkel) Ha nincs hasonló hibája akkor több mint valószínű hogy jó.

Gyújtótekercs  ellenőrzése: Ehhez már műszer kell. Mérd meg a test és a kivezetés közötti ellenállást ha az nagyon eltér az előírttól, akkor az problémát okozhat és nézd meg hogy nincs-e valahol érintkezési hiba.

Kondi ellenőrzése:  Ezt is műszerrel lehet mérni vagy pl. egy 5-20V közötti feszültséget kötsz a kondi két végére (test+ a kivezetés) pl.1s-ig. Ha jó akkor feltöltődik és azt utána egy leddel kisütöd (fel kell villannia a lednek).

Műszeres mérés: Tedd a műszert diódamérő állásba, mert ált. itt sípol ha összeérinted a két mérőcsúcsot. Tedd rá a kondira pl.1 s-ig, majd vedd le és fordítsd meg ha pittyent egy kicsit akkor jó a kondi. Ha folyamatosan sípol akkor zárlatos (íves javítás), ha nem pittyent egy kicsit sem akkor szakadás van benne. (íves javítás)

A gyújtás és a karbi beállítását majd egy következő cikkben írom le.

Az itt leírtak mind tapasztalatból származnak, de semmilyen információért felelősséget nem vállalok. A helyesírási hibákért felelősséget nem vállalok.

Ha bármilyen kérdésed lenne a simsonokkal kapcsolatban nyugodtan írd meg. Amiben tudok segítek. Hetente legalább 1-szer megnézem ezt a címet.

Címem: simsonhelp@freemail.hu