A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek elõállítása

A nyomtatott huzalozású lemezek elõállítására a szubtraktív, a féladditív és az

additív technológia terjedt el. Mindhárom technológia egyaránt alkalmas

furatfémezett, egy- és többrétegû nyomtatott huzalozású  NyÁK lemez

elõállítására.

Szubraktiv technológia (kivonó, maratásos)

A nyomtatott huzalozást rézfóliával borított, szigetelõ alaplemezbõl állítják elõ maratással, vagy

hasonló rézeltávolítási technológiával. Többoldalas NyÁK-lemez esetén az egyes

rétegeket bizonyos pontokon elektromosan vezetõ anyaggal össze kell kötni, ezeket

legtöbb esetben kigalvanizált furatok végzik el. Ezeknek a furatoknak a következõ

fõbb csoportjait különböztetjük meg:

1. Átmenõ furatok, melyek csak a rétegek közötti galvanikus kapcsolatot biztosítják.

2. Átmenõ furatok, melyek alkatrész-kivezetések befogadására is szolgálnak;

3.Betemetett, galvanizált furatok.

A felsorolt galvanizált furatok közül az elsõ kettõnek van a legnagyobb jelentõsége,

a betemetett furatokat ugyanis szinte kizárólag többrétegû, felületszerelt

áramkörök esetén használják. Sok helyen azért kerülik ezeknek a típusú furatoknak

az alkalmazását, mert jelentõsen megnehezíti mind a vizuális, mind pedig a mûszeres

hibakeresést.

- A furatfémezett NyÁK lemezek technológiája

A furatfémezett NyÁK lemezek fõbb gyártási mûveletei a következõk

1. Furatok készítése

2. Panelgalvanizálás

3.  Maratásálló maszk készítése

4. Rajzolatfotózás

5. Maratás

6. A maszk eltávolítása

7. Forrasztást elõsegítõ réteg galvanizálása (ónozás)

8. Védõlakk felvitele

9. Forrasztásgátló lakk felvitele

10. Alkatrész-pozíciók fotózása

A felsorolt mûveleti sorrend csak egy általános sorrend, ettõl kisebb-nagyobb

mértékben a gyártók általában eltérnek. Csupán az érintkezõ galvanizálás hiányzik a

mûveleti sorrendbõl, ez általában a maratás után következik. A rendszerint keményarannyal

galvanizált felületet meg kell védeni valamilyen, könnyen felvihetõ és

könnyen eltávolítható anyaggal (általában szilikon-származékkal) a káros hatásoktól

gyártás folyamán.

- Furatok készítése

Jelenleg a legtöbb furatfémezett NyÁK lemezt FR-4 típusú, ûvegszál hordozójú,

epoxi-gyantával erõsített, sajtolt alaplemezbõl állítják elõ. A lemezek nyers vastagsága

0,9 ..1,8 mm között változhat, a mechanikai és szilárdsági igényeknek megfelelõen.

Az ilyen típusú lemezeket keményfém vagy ipari gyémánt fúróval fúrják (a távolkeleti

gyárak esetleg lyukasztják). A fordulatszám a furat átmérõjétõl függõen

30000…120000 1/min között változik; az elõtolás 0,01 .. 0,5 mm/ford, a furatmélység

pedig maximálisan a furat átmérõjének hétszerese lehet. Az átlagosan használt 1,6

mm vastag lemezekbõl egyszerre 3 db fúrható, ha a furat átmérõje nem kisebb

0,6…0,7 mm-nél.

A lemezeket kötegelni szokták, így biztosítják a furatok pontosságát. Fontos a

be- és kifutó lemezek használata, mert a sorjaképzõdést a minimálisra kell

csökkenteni a késõbbi galvanizálhatóság miatt. Ezek a lemezek általában keményfa,

papír-forgács (prespán) vagy puha alumínium lemezek lehetnek.

A fúrógépek lehetnek kézi, vagy gépi (NC. CNC) vezérlésûek. Több lemez

fúrása esetén kizárólag a gépí vezérlésû fúróberendezések használhatók, mert

biztosítani kell a furat merõlegességét a lemez síkjára. A kézi kiszolgálású berendezésekkel

30…120, a CNC vezérlésû fúrógépekkel pedig 260…560 furat készíthetõ

percenként, feltételezve, hogy egy kötegben 3 db lemez van.

A legkorszerûbb berendezésekkel 0,2..0,3 mm átmérõjû furatok is készíthetõk,

ezek azonban a hagyományos technológiákkal nehezen galvanizálhatók; az általunk

tárgyalt eljárással megbízhatóan galvanizálható furatok átmérõje minimum 0,5 mm

kell, hogy legyen.

A kifúrt lemezeket szétkötegelés után sorjamentesíteni kell. Fontos, hogy a

sorjamentesítést nem végezhetjük egy nagyobb átmérõjû fúróval, ugyanis ekkor a

furat ún. furatél törést szenved, melynek következtében jelentõsen csökken a furatgalvanizálás

megbízhatósága. A furatél letörést mutatja az ábra:

A rajzon a nyíllal jelölt helyeken nagy a veszélye annak, hogy a

galvánrétegben szakadás következik be. A szakadás lehet, hogy nem közvetlenül a

gyártásnál jelentkezik, hanem utána, amikor valamilyen hõforrás hatására a

hõtágulás következtében a lényegesen vékonyabb rézréteg felszakad. Ezeket a

problémákat kiküszöböli a furatok csiszológépekkel történõ sorjázása. További

elõnye a csiszológépeknek, hogy egy mûveletben elvégezhetõ a rézréteg mechanikai

tisztítása is.

Panelgalvanizálás

Ezen mûvelet célja olyan vastag rézréteg felvitele a furat falára, mely

elégséges a galvanikus kapcsolat biztos létrehozásához, valamint nem oldódik ki, ha a

lemez esetleges további galvanizálási vagy maratási mûveleteken megy keresztül.

A panelgalvanizálás mûveleti sorrendje a különbözõ gyártóknál kisebb-nagyobb

mértékben eltér, de egy általános mûveleti sorrend a következõ:

A zsírtalanítás célja a felület tisztításán túlmenõen az, hogy alkalmassá tegyék

a furat falát a kolloid méretû Pd (palládium) részecskék megtapadására. A

rézfelületet maratni szokták, így biztosítják a furat és a rézréteg találkozásánál a

„réz él” homogenitását, mely döntõen javítja a galvanizált réz és a rézfólia „tapadását”

egymáshoz. Az aktiválást megelõzõen azért kell sósavban öblíteni a lemezt, mert a

kolloid oldat rendkívül érzékeny a vízre. Amennyiben az oldatba víz kerül, az ún.

megbomlás jelensége tapasztalható, mely abból áll, hogy a kolloid méretû szemcsék

oldódnak a vízben, és ezáltal nem fognak kiválni az oldatból, és megtapadni a

furatok falán. Ezek a kivált részecskék indítják meg késõbb a rézkiválást a felületen,

ezért fontos a kolloid réteg homogenitása. Ugyancsak a kiválás miatt fontos a kolloid

oldat elõállítási sorrendje. Elõször a sósavba kell a Palládium-koncentrátumot

adagolni, majd az egészet 22-30 °C-os desztillált vagy ioncserélt, vízbe keverni.

A kolloid Pd-oldat összetétele a következõ:

Pd	0,24…0,30 g/l

SnCl2		      45…55 g/l

HCl		  115…145 g/l

Az aktiválást követõ öblítéskor a lemez felületére ón(II)-hidroxid válik ki, ami

sok szempontból káros, ezt el kell távolítani. Ezt a mûveletet nevezik utóaktiválásnak

vagy védõkolloid-eltávolításnak. Erre a mûveletre általában HBF4-et (fluor-bórsav)

használnak, mely nagyon óvatos bánásmódot igényel. A korszerûbb, nagyobb

gyárakban cianidos fürdõket alkalmaznak, ezek gyorsabbak, termelékenyebbek és

olcsóbbak, viszont rendkívül mérgezõek, ezért csak gépi berendezésekkel,

légmentesen lezárt kamrákban, mosótálcákban végezhetõk.

A kémiai rézréteg felvitele többféleképpen történhet; a gyors mûködésû

elektrolitok nagy sorozatnál kifizetõdõek, viszont rossz a makroszórásuk, emiatt a

kémiai rézréteg tapadása romlik.