A kapcsolás a maximálisan megengedett motorfordulatszám túllépésekor ad jelzést. 
A kritikus fordulatszámot a műszerfalon jól látható helyen elhelyezett izzólámpa jelzi, 
amely az áramkör 2-es számú kivezetése és a test (v. az akkumulátor negatív pólusa) közé 
van bekötve. A motor fordulatszámával arányos változó frekvenciájú impulzussorozatot 
a gyújtókábel szigetelésén át kapacitív úton csatoljuk ki. Szigetelt (tömör) vezetékből 
6-10 menet feltekercselésével megfelelő jelszintet kapunk a kapcsolás működtetéséhez 
Működés: 
A bemeneti pozitív impulzusok a D1 diódán keresztül billentik a T1 és T2 tranzisztorokból álló 
astabil multivibrátort. Az átbillenés idején a T3 tranzisztor kinyit és emitterárama tölti a C3 
integráló kondenzátort. így a kondenzátor a motor fordulatszámával arányos feszültségszintre 
töltődik, és kapcsain a feszültség közel a tápfeszültség értékéig növekedhet. A kondenzátor 
feszültségét a P potenciométerrel osztjuk le a kívánt szintre. A leosztott jelet a T4 és T5 
tranzisztorokkal felépített Schmitt-trigger bemenetére juttatjuk, amely kb. 5V feszültségnél 
billen, és a T6 tranzisztor kinyitásával a fordulatszám határértékjelző izzó feszültség alá 
kerül. A jelzés a P potenciométer csúszkájának állásától függően különböző kondenzátor 
feszültség, ill. fordulatszámnál következik be. 

A megépített kapcsolás hitelesítését hanggenerátorral végezzük. A kapcsolási rajzon megadott 
alkatrészekkel 500...10000 f/min tartományban a motor maximálisan megengedett 
fordulatszámértékére állíthatjuk be a jelzőlámpa "kigyulladását". A beszabályozást követően 
a potenciométer tengelyét az elmozdulás ellen rögzítsük lakk v. festék cseppel 

A D1 Dióda BAY90-es tipusú is lehet. 

Fontos!!!!! 
Nem mindegy hogy a hanggenerátorral való hitelesítés után hova (melyik gyújtókábelra) helyezzük 
a tekercset, mert a trafó és az elosztó közötti kábel 4x-es frekvenciájú az egyes hengerek 
gyújtókábeleihez képest! 

A hitelesítés úgy is megoldható, ha van egy viszonylag pontos fordulatszámmérő az autóban, 
hogy a pótméter csúszkáját középre állítjuk, ekkor kb. 4500.... 5000-es fordulatszám esetén 
jelez a lámpa. Majd egy kis forgalmú viszonylag egyenes úton a pótmétert állítva (álló helyzetben) 
majd elindulva megfigyeljük, hogy mekkora fordulatszámnál érkezik a jelzés. Majd megállunk 
pótméter állítás a kívánt fordulatszám irányába, elindulunk megfigyeljük, hogy mekkora 
fordulatszámnál........ és így tovább, amíg a kívánt fordulatszámnál érkezik a jelzés. 

Az álló helyzetben (terhelés nélkül) a motor fel-felpörgetésével hitelesítést nem ajánlom!!! 
Egyrészt a fordulatszámmérő csillapításától függően kisebb-nagyobb pontatlanság adódik. 
Másrészt ha terhelés nélkül kiforgatja a motort 5000...6000-es fordulatszámra v. fölé 
az véleményem szerint nem használ a motornak! (pláne egy széria motornak) 

A kapcsolást mindenki saját felelősségére építi meg, szereli be, alkalmazza. 
Valamint saját felelősségére pörgeti szét a motort! 
Semmilyen felelősséget nem vállalok!! 

A Határértékjelző nem helyettesítheti a fordulatszámmérőt! 
A Határértékjelzőben ész nélkül vakon (süketen) megbízni nem szabad! 
A gondosan elkészített, beépített, beállított készülék pontosabb, megbízhatóbb! 


Ennyit tudok hozzáfűzni, kérdésekre nem válaszolok, mert nem az enyém és hülye vagyok az elektronikához