| fokozat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Érintk.pár |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | X |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 |  | X | X | X |  |  |  |
| 5-6 |  |  |  |  | X | X | X |
| 7-8 | X | X |  |  |  |  |  |
| 9-10 |  |  | X | X | X |  |  |
| 11-12 |  |  |  |  |  | X | X |
| 13-14 | X | X | X |  |  |  |  |
| 15-16 |  |  |  | X | X | X |  |
| 17-18 |  |  |  |  |  |  | X |

KONCAR GN 25-7116U   7 fokozatú kapcsoló érintkezőinek zárási táblázata.

Áthidalások:

1.: 1-4-5

2.: 8-9-12

3.: 13-16-17

A mágneskapcsoló  kimenet  2.érintkezőről  az 1-4-5 áthidalásra    (hálózat L1)

4.érintkezőről: a 8-9-12 áthidalásra    (hálózat L2)

6.érintkezőről: a13-16-17 áthidalásra (hálózat L3)

DURVA FOKOZATOK:

| fokozat | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| érintk.pár |  |  |  |
| 1-2 | X |  |  |
| 3-4 |  | X |  |
| 5-6 |  |  | X |
| 7-8 | X |  |  |
| 9-10 |  | X |  |
| 11-12 |  |  | X |
| 13-14 | X |  |  |
| 15-16 |  | X |  |
| 17-18 |  |  | X |

KONCAR GN20-7117-UR    3 fokozatú kapcsoló érintkezőinek zárási táblázata

Áthidalások:

1-5-9-13-15-17

Az áthidalások képezik a trafó primer tekercsének csillagpontját.