| Ssz. | tipus | Érvényesség | Hardware Csop. Sort. |  | Software: Csop. Sort. |  | Alkatrésszám Steuergeraet: | Összeépitett egység alkatrésszám: | Funkció: | Kódolás | Motor: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8N0 | 1AH+1X1 CAN 120 Ohm: CAN 2600 Ohm: | 012 | 09 | 013 | 02 | 8N0 907 379 A 8N0 907 379 C | 8N0 614 217 8N0 614 217A | EDS MSR nélkül. | 13504 | 1.8/132 KW 165 KW |
| 2 | 8N0 | 1AJ+1X0 CAN 120 Ohm: CAN 2600 Ohm: | 012 | 08 | 013 | 02 | 8N0 907 379 8N0 907 379 B | 8N0 614 417 8N0 614 417A | EDS+ASR, MSR nélkül | 13204 | 1.8/ 92 KW 132 KW |
| 3 | 8N0 | 1AT+1X1 CAN 2600 Ohm |  |  |  |  | 8N0 907 379 E | 8N0 614 517 A | ESP Quattro | 18446 | 1.8/132 KW 1.8/ 165 KW |
| 4 | 8N0 | 1AT+1X0 CAN 2600 Ohm |  |  |  |  | 8N0 907 379 D | 8N0 614 517 | ESP Front | 23049 | 1.8/ 132 KW |

PR. Számok:

1AH  =  EDS, Elektronikus differeciálzár

1AJ   =  ASR, Kipörgésgátló, elektronikus differenciállal

1AT  =  ESP , Elektronikus stabilizációs-programm

TOV =  1.8 l / 92 KW-os AGN motor

T8C  =  1.8 l / 132 KW-os AJQ, APP, ATC motor

T6B  =  1.8 l / 165 KW-os AMU, APX motor

1X1  =   Quattro

1X0  =   Front

Steuergeraet 25 pólusu csatlakozó:

1. ABS/EDS/ASR:               Kontakt  1:

Kontakt  2:           Fordulatszámérzékelő bemenet, bal első

Kontakt  3:           Code – hid a Kontakt 14-hez, Fordulatszám-kimenet bal első

Kontakt  4:           Feszültségellátás Steuergeraet  75X kontakt  (9-es biztositék)

Kontakt  5:

Kontakt  6:           Fordulatszámérzékelő bemenet, bal hátsó

Kontakt  7:           K-vezeték (diagnosztika)

Kontakt  8:           Karosszériatest-szelepblokk

Kontakt  9:           Feszültségellátás-szelepblokk  (biztositék Nr.163 az akku felett)

Kontakt10:           CAN-BUS „LOW“

Kontakt11:           CAN-BUS „HIGHT“

Kontakt12:           Fordulszám-kimenet, bal hátsó kerék

Kontakt13:           Üres (fenntartva Code-hid képzéséhez)

Kontakt14:           Codehid a Kontakt 3-hoz

Kontakt15:           ASR kontrollámpa / ASR kapcsoló

Kontakt16:           Visszajelzőlámpa kivezérlés ABS/EBV  (CAN-Bus nélkül)

Kontakt 17:          Fordulatszám-kimenet, jobb első kerék

Kontakt 18:          Féklámpakapcsoló (EDS Info), (biztositék 13.)

Kontakt 19:

Kontakt 20:           Fordulatszámérzékelő bemenet, jobb első

Kontakt 21:           Fordulatszám.kimenet, jobb hátsó kerék (Nav.1-nél használt)

Kontakt 22:

Kontakt 23:           Fordulatszámérzékelő bemenet, jobb hátsó

Kontakt 24:           Karosszériatest-Pumpa

Kontakt 25:           Feszültségellátás-Pumpa (Biztositék Nr.:162 az akku felett)

Steuergeraet 25 pólusu csatlakozó:

2. EDS / Syncro:                  Kontakt  1:

Kontakt  2:           Fordulatszámérzékelő bemenet, bal első

Kontakt  3:           Code – hid a Kontakt 14-hez, Fordulatszám-kimenet bal első

Kontakt  4:           Feszültségellátás Steuergeraet  75X kontakt  (9-es biztositék)

Kontakt  5:

Kontakt  6:           Fordulatszámérzékelő bemenet, bal hátsó

Kontakt  7:           K-vezeték (diagnosztika)

Kontakt  8:           Karosszériatest-szelepblokk

Kontakt  9:           Feszültségellátás-szelepblokk  (biztositék Nr.163 az akku felett)

Kontakt10:           CAN-BUS „LOW“

Kontakt11:           CAN-BUS „HIGHT“

Kontakt12:           Fordulszám-kimenet, bal hátsó kerék

Kontakt13:           X-tengely gyorsulási szenzor jelvezeték

Kontakt14:           Codehid a Kontakt 3-hoz

Kontakt15:           X-tengely gyors.szenzor fesz.ellátás: + 5V

Kontakt16:           Visszajelzőlámpa kivezérlés ABS/EBV  (CAN-Bus nélkül)

Kontakt 17:          X-tengely gyors.szenzor testvezeték

Kontakt 18:          Féklámpakapcsoló (EDS Info), (biztositék 13.)

Kontakt 19:

Kontakt 20:           Fordulatszámérzékelő bemenet, jobb első

Kontakt 21:           Fordulatszám.kimenet, jobb hátsó kerék (Nav.1-nél használt)

Kontakt 22:

Kontakt 23:           Fordulatszámérzékelő bemenet, jobb hátsó

Kontakt 24:           Karosszériatest-Pumpa

Kontakt 25:           Feszültségellátás-Pumpa (Biztositék Nr.:162 az akku felett

Alkatrésszámok:     Fordulatszámérzékelők:     G44 jobb hátsó (front):      1J0 927 807 B

G44 Jobb hátsó (quattro):  1J0 927 807 D

G45 jobb első:                   1J0 927 804

G46 bal hátsó (front):        1J0 927 807 B

G46 bal hátsó (quattro):    1J0 927 807 D

G47 bal első:                     1J0 927 803

Féklámpakapcsoló:            191 945 515 B

ASR-kapcsoló:                   8N0 927 133 A

X-tengely gyors.szenzor:   1J1 907 638

ESP:             ZB. Csavarodás+Oldalgyorsulásszenzor:  8N1 907 637     (bal kormányos)

ZB. Csavarodás+Oldalgyorsulásszenzor:  8N2 907 637 A (jobb kormány)

Nyomásszenzor:                                         1J0 907 597

„ESP“ Kapcsoló:                                        8N0 927 134

Kormányszög-jeladó és kontaktmodul:      1J0 959 654 J

Steuergerät 47 pólusú csatlakozó:

3. ESP Front:

| - Kontakt (BST) | On/Off Booster : mágnesszelep vezérlés | 14 pólusu csatlakozó: kontakt 8 (3) |
| --- | --- | --- |
| - Kontakt (PBRS) | KL 31- Codehid | Codehid a karosszériatestre |
| - Kontakt (FR1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb első (-) |
| - Kontakt (FR0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb első (+) |
| - Kontakt (RL-B) | Fordulatszám kimenet | Bal hátsó |
| - Kontakt (RRO) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb hátsó (+) |
| - Kontakt (RR1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb hátsó (-) |
| - Kontakt (FL-B) | Fordulatszám kimenet | Bal első |
| - Kontakt (GND_LAT) | Oldalgyors.szenzor: szenzortest: 0,0V | Szenzor: kontakt 2, (0 Volt) |
| - Kontakt (P_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor: tápfeszültség: +5V | 14 polusú csatlakozó: kontakt 13 (2) |
| - Kontakt (GND_YAW) | Csavarodásszenzor: szenzortest: 0,0V | Szenzor: kontakt 2, (0 Volt) |
| - Kontakt (P_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: tápfeszültség: +5V | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 2 (2) |
| - Kontakt (BPFSNO) | On/Off Booster: kapcsolóérintkező | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 5 (1) |
| - Kontakt (A_LONG) | Üres |  |
| - Kontakt (GND) | KL 31 | Karosszériatest- szelepblokk |
| - Kontakt (KL_30V) | KL 30 Feszültségellátás szelepblokk | Biztositék Nr.:163 (30A) az akku felett |
| - Kontakt (BSTPWR) | On/Off Booster: mágnesszelep fesz.ell. | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 7 (4) |
| - Kontakt ( PCC1) | Codehid a bal első ford.szám kimenethez | FL_B-hez (Kontakt 8-hoz) |
| - Kontakt (CAN-H) | CAN-Bus High csatlakozás |  |
| - Kontakt (CAN-L) | CAN-Bus Low csatlakozás |  |
| - Kontakt (PCC2) | Codehid a jobb első ford.szám kimenethez | FR_B-hez (Kontakt 38-hoz) |
| - Kontakt (WLAS) | Figyelmeztető lámpa a műszerfalon | # A lámpa kivezérlése később CAN-el |
| - Kontakt (BLS) | ESP segédreléhez, 30-as kivezetés | Féklámpához is a CV XX-en keresztül |
| - Kontakt (ASMSL/S) | ESP lámpához (kombi) , ESP kapcsolóhoz | A lámpa kivezérlése később CAN-el |
| - Kontakt (SENSP_LAT) | Oldalgyorsulás-szenzor jelvezeték | Szenzor: Kontakt 3 (jelvezeték) |
| - Kontakt (GND_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor: szenzortest 0,0 Volt | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 12 (1) |
| - Kontakt (SENSP_YAW) | Csavarodásszenzor: jelvezeték | Szenzor: Kontakt 3 (jelvezeték) |
| - Kontakt (GND_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: szenzortest 0,0 Volt | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 1 (1) |
| - Kontakt (BPFSNC) | On/Off Booster: nyugalmi-érintkező | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 6 (2) |
| - Kontakt (GND_LONG) | Üres |  |
| - Kontakt (BLR) | ESP segédrelé kivezérlése | Relé, 85 –ös kivezetés |
| - Kontakt (STS) | On/Off Booster: munkaérintkező | 14 pólusu csatlakozó: kontakt 9 (5) |
| - Kontakt ( FL1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal első szenzor (-) |
| - Kontakt ( FL0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal első szenzor (+) |
| - Kontakt (RR_B) | Fordulatszám kimenet | Jobb hátsó |
| - Kontakt ( RL0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal hátsó szenzor (+) |
| - Kontakt (RL1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal hátsó szenzor (-) |
| - Kontakt (FR_B) | Fordulatszám kimenet | Jobb első |
| - Kontakt (DIAG_K) | K-diagnosztikai vezeték |  |
| - Kontakt (A_LAT) | Oldalgyorsulás-szenzor: tápfeszültség +5V | Szenzor: Kontakt 1 (+5V) |
| - Kontakt (SENSP_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor : jelvezeték | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 14 (3) |
| - Kontakt (YAW_SIG) | Csavarodásszenzor : tápfeszültség +5V | Szenzor: Kontakt 2 (+5V) |
| - Kontakt (SENSP_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: jelvezeték | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 3 (3) |
| - Kontakt (IGN) | Tápfeszültség : KL 15 | Biztositék 5 A, pozició__ |
| - Kontakt (SENSP_LONG) | Üres |  |
| - Kontakt (GND) | KL 31 | Karosszériatest- hidraulikapumpa |
| - Kontakt (KL30_M) | KL 30:Feszültségellátás hidraulikaszivattyú | Biztositék Nr. 162 (30A) az akku felett |

Steuergerät 47 pólusú csatlakozó:

4. ESP Quattro:

| 1. Kontakt (BST) | On/Off Booster : mágnesszelep vezérlés | 14 pólusu csatlakozó: kontakt 8 (3) |
| --- | --- | --- |
| 2. Kontakt (PBRS) | KL 31- Codehid lehetőség (nincs bekötve!) | Quattro-nál üres! |
| 3. Kontakt (FR1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb első (-) |
| 4. Kontakt (FR0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb első (+) |
| 5. Kontakt (RL-B) | Fordulatszám kimenet | Bal hátsó |
| 6. Kontakt (RRO) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb hátsó (+) |
| 7. Kontakt (RR1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Jobb hátsó (-) |
| 8. Kontakt (FL-B) | Fordulatszám kimenet | Bal első |
| 9. Kontakt (GND_LAT) | Oldalgyors.szenzor: szenzortest: 0,0V | Szenzor: kontakt 2, (0 Volt) |
| 10. Kontakt (P_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor: tápfeszültség: +5V | 14 polusú csatlakozó: kontakt 13 (2) |
| 11. Kontakt (GND_YAW) | Csavarodásszenzor: szenzortest: 0,0V | Szenzor: kontakt 2, (0 Volt) |
| 12. Kontakt (P_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: tápfeszültség: +5V | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 2 (2) |
| 13. Kontakt (BPFSNO) | On/Off Booster: kapcsolóérintkező | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 5 (1) |
| 14. Kontakt (A_LONG) | X-tengely gyors. szenzor : tápfeszültség: +5V | Szenzor: kontakt 1, (+5V) |
| 15. Kontakt (GND) | KL 31 | Karosszériatest- szelepblokk |
| 16. Kontakt (KL_30V) | KL 30 Feszültségellátás szelepblokk | Biztositék Nr.:163 (30A) az akku felett |
| 17. Kontakt (BSTPWR) | On/Off Booster: mágnesszelep fesz.ell. | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 7 (4) |
| 18. Kontakt ( PCC1) | Codehid a bal hátsó ford.szám kimenethez | RL_B-hez (Kontakt 5-höz) |
| 19. Kontakt (CAN-H) | CAN-Bus High csatlakozás |  |
| 20. Kontakt (CAN-L) | CAN-Bus Low csatlakozás |  |
| 21. Kontakt (PCC2) | Codehid a jobb első ford.szám kimenethez | FR_B-hez (Kontakt 38-hoz) |
| 22. Kontakt (WLAS) | Figyelmeztető lámpa a műszerfalon | # A lámpa kivezérlése később CAN-el |
| 23. Kontakt (BLS) | ESP segédreléhez, 30-as kivezetés | Féklámpához is a CV XX-en keresztül |
| 24. Kontakt (ASMSL/S) | ESP lámpához (kombi) , ESP kapcsolóhoz | A lámpa kivezérlése később CAN-el |
| 25. Kontakt (SENSP_LAT) | Oldalgyorsulás-szenzor jelvezeték | Szenzor: Kontakt 3 (jelvezeték) |
| 26. Kontakt (GND_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor: szenzortest 0,0 Volt | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 12 (1) |
| 27. Kontakt (SENSP_YAW) | Csavarodásszenzor: jelvezeték | Szenzor: Kontakt 3 (jelvezeték) |
| 28. Kontakt (GND_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: szenzortest 0,0 Volt | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 1 (1) |
| 29. Kontakt (BPFSNC) | On/Off Booster: nyugalmi-érintkező | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 6 (2) |
| 30. Kontakt (GND_LONG) | X-tengely gyorsulási szenzor: szenzortest 0,0V | Szenzor: kontakt 2. (0 V) |
| 31. Kontakt (BLR) | ESP segédrelé kivezérlése | Relé, 85 –ös kivezetés |
| 32. Kontakt (STS) | On/Off Booster: munkaérintkező | 14 pólusu csatlakozó: kontakt 9 (5) |
| 33. Kontakt ( FL1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal első szenzor (-) |
| 34. Kontakt ( FL0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal első szenzor (+) |
| 35. Kontakt (RR_B) | Fordulatszám kimenet | Jobb hátsó |
| 36. Kontakt ( RL0) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal hátsó szenzor (+) |
| 37. Kontakt (RL1) | Fordulatszámérzékelő bemenet | Bal hátsó szenzor (-) |
| 38. Kontakt (FR_B) | Fordulatszám kimenet | Jobb első |
| 39. Kontakt (DIAG_K) | K-diagnosztikai vezeték |  |
| 40. Kontakt (A_LAT) | Oldalgyorsulás-szenzor: tápfeszültség +5V | Szenzor: Kontakt 1 (+5V) |
| 41. Kontakt (SENSP_DRIV2) | 2-es nyomásszenzor : jelvezeték | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 14 (3) |
| 42. Kontakt (YAW_SIG) | Csavarodásszenzor : tápfeszültség +5V | Szenzor: Kontakt 2 (+5V) |
| 43. Kontakt (SENSP_DRIV1) | 1-es nyomásszenzor: jelvezeték | 14 pólusú csatlakozó: kontakt 3 (3) |
| 44. Kontakt (IGN) | Tápfeszültség : KL 15 | Biztositék 5 A, pozició__ |
| 45. Kontakt (SENSP_LONG) | X-tengely gyorsulási szenzor: jelvezeték | Szenzor: kontakt 3 |
| 46. Kontakt (GND) | KL 31 | Karosszériatest- hidraulikapumpa |
| 47. Kontakt (KL30_M) | KL 30:Feszültségellátás hidraulikaszivattyú | Biztositék Nr. 162 (30A) az akku felett |