Kódolás:

| # XX 00 01 02 04 (‚00‘-tól megszünik) 04 (‚00‘-tól új) 16 | ## Többletfelszereltség: Nélkül Extra üzemanyagtank (Quattro) Bizt. Öv figyelmeztetés aktiv ### Szélv.mosó visszajelzés aktiv (Highline) Figyelem: MJ ‚00‘-tól 02M váltó TT Quattro 5 és 6 sebességes modellek Navigáció (Display CAN esetén nem érvényes mint pl. NS.LOW) | Pr.Nr.: ##### 1X1 ##### 9P1 8W1 7Q9 |
| --- | --- | --- |
| X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Országkódok: # Németország (D) # Európa (EU) Nyelvvariációk az „Anpassung“-al állithatók be USA (US) Kanada (CDN) Nagybritannia (GB) Japán (JP) balkormányos Szaud Arábia (SA) Ausztrália (AUS) RDW jobbkormányos (pl: Új-Zéland) Japán (JP) jobbkormányos |  |
| X 4 | Hengerszám: 4-hengeres |  |
| X 4 | Motorvariációk: ### Turbo- motor |  |

Megjegyzés: A többletfelszereltség kódolásakor több variáció is lehetséges a gk.

kivitelétől függően.

Ebben az esetben az egyes felszereltségi kódszámokat összegezni

kell. (pl. Övjelzés+Mosóvizkij.+Navigáció:  02+04+16=22)

Az alkatrésszámok a következő oldalon találhatók:  1999 03.01-től

1999 45. hétig érvényesek!

| Front hajtás: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8N1 919 860C 8N2 919 860B 8N2 919 860C 8N1 919 880E 8N2 919 880D 8N2 919 880C 8N2 919 910A 8N1 919 930B 8N1 919 930C 8N2 919 930B 8N1 919 860D 8N1 919 880F | A8S+BOA+LOL+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q0 A8S+BOL+LOR+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q0 A8S+BOR+LOR+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q0 A8S+BOA+LOL+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q2 A8S+BOL+LOR+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q2 A8S+BOR+LOR+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q2 A8S+BOA+LOR+T8C/T6B+U1B+1X0+9Q0 A8U+LOL+T8C/T6B+U1B+1X0+9Q2 A8U+LOL+T8C/T6B+U1B+1X0+9Q0 ### A8S+BOA+LOR+T8C/T6B+U1B+1X0+9Q2 ### A8U+LOL+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q0 ### A8U+LOL+T8C/T6B+U1A+1X0+9Q2 | Low Line, Bal korm.RDW Low Line, Jobb korm. Japán Low Line, Jobb korm. Ausztrália. High Line, Bal korm. RDW, High Line, Jobb korm. Japán, High Line, Jobb korm. Ausztrália. Low Line, Jobb korm. RDW,(Angol High Line, Bal korm. USA, Low Line , Bal korm. USA, High Line, Jobb kor. RDW, (Angol Low Line, Bal kor.USA km/ó-val High Line, Bal kor. USA km/ó-val |

| Quattro: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8N1 920 860A 8N2 920 860A 8N2 920 860B 8N1 920 880A 8N2 920 880A 8N2 920 880B 8N2 920 910 8N1 920 930C 8N1 920 930B 8N2 920 930 8N1 920 860B 8N1 920 880B | A8S+BOA+LOL+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q0 A8S+BOL+LOR+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q0 A8S+BOR+LOR+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q0 A8S+BOA+LOL+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q2 A8S+BOL+LOR+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q2 A8S+BOR+LOR+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q2 A8S+BOA+LOR+T8C/T6B+U1B+1X1+9Q0 A8U+LOL+T8C/T6B+U1B+1X1+9Q2 A8U+LOL+T8C/T6B+U1B+1X1+9Q0 ### A8S+BOA+LOR+T8C/T6B+U1B+1X1+9Q2 ### A8U+LOL+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q0 ### A8U+LOL+T8C/T6B+U1A+1X1+9Q2 | Low Line, Bal korm.RDW, Low Line, Jobb korm. Japán, Low Line, Jobb korm. Ausztrália. High Line, Bal korm. RDW, High Line, Jobb korm. Japán, High Line, Jobb korm. Ausztália. Low Line, Jobb korm. RDW,(Angol High Line, Bal korm. USA, Low Line , Bal korm. USA, High Line, Jobb kor. RDW, (Angol Low Line, Bal kor.USA km/ó-val High Line, Bal kor. USA km/ó-val |

Mérési blokkok: (Kombi)

| Mérési-csoport száma: | Kijelzés a Display-en: |  |
| --- | --- | --- |
| 001 |  | 1= Sebesség (Km/h) 2= Motorfordulat (1/min) 3= Olajnyomáskapcsoló 2 < min 4= Óra (h) |
| 002 |  | 1= Napi számláló (Km) 2= Tankkijelző (l) 3= Tankadó (Ohm) 4= Külső hőmérséklet |
| 003 | 1= Hűtőviz hőmérséklet (°C) |  |
| 050 | 1= Napi számláló (km) 2= Motorfordulatszám (1/min) 3= Olajhőmérséklet (°C) 4= Hűtőviz hőmérséklet |  |

Mérési blokkok: (Inditásgátló)

| Mérési csoport száma: | #### Kijelzés a Display-en |
| --- | --- |
| 020 | 1= ID-szám 1. és 2. hely 2= ID-szám 3. és 4. hely 3= ID-szám 5. és 6. hely 4= ID-szám 7. és 8. hely |
| 021 | 1= ID-szám 9. és 10. hely 2= ID-szám 11. és 12. hely 3= ID-szám 13. és 14. hely 4= szabad pozició |
| 022 * | 1= Start engedélyezett 0=nem (Kulcshozzárendelés nincs vagy rosszul lett elvégezve, Motorvezérlő kódolás nem jó) 2= Motorvezérlő válaszol 0=nem (hiba a motorvezérlőben vagy vezetékezésben.) 3= Kulcs rendben 0=nem (Korrekt transzponderkód nem olvasható/ fix-kód, független a kulcs betanitásától) 4= Megtanitott kulcsok száma (max. 8 kulcs lehetséges) |
| 023 | 1= Ugrókód feljogositva 0=nem (függvényképzés a kulcsban nem egyezik meg az inditásgátlóban letárolttal) 2= Függvényképzés a kulcsban átirható 1=nem, 0=igen 3= FIX-kód feljogositva 0=nem (A kulcs transzponder- fixkódja nincs feljogositva) |

*

Megjegyzés:

Motorvezérlőtől függően a mérési blokk kb. 10....30 mp-ig a motor és gyújtás kikapcsolása

után „0= Motorvezérlő nem válaszol“ állapotban marad . Ennek ellenére a motorvezérlő

szabaddá kapcsolt állapotban van és nincs meghibásodás. Diagnosztikát inditsuk újra el.

##### Illesztési-csatornák  (Kombi)

| ###### Illesztési csatorna | Illesztési funkció |
| --- | --- |
| 02 03 04 09 40 41 30 | Visszaállitja a SIA-t szerviz után (00000 visszaállit „Service in 15000 km“ , 00000 beállit ) Üzemanyagfogyasztás-kijelző illesztése (bevitel 5%-os lépésenként 85%-115%-ig lehetséges) Nyelvvariációk beállitása a Multifunkció-display-on : 00000- német 00002- angol - francia - olasz - spanyol - portugál Km-állás kijelző ( belépés loginnal –kódszám: 13861, pl. 89627 km-hez a bevitel 08963) Fontos: Beállitásra csak 1 alkalommal van mód, hibás bevitel esetén korrekció nem lehetséges. A funkció csak 100 km-t el nem ért kombi esetén müködik, és csak km/h-ban végezhető. SIA maradékérték beállitása a kombi cseréje esetén—Szerviz inspekció km-ben Felbontás 100 km-enként. (Pl. Az illesztési érték 1000 km esetén: 00010) SIA maradékérték beállitása a kombi cseréje esetén—Szerviz inspekció idő-ben ( Pl. Az illesztési érték 110 nap esetén: 110) Tankadó illesztése: alapérték= 128, illesztési érték 120.....136-ig lehetséges (+- 8 Ohm) |

99.11.08-tól érvényes alkatrészek

Figyelem a Front és a Quattro között nincs különbség!

| 8N1 920 860C | A8S+B0A+L0L+T8C/T6B+U2A+9Q0 | Low Line, Bal k. RDW, FU |
| --- | --- | --- |
|  | A8S+B0L+L0L+T6B+U2A+9Q0 | Low Line, Bal k. Japán 225PS, FU |
| 8N1 920 860D | A8U+L0L+T8C/T6B+U1A+9Q0 | Low Line, Jobb k. USA km/h |
| 8N1 920 860H | A8S+B0A/B1C+L0L+T8C/T6B+U1A+9Q0 | Low Line,Bal k. RDW/Mexikó |
|  | A8S+B0L+L0L+T6B+U1A+9Q0 | Low Line, Bal k. Japán 225PS |
| 8N2 920 860C | A8S+B0A+L0R+T8C/T6B+U1A+9Q0 | Low Line, Jobb k. RDW |
|  | A8S+B0L+L0R+T8C+U1A+9Q0 | Low Line, Jobb k. Japán 180PS |
| 8N2 920 860D | A8S+B0R+L0R+T8C/T6B+U1A+9Q0 | Low Line, Jobb k. Ausztrália |
| 8N1 920 880C | A8S+B0A+L0L+T8C/T6B+U2A+9Q2 | High Line, Bal k. RDW, FU |
|  | A8S+B0L+L0L+T6B+U2A+9Q2 | High Line, Bal k. Japán 225PS, FU |
| 8N1 920 880D | A8U+L0L+T8C/T6B+U1A+9Q2 | High Line, Bal k. USA km/h |
| 8N1 920 880G | A8S+B0A/B1C+L0L+T8C/T6B+U1A+9Q2 | High Line, Bal k. RDW/Mexikó |
|  | A8S+B0L+L0L+T6B+U1A+9Q2 | High Line, Bal k. Japán 225PS |
| 8N2 920 880C | A8S+B0A+L0R+T8C/T6B+U1A+9Q2 | High Line, Jobb k. RDW |
|  | A8S+B0L+L0R+T8C+U1A+9Q2 | High Line, Jobb k. Japán 180PS |
| 8N2 920 880D | A8S+B0R+L0R+T8C/T6B+U1A+9Q2 | High Line, Jobb k. Ausztrália |
| 8N2 920 910A | A8S+B0A+L0R+T8C/T6B+U1B+9Q0 | Low Line, Jobb k. RDW/GB mph |
| 8N1 920 930D | A8U+L0L+T8C/T6B+U1B+9Q0 | Low Line, Bal k. USA |
| 8N1 920 930E | A8U+L0L+T8C/T6B+U1B+9Q2 | High Line, Bal k. USA |
| 8N2 920 930A | A8S+B0A+L0R+T8C/T6B+U1B+9Q2 | High Line, Jobb k. RDW/GB mph |

2000.09.04-tól érvényes alkatrészek

(modellév 2001)

| # Teil_Nr | Szorte szám | PR. számok | # Magyarázat |
| --- | --- | --- | --- |
| 8N1920860J | 126J | +A8S+B0A+L0L+T8C+U2A+9Q0 | RDW Low Line, Bal k., Km/h, Funkuhr |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T6B+U2A+9Q0 |  |
| 8N1920860K | 126K | +A8S+L0L+T8C+U1A+9Q0 | RDW Low Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8S+L0L+T6B+U1A+9Q0 |  |
| 8N1920860L | 126L | +A8S+B0L+L0L+T6B+U1A+9Q0 | Japán Low Line, Bal k. 225PS Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T8C+U1A+9Q0 | RDW Low Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T6B+U1A+9Q0 |  |
|  |  | +A8S+B1C+L0L+T8C+U1A+9Q0 | Mexico Low Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B1C+L0L+T6B+U1A+9Q0 |  |
| 8N2920860G | 226G | +A8S+B0A+L0R+T6B+U1A+9Q0 | RDW Low Line, Jobb k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0R+T8C+U1A+9Q0 |  |
|  |  | +A8S+B0L+L0R+T8C+U1A+9Q0 | Japán Low Line, Jobb k. 180 PS Km/h, |
| 8N2920860H | 226H | +A8S+B0R+L0R+T8C+U1A+9Q0 | Ausztrál Low Line, Jobb k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0R+L0R+T6B+U1A+9Q0 |  |
| 8N1920880H | 128H | +A8S+B0A+L0L+T8C+U2A+9Q2 | RDW High Line, Bal k. Km/h, Funkuhr |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T6B+U2A+9Q2 |  |
| 8N1920880J | 128J | +A8U+L0L+T8C+U1A+9Q2 | USA High Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8U+L0L+T6B+U1A+9Q2 |  |
| 8N1920880K | 128K | +A8S+B0L+L0L+T6B+U1A+9Q2 | Japán High Line, Bal k. 225 PS Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T8C+U1A+9Q2 | RDW High Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0L+T6B+U1A+9Q2 |  |
|  |  | +A8S+B1C+L0L+T8C+U1A+9Q2 | Mexico High Line, Bal k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B1C+L0L+T6B+U1A+9Q2 |  |
| 8N2920880G | 228G | +A8S+B0A+L0R+T6B+U1A+9Q2 | RDW High Line, Jobb k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0A+L0R+T8C+U1A+9Q2 |  |
|  |  | +A8S+B0L+L0R+T8C+U1A+9Q2 | Japán High Line, Jobb k. Km/h, |
| 8N2920880H | 228H | +A8S+B0R+L0R+T8C+U1A+9Q2 | Ausztrál High Line, Jobb k. Km/h, |
|  |  | +A8S+B0R+L0R+T6B+U1A+9Q2 |  |
| 8N2920910C | 221C | +A8S+B0A+L0R+T8C+U1B+9Q0 | RDW Low Line, Jobb k. , Mile |
|  |  | +A8S+B0A+L0R+T6B+U1B+9Q0 |  |
| 8N1920930H | 123H | +A8U+L0L+T8C+U1B+9Q0 | USA Low Line, Bal k. , Mile |
|  |  | +A8U+L0L+T6B+U1B+9Q0 |  |
| 8N1920930J | 123J | +A8U+L0L+T8C+U1B+9Q2 | USA High Line, Bal k. , Mile |
|  |  | +A8U+L0L+T6B+U1B+9Q2 |  |
| 8N2920930C | 223C | +A8S+B0A+L0R+T8C+U1B+9Q2 | RDW High Line, Jobb k. , Mile |
|  |  | +A8S+B0A+L0R+T6B+U1B+9Q2 |  |

A 2000-es modellévtől a Kombi a gépkocsi CAN adatátviteli buszával össze lesz kapcsolva. A három CAN rendszer, Antrieb (500Kbit/s), Display, Komfort (100Kbit/s) között a Kombi képez összeköttetést. Ez azt jelenti, hogy a Kombit az első üzembehelyezés alkalmával a gépkocsi kiépítéséhez (pl. navigáció) illeszteni kell.

Illesztési csatornák:     060  ->  felépítési lista CAN Antrieb

061  ->  felépítési lista CAN Komfort

062  ->  felépítési lista CAN Display

pl. navigáció felvétele: csatorna 062 -> illesztési érték „4“

A felépítési lista a következő oldalon található.

Felépítési lista a CAN Antriebhez

|  | High-Byte |  |  |  |  |  |  |  | Low-Byte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Hajtás (aut. sebváltó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Fék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Klima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Airbag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| ADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Bordnetz |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Öszkerékhajtás |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Lenkwinkelsensor |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dieselpumpa |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombigerät |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Számérték | 32768 | 16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

X = 0, esetén a  Steuergerät nincs a CAN-hez csatlakozva.

X = 1, esetén a Steuergerät a CAN-hez csatlakozik.

Felépítési lista a CAN Komforthoz

|  | High-Byte |  |  |  |  |  |  |  |  | Low-Byte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Bit7 |  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Fékvezérlő_Komfort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| ZKE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Ajtóvezérlő vezető old. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ajtóvezérlő utasoldali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Ajtóvezérlő jobb hátsó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Ajtóvezérlő bal hátsó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Memória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Tetőablakmodul |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kombi |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Keréknyomás |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kormányoszlop |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E. kormanyszervó |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rádió |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einparkhilfe |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Állófűtés | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X = 0, esetén a Steuergerät nincs a CAN-hez csatlakozva.

X = 1, esetén a Steuergerät a CAN-hez csatlakozik.

Felépítési lista a CAN Display- hez

|  | High-Byte |  |  |  |  |  |  |  |  | Low-Byte |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 | Bit7 |  | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| Rádio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Telefon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Navigació |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Telematik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| üres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

X = 0, esetén a Steuergerät nincs a CAN-hez csatlakozva.

X = 1, esetén a Steuergerät a CAN-hez csatlakozva.

Rádiópontosítású  idöóra:

Annak ellenére, hogy a MJ ‚00‘-tól a gépkocsik általánosan fel lesznek szerelve

rádiópontosítású idöórával , csak a német kombiknak szabad aktivnak lennie.

Ez azt jelenti , hogy a következö illesztési értékek beállítása szükséges.

Illesztési csatorna 19:

00000            „ Rádióóra nem aktiv“ érvényes az összes Európai országra,

kivéve Németország

00001            „Rádióóra aktiv“ csak Németországra érvényes

A Magneti az európai kombikat „00001 aktiv“ állapottal szállítja , ezért Németország kivételével a 19-es csatornát „0“-ba kell állítani.

Ez a funkció a D02 kombisoftware-töl él.