# Mérési blokk: 001

| Pozició 1 | Pozició 2 | Pozició 3 | Pozició 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kulcskontakt-kapcsoló vezető | Lock/Unlock vezetőoldal | Visszajelzés 1 vezetőoldaltól | Visszajelzés 2 vezetőoldaltól |
| Szöveg: nyit zár nem működtet | Szöveg: felold lezár nem működtet | Szöveg: Feloldva Lezárva | Szöveg: Safe Nincs Safe |
| Megj: |  |  |  |

# Mérési blokk: 002

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kulcskontakt.kapcs. vez.mell. |  | Visszajelzés 1 vezető mell.old | Visszajelzés 2 vezető mell.old |
| Szöveg: Nyit Zár Nem működtet |  | Szöveg: Feloldva Lezárva | Szöveg: Safe Nincs Safe |
| Megj: |  |  |  |

Mérési blokk: 003

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajtókontakt vezetőoldal | Ajtókontakt vezető mellett | DWA- ki/be kapcsoló |  |
| Szöveg: Ajtó nyiva Ajtó zárva | Szöveg: Ajtó nyitva Ajtó zárva | Szöveg: Működtetve Nincs működtetve |  |
| Megj: |  |  |  |

Mérési blokk: 004

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tanfedélnyitó kapcsoló | Csomagtérzár kontaktkapcs. | Csomagtérnyitó kapcsoló |  |
| Szöveg: Működtetve Nincs működtetve | Szöveg: Kinyitva Bezárva | Szöveg: Működtetve Nincs működtetve |  |
| Megj: |  |  |  |

Mérési blokk: 005

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Belső világitás | Engedélyező jel - KL .15 | Komfort nyitás/zárás | Csomagtérmegvilágitás |
| Szöveg: Be Ki | Szöveg: Be Ki | Szöveg: Fel Le Nem működtet | Szöveg: Be Ki |
| Megj: |  |  |  |

Mérési blokk: 006

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Letárolt távir..kulcspozició | Távirányitó parancs | Megtanult kulcspozició |  |
| Kijelzőn: 0-4, vagy, „ Nem működtet“ | XXXX 1. Nyitni 2. Zárni 1 2 3 4 3. Csomagtér 4. Pánik kapcs. | XXXX 0: nincs megtanitva 1: megtanitva 1 2 3 4 |  |
| A számok az éppen működ- tetett kulcs letárolt pozicióját jelentik. 0 = Nem megtanitott kulcs | Működnie kell függetlenül attól, hogy a kulcs meg van tanitva, vagy sem. |  |  |

Mérési blokk: 007

| 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Sebességjel | Inditásbiztositás (USA) |  |  |
| Kijelzőn a sebesség km/h-ban | Szöveg: Be Ki |  |  |

Mérési blokk: 008

| Pozició 1. | Pozició 2. | Pozició 3. | Pozició 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Kódolás: | Kódolás: | Kódolás: | Kódolás: |
| XXX 1: Távirányitós ZV 2: Safe nélkül 1 2 3 3: Távir.nyugtázás: 2x vészvillog | XXX 1: USA ajtólogika 2: Nyugtázás riasztó 1 2 3 (DWA) kürt által 3: Távir. nyugtázás: 1x vészvillog | XXX 1: Jobbkormányos 2: Komfortzárás 1 2 3 távitányitóval 3: Reteszelés sebességjel által | XXX 1: Riasztó (DWA) 2: Biztonsági közp. 1 2 3 zár (S-ZV) 3. 1x vészvillogó, ha a DWA aktiv |
| Megj: Lásd „Kódolás TT“ |  |  |  |

Csak a Roadsternél alkalmazott blokkok:

Mérési blokk: 009

| Pozició 1. | Pozició 2. | Pozició 3. | Pozició 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromos tető működtető kapcsoló: |  | Persenning (Mikrokapcsoló) | Hardtop (Mikrokapcsoló) |
| Szöveg: nyitni (462) zárni (463) nem működtet |  | Szöveg: felismerve nincs felismerve | Szöveg: felismerve nincs felismerve |

Mérési blokk: 010

| Pozició 1. | Pozició 2. | Pozició 3. | Pozició 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| „Tető kireteszelve“ mikrokapcsoló: elöl bal oldalt | „Tető szabad“ mikrokapcsoló elöl,jobb oldalt | „Tető leengedve“ mikrokapcsoló: hátul, bal old. | „Tető elől“ mikrokapcsoló: (a hidraulikaegységnél) |
| Szöveg: kireteszel reteszel | Szöveg: szabad (467) beakasztva | Szöveg: tető hátul (466) nem működtet | Szöveg: tető elől (465) nem működtet |

Távirányitós kulcs megtanult helyiértékeinek kitörlése:

- gyújtás (KL.15) be

- gyújtás (KL.15) ki, S-kontakt ki (kulcs kihúzva)

- gyújtás (KL.15) be

- ajtó becsuk, kulccsal mechanikusan bezárjuk

- A távirányitó nyitó gombját 5x megnyomjuk, az 5. megnyomás után 6 mp-ig tartani

- Ajtó a kulccsal mechanikusan kinyit

- Ellenőrzés