Audi TT – On Board Diagnosztika - Klíma                    

| Diagnosztikai csatorna | Tartalom |
| --- | --- |
| 1 | Rendszerhiba |
| 2 | Digitális érték - virtuális belsőtérérzékelő |
| 3 | Digitális érték - belsőtérérzékelő konzol |
| 4 | Digitális érték - külsőhőmérsékletérzékelő lökhárító |
| 5 | Digitális érték - külsőhőmérsékletérzékelő vízvályú |
| 6 | Digitális érték - kifúvóérzékelő lábtér |
| 7 | ----- |
| 8 | Digitális érték – napszenzor |
| 9 | "van"-digitális érték – hőmérsékletszabályzókapu visszajelzőpoti |
| 10 | "kell"-digitális érték – hőmérsékletszabályzókapu |
| 11 | "van"-digitális érték - A/C-szabályzókapu visszajelzőpoti |
| 12 | "kell"-digitális érték - A/C-szabályzókapu |
| 13 | "van"-digitális érték - lábtér/párátlanító szab.kapu visszajelzőpoti |
| 14 | "kell"-digitális érték - lábtér/párátlanító szabályzókapu |
| 15 | "van"-digitális érték - belsőkeringetés visszajelzőpoti |
| 16 | "kell"-digitális érték – belsőkeringetés |
| 17 | Haladási sebesség (km/h) |
| 18 | "van"-érték – fűtőmotorfeszültség (Volt) |
| 19 | "kell"-érték – fűtőmotorfeszültség (Volt) |
| 20 | Kompresszor kapocsfeszültség (Volt) |
| 21 | Alacsonyfeszültségszám (nem pillanatnyi) |
| 22 | Kapcsolási állapot - 2/32 bar nyomáskapcsoló |
| 23 | Magasnyomáskapcsolások összege (pillanatnyi) |
| 24 | Magasnyomáskapcsolások összege (nem pillanatnyi) |
| 25 | Sebességjel hibaszámlálója |
| 26 | Kompresszor kikapcsolási folyamat-számláló Kl. 87a |
| 27 | Motorfordulatszám |
| 28 | Kódolás |
| 29 | Szoftver verzió (alapverzió) |
| 30 | Szoftver verzió (Audi-index) |
| 31 | Szoftver verzió (Hella-index) |
| 32 | Hőmérsékletszabályzókapu potihibaszámláló |
| 33 | A/C-szabályzókapu potihibaszámláló |
| 34 | Lábtér/párátlanító szabályzókapu potihibaszámláló |
| 35 | Belsőkeringetés potihibaszámláló |
| 36 | Hőmérsékletszabályzókapu végállás hideg |
| 37 | Hőmérsékletszabályzókapu végállás meleg |
| 38 | A/C-szabályzókapu végállás zárva |
| 39 | A/C-szabályzókapu végállás nyitva |
| 40 | Lábtér/párátlanító szabályzókapu végállás párátlanító |
| 41 | Lábtér/párátlanító szabályzókapu végállás lábtér |
| 42 | Belsőkeringetés végállás nyitva |
| 43 | Belsőkeringetés végállás zárva |
| 44 | Menetciklus-számláló |
| 45 | Számított belsőhőmérséklet |
| 46 | Külsőhőmérséklet |
| 47 | Kifúvó hőmérsékleti eltérés (napintenzitás függvényében) cnts |
| Diagnosztikai csatorna | Tartalom |
| 48 | Állásidő 1,3 sec után |
| 49 | Hőmérsékleti a Kombinál |
|  | > 125 = hiba |
|  | 121 = forráspont |
| 50 | Állásidő percben |
| 51 | Számított motorhőmérséklet C |
| 52 | Kompresszor kapcsolási feltételek |
|  | 0 kompresszor fut |
|  | 1 nyomáskapcsoló kapcsolási szám > 120 |
|  | 2 Kontakt 1-2 között legalább 1x volt kapcsolás |
|  | 3 - |
|  | 4 - |
|  | 5 gázszivárgás |
|  | 6 - |
|  | 7 mágneskupplung feszültség < 9,5 Volt |
|  | 8 forráspontkapcsoló 118 C |
|  | 9 Kétirányú motorcsatoló Kl 87a vészjáratban állandó „9”) |
|  | 10 mágneskupplung feszültség < 10,8 Volt |
|  | 11 motorfordulatszám > 6000 1/min |
|  | 12 nyomáskapcsoló kapcsolási szám > 30 |
|  | 13 ECON |
|  | 14 OFF |
|  | 15 külsőhőmérséklet < 2 C – ekkor a kompresszor nem megy |
|  | 16 motor áll - fordulatszám < 200 1/min |
|  | 17 mindegyik külső érzékelő hibás |
|  | 18 - |
|  | 19 - |
|  | 20 High Speed-Low Load t<1min |
|  | ( v>180km/h, ford>5000 1/min, T<8 C ) |
| 53 | Aktiv kimenetek kijelzése |
|  | X X X |
|  | Szellőztetőszelep szellőztetőmotor mágneskupplung |
| 54 | Szabályozási azonosítójel |
| 55 | Külsőhőmérséklet C-ban egyéb kijelzők számára |
| 56 | Virtuális érzékelő C-ban |
| 57 | Belsőtérérzékelő C-ban |
| 58 | Hőmérséklet a vízvályúnál C-ban |
| 59 | Hőmérséklet a lökhárítónál C-ban |
| 60 | Kifúvóérzékelő a lábtérnél C-ban |
| 61 | ----- |
| 62 | Napintenzitás W/m |
| 63 | Napintenzitás korrigált javított W/m |
| 64 | Offset fűtőmotorfeszültség (a napintenzitás függvényében) |
| 65 | Offset A/C-kapueltolás (a napintenzitás függvényében) |
| 66 | Időállandó virtuális érzékelő |
| 67 | Hidegindítási korrekció |
| 68 | PI-Max |
| 69 | "van"-kifúvóhőmérséklet C-ban |
| 70 | "kell"-kifúvóhőmérséklet C-ban |
| 71 | Eps |
| 72 | I-részegység |
| 73 | "kell"-érték – hőmérsékletszabályzókapu |
| 74 | "kell"-érték - A/C-szabályzókapu |
| Diagnosztikai csatorna | Tartalom |
| 75 | "kell"-érték - lábtér/párátlanító szabályzókapu |
| 76 | "kell"-érték – belsőkeringetés szabályzókapu |
| 77 | Kabrio bemenet |
|  | 0 tető lehajtva v. a jelvezeték nem csatlakozik |
|  | 1 tető felhajtva a jelvezeték testre kapcsol |