Az „öszkerék- szoftver“ által használt CAN-jelek:

Motor 1 ( ID: 280H)

- Kupplungkapcsoló  ( bit)

- Belső motornyomaték

- Motorfordulatszám

- Pedáljeladó vagy pillangószelep-poti

- Mechanikai motornyomatékveszteség

Motor 2 (ID: 288H)

- Multiplex-Info

- Multiplex-Kód

- Féklámpakapcsoló (bit)

- Fékpedálkapcsoló (bit)

Fék 1 (ID.:1A0H)

- ABS-fékezés (bit)

- Féklámpakapcsoló (bit)

- Fékpedálkapcsoló (bit)

- ABS diagnosztika (bit)

Fék 3 (ID.:4A0H)

- Keréksebesség (bal első)

- Keréksebesség (jobb első)

- Keréksebesség (bal hátsó)

- Keréksebesség (jobb hátsó)

Fék 4 ( ID.:2A0H)

- ABS---Kupplungkötés előirt értéke az ABS-fékezési ciklus alatt.

Az „Összkerék szoftver“ által küldött CAN-jelek:

Összkerék 1 (ID.:2C0H)

- Kupplung hiba (bit)

- Túlmelegedésvédelem (bit)

- Kupplungnyomaték-hibastátusz (bit)

- Kupplung üzemen kivül, teljesen nyitva (bit)

- Kupplungkötés pillanatnyi értéke

Mérési blokkok:        MWB 001:   féklámpakapcsoló /  kézifékkapcsoló

MWB 002:   tápfeszültség  /  Kupplunghőmérséklet (üzemi kb.80°C)

## MWB 125.  CAN Státusz: motor /ABS vezérlő

Stellglied diagnosztika:   1. pumpa kikapcsolva / 2. pumpa bekapcsolva

3. kupplung szétkapcsol / 4. kupplung összekapcsol

5. pumpa kikapcsol

A  belső elektronika csatlakozójának lábkiosztása:

8- pólusu Stecker:

1                 KX, piros                    =  Kl.15  (Biztositék Haldex)

2                 Ll.31,   fekete             =   karosszériatest (Kl. 31H, C 61)

3                 BLS, fehér                  =  féklámpakapcsoló (Kl.54, C27)

- Off road, szürke         =   kézifék behúzva ( CRVerb. Handbr. C117)

- K-Line, barna             =   diagnosztika  ( C25)

- Kl.30, kék                   =   Kl.30 AK. (C56)  nincs bekötve!

- CAN L, kék/szürke     =  CAN-Bus  (C87)

- CAN H, kék/narancs   =  CAN-Bus  (C88)

2-pólusú Stecker (Pumpa):

# Pumpa (+), sárga

- Pumpa (-), sárga/fekete

Hibatároló üzenetek:

A CAN hálózat a hibafelismerés megkönnyitésére a „Bus Off“ és táviratfigyelés (Time Out)

hibaállapotok állandó felügyeletét minden vezérlőegység számára biztositja.

A Time Out előirt értékének meghaladásakor a fogadott CAN-üzenetcsoportra vonatkozóan, vezérlőegységhez hozzárendelve a „nincs kommunikáció“ hibakód lesz letárolva.

| P-kód | Hibaforrás | Hibafajta | Jelentés |
| --- | --- | --- | --- |
| P1854 | 520H adatbusz meghajtás | 25H hardware defekt | CAN „Bus-Off“ állapotban |
| P1623 P1850/1 | 520H adatbusz meghajtás 520H adatbusz meghajtás | 31H nincs kommunikáció 31H nincs kommunikáció | Nincs üzenetcsoport vétel Hiányzó üzenetcsoport SG-től |
| PXXXX | 522H Xxxxxxvezérlő | 31H nincs kommunikáció | Time Out meghaladva |

| P-kód | VAG-kód | Szöveg |
| --- | --- | --- |
| P1847 | -- | Kérem az ABS vezérlő hibatárolót kiolvasni |
| P1848 | -- | Kérem a motorvezérlő hibatárolót kiolvasni |
| P1849 | -- | Kérem a sebességváltó-vezérlő hibatárolót kiolvasni |

Vezérlőegység kódolása:

Cimet beadni :                           22 (összkerékhajtás)

Vezérlő kódolása:                     07

Kódolás egységesen:                0000

Hibatároló lekérdezése:            02

Vezetékszinek:      ABS.SG:   CAN H (11) fekete                    Haldex-SG:  CAN H (8) fekete

CAN L  (10) fehér                                           CAN L (7) fehér

Motor-SG:   CAN H (60) narancs/fekete

CAN L  (58) narancs/barna

Vizsgálat:

- VAG 1551/1552 csatlakoztatása, szoftverállás ellenőrzése. (0005 tól)

- Cim 22 (Haldex) beadása

3. Hibatároló lekérdezése (02) , törlése (05).

4. Mérési blokk 001; 002; 125 ellenőrzése

5. Gépkocsi felemelése (minden kerék szabad, diag. csatlakoztatva)

6. Motor beinditása

7. VAG 1551/1552 : Stellglieddiagnosztika (03) választása

a, előtöltőpumpa kikapcsolva        Q

b, előtöltőpumpa bekapcsolva       Q

( feszültségmérés a pumpa steckerénél)

c, a kupplungnak szétkapcsolt állapotban kell lennie

( hátsó kerék hajtás nem lehet!)        Q

d,  a kupplungnak összekapcsolt állapotban kell lennie

( összkerékhajtásnak működnie kell!)        Q

e,   előtöltőpumpa kikapcsol           Q

f,   teszt vége        Q

Figyelem!

A haldex kupplung a vezérlőhöz (Steuergeräthez)  gyártási szám szerint hozzá van rendelve , ezért a két egységet elválasztani egymástól  ill.  külön cserét végezni csak abban az esetben szabad, ha gyártási szám szerinti hozzárendelés ellenőrizve lett!

Ezt kizárólag csak a Team mérnök  a QM-el egyeztetve végezheti el.