|  | Ethernet kábel bekötése. T-568A szabványos (egyenes) kábel bekötés RJ45; Szín (T568A); 10Base-T 100Base-TX; 1000Base-T. 1; fehér/zöld; Transmit+; BI_DA+. 2; zöld; Transmit-; BI_DA-. 3; fehér/narancs; Receive+; BI_DB+. 4; kék; Unused; BI_DC+. 5; fehér/kék; Unused; BI_DC-. 6; narancs; Receive-; BI_DB-. 7; fehér/barna; Unused; BI_DD+. 8; barna; Unused; BI_DD-. T-568B szabványos (egyenes) kábel bekötés RJ45; Szín (T568B); 10Base-T 100Base-TX; 1000Base-T. 1; fehér/narancs; Transmit+; BI_DA+. 2; narancs; Transmit-; BI_DA-. 3; fehér/zöld; Receive+; BI_DB+. 4; kék; Unused; BI_DC+. 5; fehér/kék; Unused; BI_DC-. 6; zöld; Receive-; BI_DB-. 7; fehér/barna; Unused; BI_DD+. 8; barna; Unused; BI_DD-. A két bekötés között elektronikailag nincs különbség, de az új hálózatoknál a T-568A bekötést kell alkalmazni. Ez a bekötés szükséges pl PC és router között. RJ-45 kereszt (crossover) bekötés Kábel eleje; Kábel vége. RJ45; Szín; RJ45; Szín. 1; fehér/zöld; 1; fehér/narancs. 2; zöld; 2; narancs. 3; fehér/narancs; 3; fehér/zöld. 4; kék; 4; kék. 5; fehér/kék; 5; fehér/kék. 6; narancs; 6; zöld. 7; fehér/barna; 7; fehér/barna. 8; barna; 8; barna. Ez fajta a bekötés szükséges két PC közvetlen összekötésére. Itt látható a bekötés kapcsolási vázlata: Szinvonal (9):; Értékeld!; 2005. december 30. 00:10.... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |