PC 510 -560 tip. RIASZTÓRENDSZER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA

Élesítés: *O /  gyorskód /  vagy a kódszámmal lehet

Élesítés csak a tasztatúra üzemkész állapotban lehetséges a zöld led

világít !

Kikódolás: Csak a személyi saját kóddal lehet !

Hozzáférési kód megváltoztatása, új kód megadása:

Gyári kód: 1 2 3 4

* 5 megváltoztatni kívánt kód száma: - - - - „ 1” új kód:  - - - -

Átprogramozás csak a tasztatúra üzemkész állapotában lehetséges!

Riasztás esetén:  a rendszer led folyamatosan világít

*3 -al megállapítható hogy melyik zónában volt riasztás

A rendszer led törlése :     és a kód kétszeri beütése./ csak a tasztatúra

üzemképes állapotában lehetséges/

Hálózati feszültség /220 V / kimaradása esetén a rendszer led világít.

Zónák kiiktatása:    * 1  kódszám, kiiktatandó zónák  száma , * O beélesítés.

Kikódolás csak a kódszámmal lehetséges

Sziréna teszt:   * 4  / a sziréna 2 mp-ig szól /

Ajtócsengő:   * 6  mozgás esetén a tasztatúra hangjelzést ad.

/kivonat a kezelési utasításból/