Milliohm-mérő adapter

Ennél egyszerűbben már nem lehet...!

Ki ne találkozott volna a kis ellenállások pontos mérésének problémájával? (Ami nem is igazán probléma :D) 
Az átlagos, olcsó multiméterek, már 1-2 ohm környékén is hajlamosak zagyvaságot mutatni, de 0.1-0.2 ohm már teljesen meghaladja képességeiket.
A legegyszerűbb megoldás az LM317 stbilizátor IC. Kiegészítve 1 ellenállással, máris kész az adapter. Elvileg. 
A gyakorlaban, azonban az eszközök szórása, és a precíziós ellenállatok beszerezhetetlensége miatt két ellenállás, és egy trimmerpoti oldja meg a gondjainkat.
Az "alkatrésztemető" összeszögelése után kapcsoljunk DVM-et az adapter mérőpontjaira - 200 mA-es állásban. Ha tápfesz is van rajta, addig tekerjük a trimmert, míg be nem lőttük pontosan 100 mA-re. ezzel készen is vagyunk. A DVM-et feszültség-mérésre állítva 200 mV-os mérés határon kapjuk a pontos ellenállásértéket, 100 mV /ohm érzékenységgel. A "K" kapcsolóval ezt csökkenthetjük 10 mV/ohm-ra, ekkor 20 ohmig használható az adapter.(itt külön be kell állítani a 10 mA mérőáramot) Az adapter érzékenységére jellemző, hogy egy kb. 5 cm-es ún. hangszóróvezeték ellenállását is elfogadható pontossággal mérte.

Ha megelégszünk a max 2 ohmos méréshatárral, akkor a kapcsoló és a 10 mA-es méréshatárhoz tartozó ellenállások és a trimmer elhagyhatók.

A tápfeszültségre nem érzékeny, 5-20 V között megfelelő. A stab IC-t célszerű kisméretű hűtőbordára szerelni, a nagyobb stabilitás érdekében.

A mérőkapcsokra kb. 10 cm-es vezetéket használjunk, csipeszekkel ellátva. A mérőáram beállításakor, és méréskor is ezekre a csipeszekre tegyük a multiméter csipeszeit! Így megvalósul a 4 vezetékes mérés, ami feltétele a pontosságnak.