Elektrotechnika.

Coulomb-törvénye: a villamosan töltött pontszerű testek között ható erő egyenesen arányos a testek töltésmennyiségeinek szorzatával és fordítottan arányos a közöttük lévő távolság négyzetével,

F=k0⋅Q1⋅Q2r2N,

ahol:	-Q1 és Q2 a pontszerű testek töltésmennyisége C

- r a töltések közötti távolság
	- ko arányossági tényező (dielektromos állandó), k0=9⋅109Nm2C2

Villamos erőtér:

E=FQVm

Kondenzátorok:

- részei:	- fegyverzetek,
		-szigetelő anyag,
		-kapcsok.
C= --- (F)C=QUF

-a kondenzátorban tárolt energia:

W=Ec=12CU2

-kondenzátorok párhuzamos kapcsolása :

Ce=C1+C2+...+Cn

-kondenzátorok soros kapcsolása:

1Ce=1C1+1C2+...+1Cn
Ce=11C1+1C2+...+1Cn

Villamos áram, vezető anyagok:
	- fémek: szabad e- a külső burkon.
	- elektrolitok: lúgok, savak, sók.
	- gázok gőzök.

Feszültség: 
-def.: az a munka, amelyet a villamos mező végez, miközben a pozitív egységnyi töltés az egyik pontból a másikba ér.
U=WJQCV
Áramerősség:
-def.: a vezetőben folyó áram erősségét meghatározza a vezető bármely keresztmetszetén időegység alatt éthaladó töltés mennyiség.
I=QCtsA
Áramsűrűség:
-def.: a vezető egységnyi keresztmetszetén áthaladó áramerősség.
i=IAAmm2
Kirchoff I. tőrvénye(csomóponti)
-def.: a hálózat bármely csomópontjába befolyó áramok erősségének az összege megegyezik a csomópontból kifolyó áramok erősségének az összegével.
UR=UR+UR+...+UR1R=1R1+1R2+...+1RnRe=11R1+1R2+...+1RnI=I1+I2+...+In

Az eredő ellenállás reciproka egyenlő az egyes ellenállások reciprokának összegével.

Kirchoff II. törvénye.:
-def.: Bármely zárt áramkörben az áramot fenntartó feszültség nagysága egyenlő az egyes szakaszok feszültségének összegével.

U=U1+U2+...+Un⇒U=IR⇒IR=IR1+IR2+...+IRnR=R1+R2+...+Rn

Sorosan kapcsolt ellenállások eredője egyenlő az egyes ellenállások értékeinek összegével.

A villamos ellenállás.:
	-Ohm törvénye.: Egy villamos berendezésre kapcsolt feszültség és annak hatására létrejött áram hányadosa egyenlő a berendezés ellenállásával.   R=UI

Villamos vezetők fajlagos ellenállása. :
Rf=ρ⋅lAΩ

l = a vezető hossza [m]  egyenes arányosság.
A = a vezető keresztmetszete [mm2] fordított arányosság.
 = fajlagos ellenállás (anyagra jellemző)Ωmm2m

Villamos ellenállások hőfokfüggése:
Rt=R0ρ+α⋅Δt
-  = hőfoktényező ( anyagi jellemző )

Villamos ív:  
	Az áramkörünk fémes érintkezőkkel zár, rajtuk villamos áram folyik át. Ha ezt a kapcsolatot meg akarjuk szakítani, akkor a kapcsoló felület távolodásával a felület csak pontja fog csak érintkezni. Erre a felületre hatalmas áramsűrűség jut, a felület ellenállása megnő. hatalmas hőfejlődés. A szétválás pillanatában a levegőt ionizálja  vezetővé válik  villamos ív jön létre.
 	A villamos ív megszüntetésének érdekében az ív hosszát meg kell növelni. 
		Ez történhet: gyors működés biztosításával, az ív feldarabolásával.
 	Az ív eloltásának feltételei:
 		- gyors érintkező eltávolítás, 
		- az ív megnyújtása,
 		- a katódfolt hőmérsékletének csökkentésével,
 		- a hőionizáció (5000 – 6000 K ),
 		- az ívben lévő ionok eltávolításával,
 		- az ívfeszültség csökkentésével ( feldarabolás ).

Fesz. források:
	- soros:Unévl=U1+U2+U3+...+Un
	-párhuzamos:Unévl=U1=U2=U3,deInévl=I1+I2+...+In

Forrás és kapocs fesz.:
Uk=Uf⋅I⋅RbUf=forrásfeszültség,Rb=belsőellenállás,Rt=terhelésiellenállás.
A villamos áram hatásai:
 - hőhatás:Q=U⋅I⋅t=I2⋅R⋅t

 energiajellemző hőmennyiség.
  
 – vegyi hatás:  (elektrolízis)

Mágneses tér: 
	- a mágneses indukció hatásai: a mágneses tér jellemzésére egy reá jellemző vektormennyiséget vezettek be. Ez a mágneses indukció. Az állandó mágnes légrésére jellemző, hogy a légrés hossza nagyságrendekkel kisebb a légrés keresztmetszeténél. A légrésben mágneses erőtér van, amelyre jellemző, hogy benne „v” sebességgel mozgó „Q” töltésű testre erő hat, amely erőnek a nagysága függ:
	- a mozgó test töltésének a nagyságától,
	- a test sebességétől.

B = mágneses indukció
B=FQ⋅v⋅sinαT−Tesla

Vált. Fesz. fogalma és ábrázolása:
-def.: az olyan feszültséget, amely időben az irányát folyamatosan változtatja, váltakozó feszültségnek nevezzük.

Ui=B⋅L⋅vy⇒Ui=2N⋅l⋅B⋅v⋅vy,devy=v⋅sinαUmax=π2és3π2−nél:Umax=BLv⇒U=Umax⋅sinα,deα=ω;U=Umax⋅sinα
Frekvencia: a periódus idő reciprok értéke.
F=1T

Különféle hullámformájú váltakozó feszültségek:
- sinus:
- négyszög:
- háromszög:
- fűrész:
- trapéz:
- szabálytalanul periodikus:

A váltakozó áram effektív középértéke:
-def.: az effektív érték a váltakozó feszültség egyik pillanatnyi értéke. Ez a pillanatnyi érték megegyezik azzal az egyen feszültséggel, amely egy adott ellenálláson ugyanakkora hőteljesítményt hoz létre, mint maga a váltakozó feszültség.

Wv=Imax2RT,deWe=WvI2RT=imax22RT2I2=imax22⋅I2=imax22⋅I=imax2,deIeff⋅2=IvIeff=imax2Ueff=Umax2

Váltakozó áram teljesítményei:
- Látszólagos teljesítmény:
 - def.: a feszültségnek és a vele tetszőleges fázisszöget bezáró áramnak a szorzatát látszólagos teljesítménynek nevezzük.
S=U⋅I
 - Hatásos teljesítmény: az (U) feszültséghez viszonyítva az (I) áram () fázisszöggel késik.
 - def.: A hatásos (vagy wattos) teljesítményt a feszültség és a vele azonos fázisban lévő áramösszetevő hozza létre. 
P=U⋅I⋅cosϕ
, mivel cosϕ=PShányadossal egyenlő fázistényezőnek nevezzük. A cos  értéke azt
mutatja meg, hogy a látszólagos teljesítmény (S) hányad része fordítódik hatásos teljesítményre.
– Meddő teljesítmény:
  def.: a meddő teljesítmény a feszültség és a vele 900-os szöget bezáró áramösszetevő szorzata:
Q=U⋅I⋅cosϕ=S⋅sinϕVAr

Az áram a feszültséghez képest fázisban késhet, ill. siethet. Az áram és a feszültség fázisviszonyaitól függően beszélhetünk meddőteljesítmény fogyasztásról ill. termelésről. Áramkésés esetén (induktív jellegű terhelés) a fogyasztó meddőteljesítményt vesz fel, áramsietés esetén (kapacitív jellegű terhelés) meddőteljesítményt termel (ad le).

 A teljesítmény háromszög:

S2=P2+Q2

A mágneses tér jelenségei.

- Áramjárta vezető mágneses tere.

- Egyenes tekercs (szolenoid) mágneses tere.

- A gyűrűs tekercs (toroid) mágneses tere.

- Erőhatás a mágneses térben

- Gerjesztés fogalma.

- Mágneses térerősség, fluxus.

- Mágneses permeabilitás.

A mágneses indukció. :

Homogén mágneses térben [v] sebességgel mozgó, [Q] töltésű testre [F] erő hat, melynek nagysága az előzőeken kívül függ a mágneses tér jellemzőitől. A mágneses teret jellemző vektormennyiséget mágneses indukciónak nevezzük.

B=FQ∗V∗sinα=[Tesla=T=Vsm2]

T=NQ∗ms=NJv∗ms=NNmv∗ms=1m2vs=vsm2

H=I∗Nl=[Am]A mágneses térerősség. :
	Az [I] áramjárta [N] menetszámú tekercs mágneses teret hoz létre, amely [B] indukciójú és ez méréssel vagy számolással meghatározható. Az összetartozó értékek beleértve a tekercs [l] hosszát, meghatározzák az általa létrehozott mágneses teret, amely fizikai mennyiséget mágneses térerősségnek nevezzük.

A mágneses térerősség és az indukció azonos irányú vektormennyiségek. Ha egy meghatározott mágneses tér létrehozásához szükséges technikai paraméter meghatározása a feladat, akkor térerőséggel, amennyiben a mágneses térben létrejövő erőhatásokat vizsgáljuk, akkor az indukcióval számolunk.

Mágneses permeabilitás .:
	 - def.: a tekercs által létrehozott mágneses mező indukciójának és térerősségének hányadosa a tekercsben és környezetében levő anyagtól függő állandó.

μ0=BH=4∗π∗10−7=[VsAm]B=μ∗HAbszolút permeabilitás légüres térre és levegőre:

μ=μ0∗μr két részre bontható:

μr=μrμ0;μ=BH=μ0∗μr;[VsAm]A relatív permeabilitás.:
	Az adott anyag permeabilitása az abszolút permeabilitáshoz viszonyítva és így –egy mértékegység nélküli viszonyszám.
Ha az áramjárta tekercsben nem levegő, hanem mágneses anyag van, akkor a mágneses indukció és a térerősség hányadosával megadott fizikai mennyiség az adott anyag jellemző adata.

Mágneses fluxus.: 
	A mágneses mezőbe helyezett testben létrejött fizikai hatások nagysága nemcsak a mező mágneses indukciójától, hanem attól is függ, hogy az indukcióra merőlegs felületük mekkora A mező mágneses hatását az is jellemzi, hogy meghatározott felületén mennyi erővonal halad át.

Φ=B∗A;[Wb]Weber=Wb=Vsm2∗m2=VsA mágneses fluxus az a fizikai mennyiség, amely megadja, hogy [B] indukciójú mágneses mezőben körülhatárolt [A] felületem hány erővonal halad át.

Mágnesezési görbék.:
	A vákuum jó közelítéssel a légüres tér mágnesezési görbéje:
B=μ0⋅μr⋅H=μ0⋅1⋅H=μ0⋅H összefüggés alapján, ha μr=1.
Lineáris meredekséget az μ=μ0⋅μr=μ0⋅1=μ0 érték határozza meg.

Ferromágnesek mágnesezési jelleggörbéje.:

A ferromágneses anyagot tartalmazó térben az indukció értékét a mágnesezési görbéből lehet meghatározni.

A görbe H=0 pontjában a meredekséget kifejező 0 értéket kezdeti permeabilitésnak nevezzük. A telítési tartományban =0 lesz, vagyis r 1-re csökken. Az anyag elveszíti ferromágneses tulajdonságait és a levegőhöz hasonlóan, viselkedik.

I.	Reverzibilis szakasz: a gyenge mágneses erő hatása, ez mágnesezési folyamat még megfordítható
II.	Lineáris szakasz: a folyamat itt már fordítható vissza. Ha a mágneses térerősség csökken, akkor az indukció nem a szűzgörbe mentén változik.
III.	Irreverzibilisszakasz: ez az erős mágneses térerősség hatására bekövetkezett telítődés

Remanencia és a koecitív erő:

## B = remanens mágnesesség

Hc = visszatérítő (koecitív) erő

Átmágnesezési folyamat: a ferro-, és ferrimágneses anyagok esetében az átmágnesezési körfolyamat során a térerősség változása szerint változtatja az indukció mértékét.

Keménymágneses anyagok:

Hc=3×105Am

Hc≤103AmLágymágneses anyagok:

Ui=N⋅ΔΦΔt=N⋅ΔΦΔt⋅ΔIΔI=N⋅ΔΦΔI⋅ΔIΔtL=N⋅ΔΦΔI;⇒Ui=L⋅ΔIΔt.L=H;(Henry)VsAL=N⋅ΔΦΔI=N⋅ΔB⋅AΔI=N⋅μ⋅ΔH⋅AΔI=N⋅μ⋅ΔI⋅Nl⋅AΔI=N2⋅μ⋅AlÖnindukció:
def.: feszültség indukálódik abban a tekercsben vagy vezetőben is, amely a fluxus változását áramának megváltoztatásával saját maga idézte elő.

	L= a tekercs induktivítása, a rendszertől függő állandó.

Váltakozó feszültségre kapcsolt induktivítás:
Ha a váltakozó áramú áramkörbe induktivítást helyezünk, akkor önindukció jön létre a feszültség változása miatt. Minden időpillanatban olyan irányú indukált feszültség jön létre, amely hatásával éppen akadályozza az éppen folyó áramot. Az induktivitást tartalmazó váltakozó áramú áramkörben a feszültséghez képest 90-al késik az áramerősség.
Az önindukció miatt létrejött ellenállás: az INDUKTÍV MEDDŐ ELLENÁLLÁS.(XLi=imax⋅sinωtΦ=Φmax⋅sinωt)

f(x)=didtU=L⋅didtU=L⋅d(imax⋅sinωt)dt;diferenciálhányadosU=L⋅imaxω⋅cosωt⇒U=L⋅imaxω⋅sin(ωt+90∘)U=L⋅ω⋅imax⋅cosωtU=L⋅ω⋅IUI=L⋅ωXL=UI=L⋅ωΩ

U=U0⋅sinωtkapacitáspillanatnyiártéke:q=C⋅Ui=ΔqΔt=Δ(C⋅U)Δt=d(C⋅U)dt=C⋅dUdt=C⋅d⋅Umax⋅sinωtdti=C⋅Umax⋅ω⋅cosωti=C⋅Umax⋅ω⋅sinωt+90∘;Umax⋅sin(ωt+90∘)=UI=C⋅ω⋅UC⋅ω=UI1C⋅ω=UIVáltakozó áramú körbe kapcsolt kapacitás:

Xc=1ω⋅CA váltakozó feszültségre kapcsolt kondenzátoros áramkörben áram folyik, tehát a töltések mozognak. Ahhoz, hogy a kondenzátor kapcsain feszültség jöjjön létre, előbb a töltéseknek rendeződniük kell a fegyverzeteken  az áram sietni fog a feszültséghez képest.

, tehát a kapacitív meddő ellenállás:

Impedancia: a váltakozó áramú áramkörben az UI hányadossal jellemzett fizikai mennyiség az U=UR+UL+UCU2=UR2+(UL−UC)2U=UR2+(UL−UC)2U=R⋅I2+XL⋅I−XC⋅I2U=I2⋅R2+I2⋅XL2−2I2XLXC+I2⋅XC2U=I⋅R2+XL−XC2UI=R2XL−XC2Z=R2XL−XC2áramkör váltakozó áramú ellenállása, impedanciája.

Látszólagos ellenállás (impedancia):   Z .
Fázistényező: mivel a cosϕ=PS, a hatásos és a látszólagos teljesítmény hányadosával egyenlő teljesítménytényezőnek nevezzük. A cos értéke azt mutatja meg, hogy a látszólagos teljesítmény hányad része fordítódik a hatásos teljesítményre.

A háromfázisú feszültség előállítása:

Egymáshoz képest 120-os szögben elhelyezett három tekercs között rúdmágnest forgatva feszültség indukálódik. A tekercsek elhelyezkedése miatt a feszültségek időben 1/3-ad periódussal eltolva követik egymást.
	A háromfázisú rendszer mindhárom ágára külön-külön lehet fogyasztót kapcsolni. A terhelő áram nagyságát a fogyasztók áramfelvétele határozza meg. A tekercsek külömböző kapcsolása folytán (csillag-, és deltakapcsolás) nincs szükség mind a hat tekercskivezetés elvezetésére, elegendő három, vagy négy vezetékszál.

Villamos energia elosztása:

Csillagkapcsolás:
	Az egymáshoz képest 120-ra elhelyezett tekercsek egyik végét egy pontban a csillag ponttal kötjük össze. Az így kapott rendszer négy vezetékes lesz, mivel a három fázisvezető mellett a csillagpont is kivezetésre kerül. Ezt nulla-vezetőnek hívják.
	Egy-egy fázistekercs két végpontja között (U-x , V-y , W-z) mérhető feszültséget fázisfeszültségnek (Uf), míg a két tekercs kezdőpontja közötti feszültséget vonali feszültségnek (Uv) nevezzük.
	A három fázisfeszültség effektív értéke és a frekvencia megegyezik, de fázisban 120-os eltolódással követik egymást.
	A vonali-, és a fázisfeszültség között a következő összefüggés van:
	Uv=3⋅Uf=1,73Uf

A fázistekercsen folyó áramot fázisáramnak (If), míg a vonali vezetéken folyó áramot vonali áramnak (Iv) nevezzük.
	A fázistekercs kezdőpontja és a vonal között semmilyen elágazás nincs. Iv=If
Csillagkapcsolásban a háromfázisú rendszer hatásos teljesítményét, egy fázis teljesítményéből ki lehet számolni:	P=3⋅Uf⋅If⋅cosϕ, Uf=Uv3 és If=Iv 
P=3⋅Uv3⋅Iv⋅cosϕ=3UvIvcosϕ.

Deltakapcsolás:
	A tekercsek kezdőpontjait a többi tekercs végpontjaival kapcsoljuk össze. A fázisfeszültségek effektív értéke ebben a kapcsolásban is egyenlő, de egymáshoz képest 120-ra van eltolódva.
	A delta kapcsolásban Uv=Uf, mert minden tekercs kezdő és végpontja ki van vezetve. A vonali-, és a fázisáramok összefüggése:Iv=3⋅If
A deltakapcsolás hatásos teljesítménye:P=3⋅Uf⋅If⋅cosϕ=3Uv⋅Iv⋅cosϕ.

A kapcsolások összehasonlítása:

|  | Csillagkapcsolás | Deltakapcsolás |
| --- | --- | --- |
| Vezetékek száma: | 3+1 | 3 |
| Feszültség: | Uv=3Uf | Uf=Uv |
| Áramerősség: | If=Iv | Iv=If3 |
| Teljesítmények: |  |  |
| -hatásos: | P=3⋅UvIvcosϕ |  |
| -meddő: | Q=3⋅Uv⋅Iv⋅sinϕ |  |
| -látszólagos: | S=3⋅Uv⋅Iv |  |