HAHÓ KFT.	Electronics Line (E.L.) Ltd.

## Penta

### Telepítői és programozási kézikönyv

ZI0094C (2/99)

Tartalomjegyzék

Bevezetés

Röviden a kézikönyvről

A kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

1. 	Áttekintés

1.1 	Műszaki adatok

1.2 	Zónák

1.3 	Telefonos kommunikáció

1.4 	Távprogramozás

2. 	Felszerelés

2.1 	Normál és opcionális tartozékok

2.2 	Biztosítócsere

2.3 	Bekötési ábra

2.4 	A kapcsok bekötése

2.5 	A kezelőbillentyűzet felszerelése

2.6 	A rendszer bekapcsolása

3. 	A rendszer kezelése

3.1 	Általános rész

3.2	Kezelőbillentyűzet elrendezése

3.4	Élesítés/hatástalanítás

3.6 	Segélykérő billentyűk

3.7 	Felhasználói kódok

3.8 	Zónaáthidalás/Zónaáthidalás megszüntetése

3.9 	Eseménynaplók

3.10	Kiegészítő műveletek

4. 	Programozás

4.1 	Általános rész

4.2 	Bevezetés a programozásba

Folyamatos csipogó hangjelzés = belépési/kilépési késleltetés

4.4 	Programozási paraméterek

4.5 	Periodikus tesztek időzítésének törlése

"A" függelék: Hexadecimális átszámítási táblázat

"B" függelék: Szómagyarázat

Bevezetés

Röviden jelen telepítői és programozási kézikönyvről

Jelen kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson Önnek a Penta vezérlőközpont telepítése során. Nyomatékosan javasoljuk, hogy mielőtt a berendezés telepítéséhez kezdene, feltétlenül tanulmányozza át alaposan jelen kézikönyvet annak érdekében, hogy a lehető legjobban megismerje mindazt, amit a Penta vezérlőközpontnak az Ön ügyfelei részére nyújtania kell. Jelen kézikönyv nem végfelhasználók számára készült. A végfelhasználók számára azt javasoljuk, hogy a riasztórendszerhez mellékelt kezelési utasítást, vagyis a Penta felhasználói kézikönyvét tanulmányozzák át. Amennyiben a jelen kézikönyvben szereplő eljárások, műveletek bármelyikével kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon az Electronics Line céghez, vagy a berendezés hivatalos helyi forgalmazójához.

Jelen kiadvánnyal kapcsolatos tájékoztatás

Katalógusszám: ZI0094C (2/99)

1.    Áttekintés

1.1	Műszaki adatok

Áramellátás: 				Szekunder: 15 - 16,5 V AC; 22 - 30 VA transzformátor

Akkumulátoros tartalék áramellátás: 12 V DC

Kimenő feszültség:

Segédáramellátás: 		13,6 - 14,0 V (hálózatról táplált)

12,0 V DC névleges (akkumulátoros táplálás esetén)

Csengő/sziréna kimenet: 	13,6 - 14,0 V (hálózatról táplált)

12,0 V DC névleges (akkumulátoros táplálás esetén)

600 mA áll rendelkezésre periférikus készülékek számára.

A csengő/sziréna kimenet felügyeletéhez 2,2 kohm; 1/4 W értékű ellenállást kell alkalmazni.

Zónák: 					4 védelmi zóna, melyek felügyeletét 2,2 kohmos vezetékvégi ellenállás látja el.

1 szabotázsjelző / BE/KI kulcsos kapcsolós zóna

Kezelőbillentyűzetek: 			Max. 3 db, egymástól függetlenül címezhető kezelőbillentyűzet

Áramfelvétel:				Max. 100 mA, mindegyik kezelőbillentyűzet esetén.

Max. 200 mA, ha három kezelőbillentyűzet kerül telepítésre.

3 db, felhasználó által kezdeményezhető segélykérő gomb

Felhasználói kódok:  			6 (1 mesterkód, 3 normál felhasználói kód, 1 csendes riasztási kód és 1 telepítői kód)

A jegyek száma felhasználói kódonként: 4

Üzemi hőmérséklet: 			0  -  +50oC

Méretek: 				260 x 237 x 83 mm

1.2	Zónák

A Penta vezérlőközpont négy védelmi zónát, valamint egy olyan szabotázsérzékelő zónát foglal magában, amely BE/KI kulcsos kapcsolóval való felhasználásra is definiálható. A négy védelmi zóna mindegyike egymástól függetlenül programozható és vezetékvégi ellenállással felügyelt. A Penta vezérlőközpont öt zónareakció típust nyújt egyedi programozáshoz, a telepítések széles skálájához való illesztés céljából. A zónák mindegyike beprogramozható úgy, hogy működésbe lépésekor szólaltasson meg szirénát, vagy csengőt, de beprogramozható csendes riasztásra is, amikor is csak üzenet kerül továbbításra a központi állomáshoz. Az alábbiakban az egyes zónareakció típusok működési jellemzőit foglaljuk össze:

Kerületi zóna

A kerületi zónák - megszakadásuk esetén - azonnal riasztanak.

Javasolt alkalmazások: 	Olyan ajtókat, ablakokat védő mágnesműködtetésű érintkezők, illetve érzékelők, melyeket sohasem használnak a védett helyiségbe való belépés céljára.

Késleltetett kerületi zóna

Ezen zónatípus esetén a zóna megszakadásakor belépési késleltetés indul, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a rendszert hatástalanítsa.

Javasolt felhasználás:		Olyan ajtókat védő mágnesműködtetéső érintkezők, illetve érzékelők, melyeket rendszerint használnak a védett helyiségbe való belépés, illetve az onnan való eltávozás céljára.

Feltételes zóna

Amennyiben elsőként valamely késleltetett kerületi zónát szakítják meg, akkor a feltételes zónák nem okoznak riasztást, ha megszakításukra a belépési késleltetés ideje alatt kerül sor, ha viszont elsőként valamely feltételes zóna nyitására kerül sor, akkor azonnal riasztás történik.

Javasolt felhasználás: 		Olyan területeket védő érzékelők, ahol kezelőbillentyűzet van felszerelve, vagy amelyeken át kell haladni ahhoz, hogy a kezelőbillentyűzethez el lehessen jutni.

Belső zóna

A belső zónák automatikusan áthidalódnak, amikor a rendszer a * és 9 billentyűkkel STAY élesítési módban élesítik.

Javasolt alkalmazások: 	Az olyan belső területek védelmét ellátó érzékelők, ahol a felhasználó STAY módban történő élesítés esetén korlátozás nélküli mozgási lehetőséget igényel. Példa: hálószoba, fürdőszoba, belső irodák

24-órás zóna

A 24-órás zónák megszakadásuk hatására minden esetben riasztást váltanak ki, függetlenül attól, hogy a rendszer élesített, vagy hatástalanított állapotban van-e.

Javasolt alkalmazások: 	Pánikriasztó gombok, üvegtörés-érzékelők, valamint 24-órás védelmet igénylő területek.

1.3 	Kommunikáció telefonon keresztül

A Penta vezérlőközpont lehetővé teszi maximum két (primer és biztonsági), központi állomással folytatandó kommunikációra, vagy "Kövess (Follow me)" formátumú felhasználásra szolgáló telefonszámnak a rendszerbe való beprogramozását. Egy további telefonszám beprogramozható a távprogramozási visszahívás funkcióval kapcsolatos felhasználás céljára is. Mindegyik beprogramozott telefonszám max. 16-jegyű lehet.

A Penta vezérlőközpont számos kommunikációs lehetőséget kínál és támogatja mind az impulzusrendszerű, mind a DTMF tárcsázási módot. A vezérlőközpont, amennyiben öt kísérlet után sem sikerül kommunikálnia, felhívja a biztonsági telefonszámot, sikertelen kommunikáció esetén pedig félóránként újból megkísérli a kommunikációt mindaddig, amíg a kommunikáció létre nem jött.

Központi állomással folytatott kommunikáció

A Penta vezérlőközpont a központi állomással folytatott kommunikációhoz normál, 20 pps, 4/2-es, paritás nélküli protokollt használ. Mindegyik esemény beprogramozható oly módon, hogy kétjegyű eseménykódot továbbítson a központi állomáshoz. Ezen kódokat rendszerint a központi állomás adja meg. Forduljon a központi állomás kezelőjéhez a különböző eseménykódok felsorolását illetően.

"Kövess (Follow me)" funkció

A "Kövess (Follow me)" funkció segítségével a vezérlőközpont tájékoztathatja a felhasználót valamely esemény előfordulásáról azáltal, hogy felhívja a felhasználó telefonszámát és két csipogó hangjelzést szolgáltat, melyet követően a telefonon lévő 3, 6, 9, vagy # gomb megnyomásával megszólaltatható az előfordult riasztás típusát pontosan megadó számú hangjelzés. A hangjelzések száma a riasztás típusát jelzi, az alábbiak szerint:

1 hangjelzés 				Riasztás az 1. zónából

2 hangjelzés 				Riasztás a 2. zónából

3 hangjelzés 				Riasztás a 3. zónából

4 hangjelzés 				Riasztás a 4. zónából

1 hosszú hangjelzés			Riasztás a F billentyűvel

2 hosszú hangjelzés			Riasztás az E, vagy a P billentyűvel, vagy zóna/kezelőbillentyűzet szabotázsjelzés

Azt követően, hogy a riasztási hangjelzések elhangzottak, a vezérlőközpont a telefonon lévő 3, 6, 9 vagy # gomb megnyomása hatására befejezi a hívást, vagy - amennyiben további riasztásokra került sor -  a riasztási hangjelzések további csoportját szólaltatja meg.

Megjegyzés: 		Az Electronics Line cég folyamatos DTMF módban működő telefonkészülék használatát ajánlja. Amennyiben csak Burst mód áll rendelkezésre, akkor előfordulhat, hogy többször kell megnyomni a gombot. "Kövess" funkció használata esetén a megfelelő eseménykódokhoz (11 - 18 címek) tetszőleges, 00-nál nagyobb értéket kell beprogramozni.

1.4 	Távprogramozás

Az Electronics Line cég által létrehozott távprogramozó szoftver lehetővé teszi a riasztórendszer személyi számítógépről történő programozását és kezelését. A szoftver átfogó interfészt biztosít a Penta vezérlőközponthoz, megkönnyítve ezáltal a rendszer programozását és csökkentve a programozáshoz szükséges időt. A távprogramozáshoz való hozzáférés az 57-es címen beprogramozott 4-jegyű kód segítségével történhet. Ezen kód nélkül mindenfajta távprogramozás és távműködtetés akadályba ütközik.

"Üzenetrögzítő felülírása" funkció

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a vezérlőközpont megkülönböztesse a normál bejövő hívásokat a távprogramozó szoftver kommunikációra irányuló kísérletétől. A távprogramozó szoftver általi hívást a vezérlőközpont két, 30 mp-es időközön belüli hívás sorozataként azonosítja:

1. 	A vezérlőközpont nem válaszol az első bejövő hívásra.

2. 	A vezérlőközpont 30 mp-es időablakot nyit meg attól a pillanattól kezdve, hogy a csengetés abbamaradt.

3.	A vezérlőközpont egy csengetés után válaszol és a létrejön a távprogramozási kommunikáció.

Ezen módszer segítségével a vezérlőközpont üzenetrögzítővel és faxokkal osztozhat egyazon telefonvonalon.

Távprogramozási visszahívás

Ez a funkció költségmegtakarító funkció, melynek következtében a távprogramozás költséghatékonyabbá válik. Amikor a távprogramozó szoftver kapcsolatba lép a vezérlőközponttal, a vezérlőközpont befejezi a kommunikációt, majd felhívja az 56-os memóriacímen beprogramozott telefonszámot.

2.  Felszerelés, telepítés

2.1 	Normál tartozékok

Penta vagyonvédelmi riasztóközpont 				1 db

LED kijelzős kezelőbillentyűzet 				1 db

2,2 kohm; 1,4 W ellenállás 					5 db

6 x 1/4 felerősítő csavar 					4 db

Felerősítő csonk 						4 db

NYÁK-lap tartó 						1 db

Telepítői és programozási kézikönyv	 			1 db

Felhasználói kézikönyv 					1 db

Opcionális tartozékok

További LED kijelzős Penta kezelőbillentyűzet

Távprogramozó (Fel-/letöltő) szoftver

12 V DC adapter távprogramozáshoz

2.2 	Biztosítócsere

A három biztosító elrendezése az alábbi:

|  |  | F1: Ez a biztosító az akkumulátortöltő kör védelmét látja el. Cseréje esetén 1,6 A/250 V biztosítóbetétet kell alkalmazni. F2: Táphálózati biztosító, mely az (1) és (2) kapcsokat védi. Cseréje esetén 1,6 A/250 V biztosítóbetétet kell alkalmazni. F3: Segédáramellátás (AUX) biztosító, mely a kezelőbillentyűzetek segédáramellátára szolgáló kapcsokat /(3) és (4)/ védi. Cseréje esetén 1,0 A/250 V biztosítóbetétet kell alkalmazni. F4: Csengőköri biztosító, mely a működésben lévő csengőköri kimenetet /(7) és (8) kapcsot/ védi. Cseréje esetén 1,0 A/250 V biztosítóbetétet kell alkalmazni. |
| --- | --- | --- |

2.3 	Bekötési ábra

2.4 	Az egyes kapcsok bekötése

15 - 16,5 V AC bemenet

1 és 2 kapcsok:	Csatlakoztasson ezen kapcsokra 15 - 16,5 V AC, 22 - 30 VA névleges jellemzőjű transzformátort, 18 AWG (0,83 mm2) keresztmetszető vezetékkel.

Segédáramellátás (AUX) kimenet

3(+) és 4(-) kapcsok:	A segédáramellátás kimenet áramellátást biztosít kezelőbillentyűzetek és perifériális készülékek, például érzékelők és egyéb, áramellátást igénylő érzékelőeszközök számára.

# Kezelőbillentyűzet adatbusz csatlakozások

5 és 6 kapocs:		Max. 3, egymástól eltérő címmel rendelkező, LED-es kezelőbillentyűzet csatlakoztatható az (5) és (6) kapcsokra. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek a kezelőbillentyűzetre azonos bekötés szerint csatlakoznak (Ld. a 2.5 /"A kezelőbillentyűzetek felszerelése"/ c. részt)

Csengő áramellátás kimenet

7(+) és 8(-) kapocs:	Ezen kapcsok a csengőkör számára szolgáltatnak áramellátást. A csengőkör áramellátó kimenet segédáramellátást szolgáltat, 600 mA terhelhetőség mellett.

PGM programozható kimenet

| 9 kapocs: A PGM kimenet, aktiválása esetén, a földre kapcsolódik, lehetővé téve további rendszerállapot kijelzők csatlakoztatását. A PGM kimenetet az ábrán látható módon kell bekötni. |  |  |
| --- | --- | --- |

Szabotázsérzékelő zóna / Kulcsos kapcsoló csatlakozások

10 kapocs:		A 10(+) és 12(-) kapcsokra szabotázsérzékelő kapcsoló, vagy BE/KI kulcsos kapcsoló csatlakoztatható.

Megjegyzés! Amennyiben sem szabotázsérzékelő zónát, sem kulcsos kapcsolót nem alkalmaz, akkor zárja rövidre a (10) és (12) kapcsot, és definiálja ezt a zónát szabotázsérzékelő zónaként a 01-es memóriacímen.

Zónabekötések

(11), (12), (13), (14), (15) és (16) kapcsok

1. zóna:	11(+) és 12(-) kapcsok

2. zóna:	13(+) és 12(-) kapcsok

3. zóna:	14(+) és 15(-) kapcsok

4. zóna:	16(+) és 15(-) kapcsok

Telefonvonal

(17), (18), (19), (20) kapcsok

A telefonvonalat az alábbiak szerint kell bekötni (szokványos, minimum 26 AWG keresztmetszetű telefonkábel segítségével):

17	-	A helyiség készülékének "a" ága

18	-	A helyiség készülékének csengető ága

19	-	A telefontársaság "a" ága

20	-	A telefontársaság csengető ága

2.5	A kezelőbillentyűzetek felszerelése

A Penta vezérlőközponthoz max. 3 db LED-es kezelőbillentyűzet csatlakoztatható:

1.	Válassza szét kismérető laposfejű csavarhúzó segítségével a kezelőbillentyűzet előlapját és hátlapját, a kezelőbillentyűzet alján lévő rögzítőfülek megnyomásával.

2.	Húzza be a kezelőbillentyűzetbe a vezetékeket a hátlapon lévő, a kapocstömbhöz legközelebb eső nyíláson át, majd szerelje fel a hátlapot a falra.

3.	Programozza be az A és B jelű konfigurációs áthidalók segítségével a kezelőbillentyűzet címét, az alábbi ábra alapján:

4.	Csatlakoztassa a kezelőbillentyűzetet a vezérlőközponthoz az alábbi ábrának megfelelően:

5.	Szerelje össze ismét a kezelőbillentyűzet előlapját és hátlapját.

2.6	A rendszer bekapcsolása

Amennyiben a rendszer összes alkotóeleme megfelelően csatlakoztatásra került, a Penta vezérlőközpont bekapcsolható. A villamos áramütés, illetve a vezérlőközpont károsodása veszélyének elkerülése érdekében ellenőrizze, mielőtt a rendszert a táphálózathoz csatlakoztatná, hogy mind a hálózati áramellátás, mind az akkumulátor bekötése megfelelő. Amennyiben a készülék áramellátását illetően bármilyen problémát tapasztal, kérjük, forduljon az Electronics Line cég műszaki ügyfélszolgálatához, vagy a helyi forgalmazóhoz. A Penta vezérlőközpont tipikus programozási adatokat magába foglaló alapprogrammal együtt kerül leszállításra, ami azt jelenti, hogy tipikus telepítések esetén minimális programozásra van szükség.

A rendszer bekapcsolása:

1.	Helyezzen be áthidalót a NYÁK-lap felső részén lévő JPD áthidalópozícióba.

2.	Helyezze ismét tápfeszültség alá a rendszert és várjon 10 mp-et. A kezelőbillentyűzet a 10 mp leteltét csipogó hangjelzéssel jelzi.

3.	Kapcsolja le mind a hálózati, mind az akkumulátoros áramellátást.

4.	Távolítsa el a JPD áthidalót.

5.	Kapcsolja vissza az áramellátást. Ezzel megtörtént az alapprogram helyreállítása.

Az alapbeállítások az áramellátás lekapcsolásával és a fenti eljárás ismételt végrehajtásával bármikor visszaállíthatók.

3.	A rendszer kezelése

3.1		Általános rész

A Penta vezérlőközpont kezelése és programozása történhet a rendszerhez telepíthető  három LED-es kezelőbillentyűzet bármelyikéről. Ebben a részben ismertetjük a kezelőbillentyűzet funkcióit és a LED kijelzőt, és összefoglaljuk a rendszer kezelése során használatos parancskódokat.

3.2	A kezelőbillentyűzet elrendezése

A rendszer kezelésére és programozására a numerikus kezelőbillentyűzet használatos. Ezenkívül három segélykérő gomb teszi lehetővé a felhasználó számára, hogy három egyedi segélykérő jelzés egyikét továbbítsa a központi állomáshoz (a 3.6 rész tartalmaz bővebb információt a segélykérő gombokkal kapcsolatban).

LED kijelzők

1 - 4 	Az 1. - 4. sz. LED-ek zónaállapot kijelzésére szolgálnak. Az adott zónához tartozó LED a zóna szakadt állapota esetén világít, a zóna áthidalt állapota esetén pedig villog.

READY  	Készenlétjelző LED, melynek fénye azt jelzi, hogy a rendszerben nincs sem nyitott zóna, sem szabotázs állapot és a rendszer élesíthető.

SYSTEM  	A rendszerállapotjelző LED villogó fénye azt jelzi, hogy a naplók egyikében új esemény került rögzítésre, illetve kiegészítő rendszerinformációt jelez, mint pl. programozási mód, vagy zónaáthidalási mód.

ARMED	Élesítésjelző LED, melynek fénye azt jelzi, hogy a rendszer élesített állapotban, vagy programozási módban van.

POWER  	Tápfeszültségjelző LED, mely akkor világít, ha mind a hálózati, mind az akkumulátoros áramellátás rendben van, és villog ha az akkumulátor kimerült, de a hálózati áramellátás rendben van. Nem világít, ha a hálózati áramellátás megszűnt.

3.3 	Parancskódok

A Penta riasztórendszer kezelése a numerikus kezelőbillentyűzetről beírt parancskódok segítségével történik. Az egyes parancsok végrehajtására a * gomb megnyomását, majd a megfelelő parancsszám beírását követően kerül sor. Bizonyos esetekben érvényes felhasználói kód megadására is szükség van.

Az alábbiakban összefoglaljuk a rendszer kezelése során használatos parancskódokat:

*0					Gyors élesítés

*1 + (felhasználói kód)			Zónaáthidalás mód

*2 					Segélykérés/Üzemzavar eseménynapló

*3 					Zónariasztás eseménynapló

*41 					Csengő/LED teszt

*42					Séta teszt

*5 + (1. felhasználói kód)		Felhasználói kódok programozása

*6 					Zóna dallamcsengőjelzés

*8 + (felhasználói kód)  		Kényszerélesítés

*9 + (felhasználói kód) 		Élesítés STAY módban

ENTER 1 + (felhasználói kód)		kommunikáció stop

3.4	Élesítés/hatástalanítás

A következő fejezetben a különböző élesítési és hatástalanítási módszereket ismertetjük.

Élesítés

Ha minden zóna alapállapotban van, akkor a rendszer normál módon élesíthető. A rendszer élesítése hatására üzenet kerül továbbításra a központi állomáshoz, megadva, melyik felhasználó hajtotta végre a műveletet.

A rendszer élesítése:

1.	Ellenőrizze, hogy minden zóna zárt állapotban van-e. A készenlétjelző (Ready) LED fénye jelzi, hogy a rendszer élesíthető.

2.	Írjon be érvényes felhasználói kódot. A kezelőbillentyűzet mindaddig csipogó hangjelzést szolgáltat, amíg a kilépési késleltetés időtartama le nem telik.

Kényszerélesítés

A kényszerélesítés lehetővé teszi a felhasználó számára a rendszer élesítését akkor is, ha vannak olyan zónák, melyek nincsenek alaphelyzetben. Az Electronics Line cég azt ajánlja a felhasználónak, hogy várja meg, hogy mindegyik zóna alaphelyzetbe kerüljön és a rendszer normál módon legyen élesíthető.

Megjegyzés: 		Amennyiben a zónák a kilépési késleltetés lejártát követően sem kerülnek alaphelyzetbe, akkor riasztás történik.

A rendszer kényszerélesítése:

1.	Nyomja meg a * és a 8 billentyűt.

2.	Írjon be érvényes felhasználói kódot. A kezelőbillentyűzet mindaddig csipogó hangjelzést szolgáltat, amíg a kilépési késleltetés időtartama le nem telik.

Gyorsélesítés

Ezen funkció segítségével a Penta vezérlőközpont érvényes felhasználói kód beírása nélkül élesíthető. Gyors élesítés hatására az "Armed by User 1 (1. felhasználó általi élesítés)" üzenet kerül továbbításra a központi állomáshoz.

A rendszer gyorsélesítése:

1.	Ellenőrizni kell, hogy minden zóna zárt állapotban van-e. A készenlétjelző (Ready) LED fénye jelzi, hogy a rendszer készen áll az élesítésre.

2.	Nyomja meg a * és a 0 billentyűt. A kezelőbillentyűzet mindaddig csipogó hangjelzést szolgáltat, amíg a kilépési késleltetés időtartama le nem telik.

STAY élesítés

Ez a funkció csak a kerületi zónákat élesíti, lehetővé téve, hogy a rendszer élesített állapota esetén is tartózkodhassanak személyek a védendő területen.

A rendszer élesítése STAY módban:

1.	Ellenőrizze, hogy minden zóna zárt állapotban van-e, kivéve a belső zónákat. A készenlétjelző (Ready) LED fénye jelzi, hogy a rendszer élesíthető.

2.	Nyomja meg a * és 9 billentyűt.

3.	Írjon be érvényes felhasználói kódot. A kezelőbillentyűzet mindaddig csipogó hangjelzést szolgáltat, amíg a kilépési késleltetés időtartama le nem telik.

Azonnali élesítés

A rendszer belépési/kilépési késleltetés nélkül is használható. A * gombnak a kilépési késleltetés, vagy a rendszer élesített állapota során történő megnyomása törli mind a kilépési, mind a belépési késleltetést.

Hatástalanítás

A Penta vezérlőközpont érvényes felhasználói kódnak a belépési késleltetés során való beírásával hatástalanítható. Amennyiben Ön a kód beírásakor hibát vét, nyomja meg a # billentyűt, majd írja be ismét a kódot. A kód elfogadása esetén az élesítésjelző LED fénye kialszik, a szaggatott késleltetésjelző hangjelzés pedig abbamarad. Amennyiben a késleltetés leteltéig nem kerül érvényes kód bevitelre, akkor a rendszer riasztásjelzést szolgáltat.

Élesítés/hatástalanítás kulcsos kapcsoló segítségével

A rendszer élesítése és hatástalanítása történhet BE/KI kulcsos kapcsolóval is. A kulcsos kapcsoló két üzemmódja az alábbi:

1.	Tárolt üzemmód: 			A kulcsos kapcsoló zárása élesíti, nyitása hatástalanítja a rendszert.

2.	Pillanatszerű működés: 		A kulcsos kapcsoló nyitása, illetve zárása vagy élesíti, vagy hatástalanítja a rendszert.

3.6 	Segélykérő gombok

Segélykérés esetén háromfajta riasztásjelzés állítható elő a kívánt segélykérő billentyű megnyomásával és 2 mp-nél hosszabb idejű nyomvatartásával. Ezen riasztásjelzések hatására a megfelelő segélykérő üzenet kerül továbbításra a központi állomáshoz. A segélykérő billentyűk az alábbiak:

F	Tűzjelzés: 			Tűzjelző csengőt szólaltat meg, Tűzjelzési (Fire) eseménykódot továbbít a központi állomáshoz (17-es cím) és benaplóz a segélykérés/üzemzavar eseménynaplóba.

E	Mentők:			"Mentők (Emergency)" üzenetet továbbít a központi állomáshoz (18-as cím), a szirénát megszólaltatja (ha erre be van programozva a 01 címen) és benaplóz a segélykérés/üzemzavar eseménynaplóba.

P	Rendőrség:			"Rendőrség (Police)" üzenetet továbbít a központi állomáshoz (16-os cím), a szirénát megszólaltatja (ha erre be van programozva a 01 címen) és benaplóz a segélykérés/üzemzavar eseménynaplóba.

3.7 	Felhasználói kódok

A felhasználói kódok azok a kódok, amelyek a felhasználó számára hozzáférést tesznek lehetővé a rendszer különböző funkcióihoz, mint például élesítés és hatástalanítás. Mindegyik felhasználói kód négyjegyű. A négy felhasználói kód közül mindössze az 1. felhasználói kód jogosult a többi felhasználói kód és a csendes riasztási kód programozására. Az 1. felhasználói kód gyári alapbeállítás szerint "1111". Haladéktalanul programozza át azonban a kódot a gyári alapbeállításról annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá az Ön rendszeréhez. A telepítői kód (alapbeállítása: 1234) az egyetlen olyan felhasználói kód, amely hozzáférést tesz lehetővé a programozási paraméterekhez. A 59-es címen programozható.

Az 1.- 4. felhasználói kódok programozása:

1.	Nyomja meg a * és az 5 billentyűt.

2. 	Írja be az 1. felhasználói kódot. Ekkor az élesítésjelző (Armed) és a rendszerállapotjelző (System) LED villogni kezd, a zónajelző LED-ek pedig az egyes felhasználói kódok programozási állapotát jelzik, az alábbiak szerint:

A LED nem világít:		Nincs beprogramozva

Világít: 			Be van programozva

Villog: 				Éppen programozás alatt áll

3.	Írja be a módosítandó kód számát (1 - 4). A kívánt zónához tartozó LED villogni kezd.

4.	Írja be az új felhasználói kódot. Ekkor a LED villogása abbamarad.

Megjegyzés: 		Amennyiben az új kód megegyezik a meglévő felhasználói kóddal, akkor hibajelző hangjelzés szólal meg és az új kód nem kerül elfogadásra.

Felhasználói kód törlése:

1.	Nyomja meg a * és az 5 billentyűt.

2.	Írja be az 1. felhasználói kódot.

3.	Írja be a törölni kívánt kód számát (1 - 4). Ekkor a kívánt zónához tartozó LED villogni kezd.

4.	Írja be a következőt: *,*,*,*. Ekkor a LED villogása abbamarad és a kód törlődik.

Megjegyzés: 		Tilos az 1. felhasználói kódot törölni, mivel ezen kód törlése megakadályozza a felhasználót felhasználói kódok programozásában! Amennyiben az 1. felhasználói kód véletlenül mégis törlésre került, akkor állítsa vissza az alapbeállítást a 2.6 pontban (A rendszer bekapcsolása) leírtak szerint.

Csendes riasztási kód

A felhasználó, amennyiben kényszerítik a rendszer hatástalanítására, a csendes riasztási kód megadásával hatástalaníthatja a rendszert, melynek hatására a rendszer a központi állomáshoz csendes riasztás jelzést továbbít.

A csendes riasztási kód programozása:

1.	Nyomja meg a * és 5 billentyűt.

2.	Írja be az 1. felhasználói kódot.

3.	Nyomja meg az 5 billentyűt. Ekkor a készenlétjelző (Ready) LED villogni kezd.

4.	Ekkor vagy írjon be új csendes riasztási kódot, vagy a meglévő kód törléséhez a következőt: * * * *

3.8 	Zónaáthidalás/Zónaáthidalás megszüntetése

A Penta vezérlőközpont a felhasználó számára lehetőséget nyújt zónaáthidalásra. Zónaáthidalás esetén a rendszer az adott zónát figyelmen kívül hagyja és annak működésbe lépésekor nem szolgáltat riasztásjelzést.

Zónaáthidalás:

1.	Nyomja meg a * és az 1 billentyűt.

2.	Írjon be érvényes felhasználói kódot. Ekkor a rendszerállapotot jelző (System) LED villogni kezd, az aktuálisan áthidalt zónákhoz tartozó LED-ek pedig világítanak.

3.	Írja be az áthidalni kívánt zóna számát. Ekkor a megfelelő zónajelző LED világítani kezd.

4.	A # billentyű megnyomásával lépjen ki a zónaáthidalás módból. Az áthidalt zónákhoz tartozó LED-ek villognak.

Zónaáthidalás megszüntetése

1.	Nyomja meg a * és 1 billentyűt.

2.	Írjon be érvényes felhasználói kódot. Ekkor a rendszerállapotot jelző (System) LED villogni kezd, az aktuálisan áthidalt zónák zónajelző LED-jei pedig világítani kezdenek.

3.	Írja be azon zóna számát, melynek áthidalását megszüntetni kívánja. Ekkor a megfelelő zónajelző LED fénye kialszik.

4.	A # billentyű megnyomásával lépjen ki a zónaáthidalás módból.

Megjegyzés! 		A rendszer hatástalanításakor minden zónaáthidalás automatikusan megszűnik.

3.9 	Eseménynapló

Az eseménynapló azokat a rendszerrel kapcsolatos eseményeket rögzíti, melyek a legutolsó élesítés óta történtek. Amennyiben az eseménynapló valamilyen eseményt tartalmaz, akkor a rendszerállapotot jelző (System) LED mindaddig villog, amíg a megfelelő eseménynaplót meg nem jelenítik. Amennyiben az üzemzavar állapot továbbra is fennáll, akkor a rendszerállapotjelző LED továbbra is villog mindaddig, amíg a szóban forgó állapotot meg nem szüntették.

# Segélykérés/üzemzavar (Emergency/Trouble) eseménynapló

Ez az eseménynapló az alábbiakat naplózza be: zóna szabotázsjelzés, csengőköri üzemzavar, kezelőbillentyűzet üzemzavar, kezelőbillentyűzet szabotázsjelzés, valamint a három segélykérő billentyű által aktivált riasztásjelzések. Üzemzavar előfordulása esetén, kérjük, forduljon a telepítőhöz.

A "Segélykérés/Üzemzavar" eseménynapló megjelenítése:

1.	Nyomja meg a * és a 2 billentyűt. Ennek hatására a zónajelző LED-ek a különböző üzemzavarokat jelzik. Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes LED-ek által jelzett üzemzavar állapotokat:

1 -	Rendszer üzemzavar

2 -	Riasztás a P billentyűvel (Police - Rendőrség)

3 -	Riasztás a F billentyűvel (Fire - Tűz)

4 -	Riasztás a E billentyűvel (Emergency - Mentők)

2. A # gomb megnyomásával lépjen ki az eseménynaplóból.

Megjegyzés: 	Rendszer üzemzavar előfordulása esetén kérjük, forduljon a telepítőhöz.

Zónariasztás (Zone Alarm) eseménynapló

A zónariasztás eseménynapló azon zónákat jeleníti meg, amelyekben a rendszer legutolsó élesítése óta riasztás történt.

A zónariasztás eseménynapló megjelenítése:

1.	Nyomja meg a * és a 3 billentyűt. Ekkor az adott zónából érkező riasztást a megfelelő zónajelző LED jelzi.

2.	A # gomb megnyomásával lépjen ki az eseménynaplóból.

Mindkét napló a rendszer soronkövetkező élesítésekor automatikusan törlődik.

3.10 	További funkciók

Csengőműködés törlése

A csengőműködés törlése az alábbiak szerint történik:

*	Írjon be érvényes felhasználói kódot, vagy forgassa el a kulcsos kapcsolót, mintha hatástalanítaná a rendszert.

Csengő/LED tesztelése

A tesztet az alábbiak szerint kell végrehajtani:

•	Nyomja meg a 4 billentyűt. Ekkor a sziréna megszólal és a kezelőbillentyűzeten lévő összes LED 2 sec időtartamon át világít.

Zóna dallamcsengő jelzés be- illetve kikapcsolása

A kezelőbillentyűzet beprogramozható úgy is, hogy a rendszer hatástalanított állapota esetén dallamcsengő-jelzéssel jelezze a kerületi zónák nyitását, vagy zárását.

Ezen funkció bekapcsolt és kikapcsolt állapot közötti átkapcsolása az alábbiak szerint történhet:

•	Nyomja meg a * és 6 billentyűt a rendszer hatástalanított állapota során.

A kezelőbillentyűzet a dallamcsengő funkció bekapcsolt állapotát folyamatos hangjelzéssel, a dallamcsengő funkció kikapcsolt állapotát pedig egy sorozat rövid, csipogó hangjelzéssel jelzi.

Kezelőbillentyűzet háttérvilágításának be-/kikapcsolása

A háttérvilágítás átkapcsoló rendszerű be- és kikapcsolása az alábbiak szerint történhet:

•	Nyomja le és tartsa nyomva a # billentyűt legalább 2 mp-ig.

4.	A rendszer programozása

4.1. 	Általános rész

A Penta típusú vezérlőközpont programozása történhet akár LED-es kezelőbillentyűzetről, akár távprogramozás útján az Electronics Line cég által kifejlesztett távprogramozó szoftver felhasználásával. Távprogramozással kapcsolatban a szoftverhez mellékelt kézikönyv tartalmaz bővebb információt.

4.2  Útmutató a programozáshoz

A vezérlőközpont 61 paramétercímmel rendelkezik, melyek segítségével a rendszer pontos egyedi konfigurációja a felhasználói igényekhez igazítható. Az egyes címekkel kapcsolatos opciókat a 4.3 ("Programozási paraméterek" c.) rész ismerteti. Minden programozási paraméter a Penta vezérlőközpont nem-illékony EEPROM memóriájában tárolódik, amely az adatokat a tápfeszültség kikapcsolása esetén is megőrzi. Közvetlenül a rendszer telepítését követő programozás előtt állítsa helyre az alapparamétereket a 2.6 pontban ("A rendszer bekapcsolása")  leírtak szerint.

A rendszer programozása:

1.	Győződjön meg arról, hogy a rendszer hatástalanítva van.

2.	Nyomja meg a  *  7  billentyűket.

3.	Írja be a telepítői kódot (a telepítői kód alapbeállítási értéke: 1 2 3 4). Ekkor az élesítésjelző (Armed) LED világítani kezd, a rendszerállapot jelző (System) LED pedig villog.

4.	Írja be a beprogramozandó kétjegyű paramétert. Ekkor a készenlétjelző (Ready) LED világít, az élesítésjelző (Armed) LED pedig villog.

5.	Írjon be új értéket, vagy nyomja meg a # gombot a törléshez. Amennyiben az érték sikeresen megváltoztatásra került, akkor a kezelőbillentyűzet nyugtázó hangjelzést szolgáltat és a készenlétjelző LED kikapcsol.

6.	A # gomb megnyomásával lépjen ki a programozási módból.

Megjegyzés: 		A rendszer telepítését követően azonnal meg kell változtatni a telepítési kód alapbeállítását.

Hexadecimális értékek

Bizonyos programozási paraméterek esetén hexadecimális értéket kell megadni. Hexadecimális adat megadásához 9-nél nagyobb hexadecimális számok esetén az alábbi számjegykombinációkat kell alkalmazni:

*,0 = A  	*,1 = B  	*,2 = C   	*,3 = D   	*,4 = E   	*,5 = F

Kezelőbillentyűzet programozási hangjelzések

A kezelőbillentyűzet a programozás megkönnyítése érdekében hangjelzés sorozatokat szolgáltat, melyek a programozás során a telepítő számára állapotjelzést nyújtanak. Az alábbiakban összefoglaljuk a kezelőbillentyűzet programozási hangjelzéseit:

Rövid csipogó jelzés		=	Az egyes billentyűműködtetések visszajelzése

Hosszú csipogó jelzés		=	Sikeres bevitel nyugtázása

Alacsony csipogó jelzés		=	Hiba, nem megengedett bevitel

Folyamatos csipogó jelzés	=	Belépési/kilépési késleltetés

4.3	Programozási paraméterek

A következő részben felsoroljuk a Penta riasztórendszer azon programozási paramétereit, melyek a rendszer konfigurálásához használatosak. Az alapparaméterek felsorolását illetően kérjük, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Cím: 01		Egyéb

Ez a cím a rendszer paraméterbeállításával kapcsolatban számos lehetőséget kínál. Adjon meg öt jegyet ezen a paramétercímen az alábbiaknak megfelelően:

| Első jegy: P és E billentyű funkciók 0 = P és E - hallható riasztások 1 = E - hallható riasztás, P - csendes riasztás 2 = E - csendes riasztás, P - hallható riasztás 3 = P és E - csendes riasztások Harmadik jegy: Kulcsos kapcsoló funkció 0 = Tárolt rendszerű 8 = Pillanatműködésű Negyedik jegy: Szabotázsérzékelő zóna meghatározása 0 = Élesítő/hatástalanító kulcsos kapcsoló 4 = Szabotázsérzékelő zóna Ötödik jegy: Kezelőbillentyűzetek 0 = Nincs kezelőbillentyűzet 1 = Egy kezelőbillentyűzet 2 = Két kezelőbillentyűzet 3 = Három kezelőbillentyűzet |  |  |
| --- | --- | --- |

Cím: 02 	Kommunikációs lehetőségek

Ez a paramétercím a kommunikáció és/vagy távprogramozás során használatos különböző opciókat tartalmazza. Adjon meg 5 jegyet, az alábbiak szerint:

| Első jegy: Tárcsázási mód 0 = Impulzusrendszerű 1 = DTMF Második jegy: A távprogramozási hozzáférés típusa 0 = Hozzáférési kód 8 = Visszahívás Harmadik jegy: Távprogramozás hozzáférés 0 = Letiltás 4 = Engedélyezés Negyedik jegy: Kapcsolatfelvétel (handshake) jelzés 0 = 1400 Hz-es jelzés 2 = 2300 Hz-es jelzés Ötödik jegy: Protokoll 0 = 20 pps, 4/2, paritás nélküli 1 = "Kövess (Follow me)" funkció |  |  |
| --- | --- | --- |

Cím: 03  		1. zóna meghatározása

Öt reakciótípus egyike rendelhető az 1. zónához. Mindegyik zónatípus beprogramozható csendes, illetve hallható riasztást szolgáltató zónaként. A csendes zóna, működésbe lépése esetén, nem hoz működésbe sem szirénát, sem csengőt.

00 	= 	kerületi zóna, késleltetéssel (csendes)

10 	= 	kerületi zóna, késleltetéssel (hallható)

01 	= 	kerületi zóna (csendes)

11 	= 	kerületi zóna (hallható)

02 	= 	feltételes zóna (csendes)

12 	= 	feltételes zóna (hallható)

03 	= 	belső zóna (csendes)

13 	= 	belső zóna (hallható)

04 	= 	24-órás zóna

14 	= 	24-órás zóna

Cím: 04  		2. Zóna meghatározás

Azonos a fentiekkel, de a 2. zóna esetére

Cím: 05		3. Zóna meghatározás

Azonos a fentiekkel, de a 3. zóna esetére

Cím: 06		4. Zóna meghatározás

Azonos a fentiekkel, de a 4. zóna esetére

Cím: 07  		Belépési késleltetés

A belépési késleltetés határozza meg azt az időtartamot, melyen belül a felhasználónak a rendszert hatástalanítania kell, mielőtt riasztásra kerülne sor. Belépési késleltetés kizárólag akkor indul el, ha a védett helyiségbe "késleltetett kerületi zónaként" definiált zónán keresztül lépnek be. Ezen a paramétercímen 1 és 255 sec közötti hexadecimális érték adható meg, az "A" függelékben szereplő hexadecimális átszámítási táblázat segítségével.

Cím: 08  		Kilépési késleltetés

Az időtartam, melyen belül a felhasználónak el kell távoznia a védett helyiségből az élesítést követően. Ezen időtartam alatt a zóna megszakadása nem hoz működésbe riasztásjelzést. Ezen a paramétercímen 1 és 255 sec közötti hexadecimális érték adható meg, az "A" függelékben szereplő hexadecimális átszámítási táblázat segítségével.

###### Cím: 09  		Csengőműködési időtartam

A csengőműködési időtartam az az időtartam, amelyen át a csengő, vagy a sziréna a riasztás előfordulását követően működik. Erre a címre 1 és 5 perc közé eső értéket kell beprogramozni.

Cím: 10  		Programozható kimenetek (PGM opciók)

A PGM (programozható kimenet) opció felhasználható bizonyos állapotok, vagy üzemzavar jelzésére. A PGM kimenet aktiválása esetén a (9) kapocs a földre kapcsolódik. A PGM kimenet beprogramozását az alábbi táblázat alapján kell végezni:

| Érték | Típus | Működésbe lép az alábbi hatására: | Működése megszűnik az alábbi hatására: |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | PGM letiltva | - | - |
| 01 | Rendszerállapot | A rendszer élesítése | A rendszer hatástalanítása |
| 02 | Rendszerállapot | Belépési/kilépési követő | Belépési/kilépési követő |
| 04 | Rendszerállapot | A rendszer kommunikál | Kommunikáció vége |
| 08 | Rendszer üzemzavar | Tápfeszültségkiesés | Tápfeszültség helyreállás |
| 10 | Rendszerállapot | Csengőkövető | Csengőkövető |

Eseménykódok

Minden esemény beprogramozható oly módon, hogy kétjegyű eseménykódot továbbítson a központi állomáshoz. Ezen kódokat rendszerint a központi állomás adja meg. Érdeklődje meg a központi állomás kezelőjétől/tulajdonosától a különböző eseménykódokat. Valamely eseménykód letiltásához az adott kódot 00-ra kell beprogramozni. A kommunikációs program letiltásához minden eseménykódot 00-ra kell beprogramozni.

* "Kövess (Follow me)" funkció használata esetén ezen címekre 00-nál nagyobb értéket kell beprogramozni.

Cím: 11		Riasztás az 1. zónából*

Cím: 12  		Riasztás a 2. zónából*

Cím: 13  		Riasztás a 3. zónából*

Cím: 14  		Riasztás a 4. zónából*

Cím: 15  		Riasztás a szabotázsérzékelő zónából*

Cím: 16  		Riasztás a P billentyűvel*

Cím: 17  		Riasztás a F billentyűvel*

Cím: 18  		Riasztás a E billentyűvel*

Cím: 19  		1. zóna helyreállás

Cím: 20  		2. zóna helyreállás

Cím: 21  		3. zóna helyreállás

Cím: 22  		4. zóna helyreállás

Cím: 23  		Szabotázsérzékelő zóna helyreállás

Cím: 24  		P billentyűs riasztás helyreállása

Cím: 25  		F billentyűs riasztás helyreállása

Cím: 26  		E billentyűs riasztás helyreállása

Cím: 27  		A rendszer élesítve (1. felhasználói kód)

Cím: 28  		A rendszer élesítve (2. felhasználói kód)

Cím: 29  		A rendszer élesítve (3. felhasználói kód)

Cím: 30  		A rendszer élesítve (4. felhasználói kód)

Cím: 31  		A rendszer hatástalanítva (1. felhasználói kód)

Cím: 32  		A rendszer hatástalanítva (2. felhasználói kód)

Cím: 33  		A rendszer hatástalanítva (3. felhasználói kód)

Cím: 34  		A rendszer hatástalanítva (4. felhasználói kód)

Cím: 35  		A rendszer hatástalanítva (Csendes riasztás kód)

Cím: 36  		Kimerült akkumulátor

Cím: 37  		Hálózati feszültség kimaradás

Cím: 38  		Nincs felhasználva

Cím: 39  		Kezelőbillentyűzet üzemzavar

Cím: 40  		Akkumulátorfeszültség helyreállt

Cím: 41  		Hálózati feszültség helyreállt

Cím: 42  		Nincs felhasználva

Cím: 43  		kezelőbillentyűzet üzemzavar megszűnt

Cím: 44  		Csengőműködés törlése

Cím: 45  		Periodikus teszt

Cím: 46		1. zóna áthidalása

Cím: 47  		2. zóna áthidalása

Cím: 48		3. zóna áthidalása

Cím: 49		4. zóna áthidalása

Cím: 50 		1. zóna áthidalásának megszüntetése

Cím: 51 		2. zóna áthidalásának megszüntetése

Cím: 52 		3. zóna áthidalásának megszüntetése

Cím: 53 		4. zóna áthidalásának megszüntetése

Cím: 54		Primer telefonszám

A primer telefonszám az a telefonszám, melyet a vezérlőközpont valamely esemény előfordulása esetén elsőként hív. Ennél a paramétercímnél maximum 16-jegyű szám adható meg. 2 mp-es szünet a B (*,1) megnyomásával programozható be, impulzusrendszerű tárcsázásról DTMF tárcsázásra pedig az E(*,4) megnyomásával lehet átkapcsolni. A B és E hexadecimális jegyek is beleszámítandók a 16 jegybe. A telefonszám utolsó jegyének beprogramozása után nyomja meg az ENTER billentyűt.

Cím: 55		Biztonsági telefonszám

A biztonsági telefonszámot a vezérlőközpont akkor hívja fel, ha öt hívási kísérlet után sem tudott kommunikálni a primer telefonszámmal. A biztonsági telefonszám beprogramozása a primer telefonszám programozásával azonos módon történik (54-es cím).

Cím: 56		Távprogramozási visszahívási telefonszám

A távprogramozási kommunikáció két módon, hozzáférési kóddal, illetve visszahívással jöhet létre (ld. a 02 cím második jegyét). Távprogramozási visszahívás kiválasztása esetén a távprogramozó felhívja a vezérlőközpontot, majd a vezérlőközpont befejezi a hívást és ezután visszahívja a távprogramozót a szóban forgó címre beprogramozott telefonszámon.

Megjegyzés: 		Valamely telefonszám letiltásához lépjen be a megfelelő címre, majd nyomja meg az ENTER billentyűt. Biztonsági telefonszám csakis akkor programozható be, ha előzőleg primer telefonszám is beprogramozásra került.

Cím: 57		Távprogramozási hozzáférési kód

Ez a 4-jegyű kód a távprogramozóhoz való hozzáférést biztosítja.

Megjegyzés:		Hexadecimális jegyek megadása tilos!

Cím: 58		Ügyfélkód

Eseménykód továbbításakor a központi állomás ügyfélkódot vesz az ügyfél azonosítása céljából. Adjon meg 4-jegyű ügyfélkódot ezen a címen.

Cím: 59		Telepítői kód

A telepítői kód olyan, 4-jegyű kód, amely a programozási módhoz való hozzáférést tesz lehetővé. Ezen kód alapbeállítását (1234) a rendszer telepítését követően azonnal meg kell változtatni.

4.4 	Periodikus teszt időzítés törlése

24 óránként 1 alkalommal periodikus teszt eseménykód (45-ös cím) kerül továbbításra a központi állomáshoz. Ezen kód első továbbítására 24 órával azután kerül sor, hogy a vezérlőközpontot tápfeszültség alá helyezték. Ha eltérő időpontra van szükség, akkor a vezérlőközpont beprogramozható úgy is, hogy az eseménykódot 24 óránként azon pillanattól kezdve küldje, amikor a periodikus teszt időzítést törölték (Reset).

A periodikus teszt időzítés nullázása:

1. 	A * és 7 megnyomásával lépjen be programozási módba.

2. 	Írja be a telepítői kódot. Ekkor az élesítésjelző LED világítani kezd, a rendszerállapotjelző LED pedig villog.

3. 	Írja be a következőt: 99. Ekkor a periodikus teszt időzítése törlődik és periodikus teszt kód kerül továbbításra központi állomáshoz.

4. 	A # gomb megnyomásával lépjen ki a programozási módból.

#### "A" függelék

##### Decimális/hexadecimális átszámítási táblázat

Az itt szereplő decimális/hexadecimális átszámítási táblázat segítséget nyújt a programozás során.

PENTA -  Alapbeállítások

| 01) Rendszerparaméterek P és E billentyű funkciók P és E - csendes riasztások Kulcsos kapcsoló funkció Tárolt rendszerű Szabotázsérzékelő zóna meghatározása Szabotázsérzékelő zóna Kezelőbillentyűzetek Egy kezelőbillentyűzet |  |  |
| --- | --- | --- |

| (02) Kommunikációs paraméterek Tárcsázási mód DTMF A távprogramozási hozzáférés típusa Hozzáférési kód Távprogramozás hozzáférés Engedélyezés Kapcsolatfelvétel (handshake) jelzés 1400 Hz-es jelzés Ötödik jegy: Protokoll 20 pps, 4/2, paritás nélküli |  |  |
| --- | --- | --- |

Zónák meghatározása

(03 - 06)	Alapbeállítás mindegyik zónát illetően:

00 = kerületi zóna, késleltetéssel (csendes)

Időzítések

(07)	0 F h  belépési késleltetés (15 sec)

(08)	3 C h  kilépési késleltetés (60 sec)

(09) 	0 5 h  csengőműködési időtartam (5 perc)

PGM kimenet funkciók	(10)	0 0	(PGM letiltva)

Eseménykódok		(11 - 53)  Alapbeállítás mindegyik eseménykódot illetően: 00

Távprogramozási hozzáférési kód		(57) 	0 5 0 5

Ügyfélkód			(58) 	F F F F

Telepítői kód			(59) 	1 2 3 4

PENTA  -  Programozási űrlapok

(01)		Rendszerparaméterek

| Első jegy: P és E billentyű funkciók 0 = P és E - hallható riasztások 1 = E - hallható riasztás, P - csendes riasztás 2 = E - csendes riasztás, P - hallható riasztás 3 = P és E - csendes riasztások Harmadik jegy: Kulcsos kapcsoló funkció 0 = Tárolt rendszerű 8 = Pillanatműködésű Negyedik jegy: Szabotázsérzékelő zóna meghatározása 0 = Élesítő/hatástalanító kulcsos kapcsoló 4 = Szabotázsérzékelő zóna Ötödik jegy: Kezelőbillentyűzetek 0 = Nincs kezelőbillentyűzet 1 = Egy kezelőbillentyűzet 2 = Két kezelőbillentyűzet 3 = Három kezelőbillentyűzet |  |  |
| --- | --- | --- |

(02)	 	Kommunikációs paraméterek

| Első jegy: Tárcsázási mód 0 = Impulzusrendszerű 1 = DTMF Második jegy: A távprogramozási hozzáférés típusa 0 = Hozzáférési kód 8 = Visszahívás Harmadik jegy: Távprogramozás hozzáférés 0 = Letiltás 4 = Engedélyezés Negyedik jegy: Kapcsolatfelvétel (handshake) jelzés 0 = 1400 Hz-es jelzés 2 = 2300 Hz-es jelzés Ötödik jegy: Protokoll 0 = 20 pps, 4/2, paritás nélküli 1 = "Kövess (Follow me)" funkció |  |  |
| --- | --- | --- |

Zónák meghatározása

| (03) 1. zóna: _,_ (04) 2. zóna: _,_ (05) 3. zóna: _,_ (06) 4. zóna: _,_ |  | 00 = kerületi zóna, késleltetéssel (csendes) 10 = kerületi zóna, késleltetéssel (hallható) 01 = kerületi zóna (csendes) 11 = kerületi zóna (hallható) 02 = feltételes zóna (csendes) 12 = feltételes zóna (hallható) 03 = belsőzóna (csendes) 13 = belső zóna (hallható) 04 = 24-órás zóna 14 = 24-órás zóna |
| --- | --- | --- |

# Időzítések

(07) _,_ h  	belépési késleltetés (1 - 255 sec)

(08) _,_ h  	kilépési késleltetés (1 - 255 sec)

(09) _,_ h  	csengőműködési időtartam (1 - 5 perc)

PGM kimenet funkciók

(10) _,_ 		00 -	PGM letiltva

01 - 	A rendszer élesítése/hatástalanítása

02 -	Belépési/kilépési követő

04 -	Kommunikációs állapot

08 -	Tápfeszültség kiesés/helyreállás

Eseménykódok

(11) _,_	Riasztás az 1. zónából

(12) _,_	Riasztás a 2. zónából

(13) _,_	Riasztás a 3. zónából

(14) _,_	Riasztás a 4. zónából

(15) _,_	Riasztás a szabotázsérzékelő zónából

(16) _,_	Riasztás a P billentyűvel

(17) _,_	Riasztás a F billentyűvel

(18) _,_	Riasztás a E billentyűvel

(19) _,_	1. zóna helyreállás

(20) _,_	2. zóna helyreállás

(21) _,_	3. zóna helyreállás

(22) _,_	4. zóna helyreállás

(23) _,_	Szabotázsérzékelő zóna helyreállás

(24) _,_	P billentyű riasztás helyreállás

(25) _,_	F billentyű riasztás helyreállás

(26) _,_	E billentyű riasztás helyreállás

(27) _,_	Rendszer élesítve (1. felhasználói kód)

(28) _,_	Rendszer élesítve (2. felhasználói kód)

(29) _,_	Rendszer élesítve (3. felhasználói kód)

(30) _,_	Rendszer élesítve (4. felhasználói kód)

(31) _,_	A rendszer hatástalanítva (1. felhasználói kód)

(32) _,_	A rendszer hatástalanítva (2. felhasználói kód)

(33) _,_	A rendszer hatástalanítva (3. felhasználói kód)

(34) _,_	A rendszer hatástalanítva (4. felhasználói kód)

(35) _,_	A rendszer hatástalanítva (Csendes riasztás kód)

(36) _,_	Kimerült akkumulátor

(37) _,_	Hálózatkimaradás

(38) _,_	Nincs felhasználva

(39) _,_	Kezelőbillentyűzet üzemzavar

(40) _,_	Akkumulátorfeszültség helyreállt

(41) _,_	Hálózati feszültség helyreállt

(42) _,_	Nincs felhasználva

(43) _,_	Kezelőbillentyűzet üzemzavar megszűnt

(44) _,_	Csengőműködés törlése

(45) _,_	Periódikus tesztelés

(46) _,_	1. zóna áthidalása

(47) _,_	2. zóna áthidalása

(48) _,_	3. zóna áthidalása

(49) _,_	4. zóna áthidalása

(50) _,_	1. zóna áthidalásának megszüntetése

(51) _,_	2. zóna áthidalásának megszüntetése

(52) _,_	3. zóna áthidalásának megszüntetése

(53) _,_	4. zóna áthidalásának megszüntetése

Telefonszámok

(54) _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_	Primer

(55) _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_	Biztonsági

(56) _,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_	Távprogramozás visszahívási

E = impulzusrendszerű tárcsázásról DTMF tárcsázásra való átkapcsolás

B = 2 sec szünet

(57) _,_,_,_		Távprogramozási hozzáférési kód

(58) _,_,_,_		Ügyfélkód

(59) _,_,_,_		Telepítői kód