Légmagos és vasmagos tárcsagenerátoroknál  mágnesek bemérése és az adatok felhasználásának lehetősége:

Szerintem a mágnesekről megadott prospektus adatok semilyen támpontot nem adnak arra. hogy a beépítés után mi lesz üzemi légrésindukció. Ezt csak a tervezett légrés és beépítési adatok ismeretében, méréssel lehet megállapítani az adott mágnesnél.

( bocs az írás stílusa miatt, de lehet hogy valakinek jól jön ez a részletesség )

A generátor egy tekercsének menetszáma:
    N = Ueff / (4,44 * f * max flukszus)
N = egy tekercs menetszáma
Ueff = a kívánt váltó feszültség a tekercsen volt-ban
f = frekvencia 1 / sec-ban
max fluxus weber-ben ( ami átmegy a tekercsen, és gerjeszti a feszültséget )
Most a max fluxus meghatározását próbálom leírni. Az előző képlet azért lett leírva, hogy látszódjon, mire megy ki a játék.
A fluxus az erővonalak száma. Ezt a mágnesek hozzák létre a generátorban. Ezek az erővonalak átmennek a vason és a légrésen is. Kényelmi, és egyéb szempontok miatt nem az erővonalak számával számolnak, hanem a felület egységre eső erővonalak számával, amit mágneses indukiónak hívnak, jele a "B", egysége a Tesla. 
A Tesla mértékegysége: weber/négyzetméter ( Wb/m^2 ). 
B = fluxus / A ( A = felület m^2-ben) 
Mi a fluxust keressük, ami:
fluxus = B*A ( B=Tesla, A=m^2 )

Kihagytam egy sort, mert ami következik, az nem folytatása az előbbieknek. A légréses elektromágnes húzóereje:
    F=390283*B^2*A
F = húzóerő newton-ban
B = a mágneses indukció a légrésbenTesla-ban ( a négyzeten )
A = a mágnes felülete, ami húz m^2-ben
A húzóerőt adó erővonalak száma az előzőek alapján: 
max fluxus = B*A és ez kell nekünk a menetszámhoz!

Pihenés képpen jön egy kis kisérletezés:
A kézre vigyázz! A mágnesek erősek, ősszecsípik a bőrt! Oldalról nyomd rá a vasra a mágneseket, mert a csapódás miatt az is sérülhet! Védőkesztyű sem árt...
Összeállítjuk az eljövendő generátorunk mágneses körét, és megmérjük a mágnesek maximális húzóerejét.
Nekem a következő jött be:
Egy nagyobb laposvasat letettem a földre. ( Légmagos generátornál ide is kell két mégnes olyan távolságra egymástól, mint ahogy azok a generátorban lesznek.) Ráraktam a tervezett légrésnek megfelelő vastagságú müanyag lapokat.( légmagosnál a laposvasra és nem a mágnesre, nehogy elpattanjon a mágnes!) Két mágnest rátettem egy másik laposvasra olyan távolságra egymástól, mint ahogy azok a generátorban lesznek. Polaritásra ügyelj, egy északi, egy déli felül. Emelés, súlyok felrakása, emelés....majd a súlyok megmérése. Az adatok felírásáról ne felejtkezz el! Mérj adatot különböző légréssel, meg egymásra tett két mágnessel is.

Még mindíg lazítás, csak most papírral, ceruzával. Rajzold fel a kisérletben, és a generátorban a mágneses erővonalakat. Nem pont azonos, de minden erővonal mindkét helyen kétszer megy át a légrésen, és kétszer (légmagosnál négyszer) a mágnesen. Ha így van, az megnyugtató, lehet számolni.
Ne feledd átszámolni: 1 kp = 9.81 newton
B = ( F / (390283*A))^0,5 B=Tesla, F=newton A=m^2 ( a két mágnes alatti felület )
A fluxus, ami átmegy majd a tekercsen, és gerjeszti a feszültséget:
max fluxus = B *A B = Tesla, A = m^2 ( egy mágnes alatti felület )
A különböző légrésekhez különböző max fluxust kapsz, ne feledd ezt egyértelműen jelölni.
A mágneses indukció értékének mágnestől függően B = 0,15-1,5 között kell lenni (talán). B=0,15 gyenge mágnes, vagy nagy légrés.

Meggyőződésem, ha valaki hozzáfog egy légmagos vagy vasmagos tárcsagenerátor elkészítéséhez, ezt a bemérést el kell végeznie.