E88CC 6922 R.F. DOUBLE TRIODE DIMENSIONS AND CONNECTIONS: base: NOVAL Uf = 6,3 V If = 365 mA

| TYPICAL CHARACTERISTIC: Ua; = 90 V. Ug; = 1,3 V. Ia; = 15 mA. S; = 12,5 mA/V. Ri; = 2,6 kOhm. µ; = 33. CAPACITANCES: system I; system II. Cg/k; = 3,1; 3,1 pF. Ca; = 0,18; 0,18 pF. Cg/a; = 1,4; 1,4 pF. | LIMITING VALUES: Ua0; = 550 V. Ua(Ia=0); = 400 V. Ua; = 220 V. Ua(War<0,8W); = 250 V. PaR; = 1,5 W. Wg1R; = 0,03 W. Ik; = 20 mA. Ug; = -100 V. Rg; = 1 MOhm. U+k/f-; = 120 V. U-k/f+; = 60 V. Rk/f; = 20 KOhm. |
| --- | --- |