Katódsugárcsöves monitorok

A monitor a számítógép által küldött szövegek és grafikus képek képernyőn való megjelenítésére szolgáló eszköz. A karaktereket és képeket apró pontokból állítja össze, amint az a mellékelt ábrán is látható.

Manapság a legelterjedtebb típus a katódsugárcsöves monitor, azaz a CRT (Cathode Ray Tube) monitor. A katódsugárcsöves monitornál a képernyőre eső elektronsugár felvillantja a katódsugárcső előtt elhelyezkedő foszforréteggel bevont  felület egy pontját. Ezekből a fénypontokból áll össze a kép.

A CRT monitornak az alapja, a televízióhoz hasonlóan, a katódsugárcső, amelynek felépítését a mellékelt ábra mutatja. Ennek fő részei:

Elektronágyú, amely egy fűtőszál által felmelegített katód elektronsugarat bocsát ki, amelyet a vezérlő rácsra adott feszültséggel lehet be- illetve kikapcsolni. Az elektronokat a képernyő közelében elhelyezett pozitív töltésű (kb. 20 kV) anód vonzza magához. Színes monitoroknál összesen három elektronágyú van, minden alapszínnek megfeleltethető (piros, zöld, kék) egy.

Eltérítő tekercsek, amelyek olyan mágneses teret hoznak létre, amely hatására az elektronsugár a bal felső sarokból kiindulva soronként végigpásztázza az egész képernyőt.

Árnyékmaszk, amely a rajta található lyukak segítségével biztosítja, hogy mindegyik elektronsugár csak a neki megfelelő színű foszforpontot találja el.

Foszforréteggel bevont üveg képernyő, amelyen a három színes fénykibocsátó anyag úgy van elhelyezve, hogy minden képernyőponthoz tartozzon egy piros (R = red), egy zöld (G = green) és egy kék (B = blue) foszforpont. Ezen három alapszínnek a különböző árnyalataiból áll össze a felhasználó számára érzékelhető színes képpont.

A CRT monitorok legfontosabb jellemzői a következők:

Képfrissítési ráta (frame rate): az a sebesség, amely alatt a raszterletapogatás elvén működő monitor elektronsugara a teljes képernyőt végigpásztázza. Mértékegysége a másodpercenként megjelenített teljes képkeretek száma, amely a villogásmentes kép érdekében legalább 25 Hz kell legyen. Manapság azonban a minőségi megjelenítés elfogadott minimuma 75 Hz. A nem váltott soros monitoroknál a képfrissítési ráta megegyezik a függőleges eltérítési jel frekvenciájával, amely a vízszintes szinkronizációs frekvenciával a következő összefüggésben áll:

VÍZSZINTES FREKVENCIA = FÜGGŐLEGES FREKVENCIA x

VÍZSZINTES KÉPPONTOK SZÁMA

Folyamatos (non-interlaced) vagy váltott soros (interlaced) képalakítás. Az interlace üzemmód esetében a monitorok úgy működnek, mint a TV: az egyik képfrissítési lépésnél csak az 1., 3., 5. stb. sorokat rajzolják ki, a következő ütemben pedig a 2., 4., 6. stb. sorokat. Nyilvánvaló, hogy a nagy felbontású grafikában hatékonyabb a non-interlaced típusú, és manapság már szinte kizárólag ilyet használnak.

Felbontás (resolution): a képernyőn megjeleníthető önállóan vezérelhető raszterpontoknak a számát adja meg sor x oszlop bontásban. Az alkalmazott felbontást a monitorvezérlő kártya határozza meg, de ez nem lehet nagyobb a monitor maximális felbontásánál. Ez utóbbi függ a képernyő méretétől, a képernyőpontok közötti távolságtól (dot pitch) és a letapogató frekvenciától.

Multiszinkron (multisynchron): felbontás változtatásának képessége. A multiszinkronos monitor (multisync monitor) többféle vízszintes és függőleges szinkronizációs frekvenciával tud működni, mivel automatikusan érzékeli a bejövő videojel szinkronizációs frekvenciáját.

Utánvilágítás (persistence): a katódsugárcsövekben használt foszfor tulajdonsága, amely által az elektronsugár által felvillantott pont még egy ideig látható marad. A korszerű, magas képfrissítési rátával dolgozó monitoroknál ez az érték nem túl nagy.

Overscan: teljes képernyő használata. A peremletapogató jel (overscan) a képpontos kijelzőre kiküldött videojel azon része, amely a vizuális információkat tartalmazó téglalapon kívül esik. Ez a terület gyakran színes keretet hoz létre a képernyőn.

Alacsony sugárzás (low radiation): a monitor által keltett elektromágneses tér megfelel az erre vonatkozó munkavédelmi előírásoknak. A két legelterjedtebb ajánlás az MPR-II és a TCO. Ma már a legtöbb monitor eleget tesz az ilyen ajánlásoknak.

Képernyőméret: a képcső látható része átlójának collban kifejezett értéke. Irodai alkalmazásoknál a 14", 15", kiadványszerkesztésben a 17", 19" vagy nagyobb kijelzőket alkalmaznak.

Folyadékkristályos monitorok

A folyadékkristályos kijelzők (LCD = Liquid Crystal Display) fényáteresztő elven működnek: egy állandó háttérvilágításból két üveglap közé szorított folyadékkristály vezérlésével megfelelő mennyiségű fényt bocsátanak az előlapra. Itt a képpontoknak megfelelő piros, zöld és kék színeket egyszerű szűrőkkel állítják elő. A kijelző minden cellájára alkalmazott feszültség külön vezérelhető, aminek hatására a folyadékkristály-molekulák egy bizonyos irányba állnak be, és így több vagy kevesebb fényt eresztenek át (lásd az ábrát a következő oldalon).

Az LCD kijelző egy cellájának működési elve

Lapos volta miatt az LCD monitorokat leggyakrabban laptopokban és noteszgépekben használják. Két alaptípusa van:

DSTN (Double-layer Super Twist Nematic) - a cellák kétrétegű passzív mátrixos elrendezése, amelyben a bemenő fény polarizációja általában 210 fokig változtatható a folyadékkristály molekulák elfordításával;

TFT (Thin Film Transistor) - aktív mátrixos technológia, ami azt jelenti, hogy minden cellához tartozik egy tranzisztor, ami a cella ki- és bekapcsolását gyorsítja, és ezáltal csökkenti a monitor válaszidejét.

Az LCD monitorok fő előnye a kis méret és fogyasztás valamint az, hogy a képet nem kell frissíteni. A CRT-vel összehasonlítva viszont a láthatósági szög, a kontraszt és a válaszidő paraméterei kedvezőtlenebbek az LCD-kijelző esetében.

Plazmamonitor

A plazmamonitor nem más, mint piciny fénycsövek alkotta mátrix, amely függőleges és vízszintes elektródamezők között semleges gázt (neon, argon, xenon) tartalmaz. Ha egy cellához tartozó elektródákra magas feszültséget kapcsolnak, akkor a kisülés hatására a cellában lévő gáz ionizálódik és átmegy plazmába. A plazma által kibocsátott ultraibolya sugarak gerjesztik az üveg felületén lévő színes foszfort, amely világítani kezd.

Minden képponthoz három színes (piros, zöld és kék) cella tartozik. A színárnyalatokat a cellát címző impulzus szélességének modulálásával állítják elő (PCM = Pulse Code Modulation).

A plazmamonitorok legnagyobb hátránya a képpontok meglehetősen nagy mérete. Ezért ezeket a lapos kijelzőket nagyméretű televízióknál vagy prezentációs paneleknél alkalmazzák.