- Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente ,Analoge Schaltkreise

| RFT | Beschreibung | Texas Instruments | Motorola | Tele- funken | ITT | Secosem | Siemens | Valvo | SGS- Ates | Fairchild | Linear Techn. Inc. | Sprague | Analog Devices | National Semic. | Thomson- CSF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A109D | Operationsverstärker | SFC2709C |  |  |  | µA709C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B109D | Operationsverstärker |  |  |  | MIC709-5 |  |  | TAA521 |  |  |  |  |  |  |  |
| A110D | Komparator | SN72710N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B110D | Komparator |  |  |  | MIC710-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A202D | Aufnahme- und Wiedergabeverstärker für Tonbandgeräte |  |  |  |  |  |  | TDA1002 |  |  |  |  |  |  |  |
| A210E | NF-Leistungsverstärker 6 W | SN76620AN |  | TBA810S |  | TBA810AS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A210K | NF-Leistungsverstärker 6 W mit Kühlkörper | SN76620AM |  | TBA810S |  | TBA810S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A211D | NF-Leistungsverstärker 1 W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A220D | FM-ZF-Verstärker und Demodulator für Ton-ZF-Stufen |  |  | TBA120S | TBA120S |  | TBA120S | TBA120S |  |  |  |  |  |  |  |
| A223D | FM-ZF-Verstärker und Demodulator |  |  |  |  |  | TBA120U | TBA120U |  |  |  |  |  |  |  |
| A225D | FM-ZF-Verstärker und Demodulator |  |  |  |  |  | TDA1047 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A231D | RGB-Matrix mit Dunkeltastschaltung |  |  | (TBA530) | (TBA530) |  | (TBA530) | (TBA530) |  |  |  |  |  |  |  |
| A232D | RGB-Matrix zur Ansteuerung von PIL-Farbbildröhren |  |  |  |  |  |  | TDA2532 |  |  |  |  |  |  |  |
| A240D | Bild-ZF-Verstärker |  |  | TDA440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A241D | Bild-ZF-Verstärker mit interner AFC-Gewinnung |  |  |  |  |  |  | TDA2541 |  |  |  |  |  |  |  |
| A244D | AM-Empfängerschaltung |  |  |  |  |  | TCA440 | TCA440 |  |  |  |  |  |  |  |
| A250D | Horizontaloszillator für Fernsehempfänger |  |  |  | TBA950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A255D | Horizontalkombination zur Ansteuerung von Thyristor-Ablenkschaltungen |  |  |  |  |  |  | TDA2593 |  |  |  |  |  |  |  |
| A270D | Video- und Leuchtdichtesignalverstärker |  |  |  |  |  | TBA970 | TBA970 |  |  |  |  |  |  |  |
| A273D | Lautstärke- und Balanceeinstellung von Stereo-NF-Verstärkern |  |  |  |  |  |  | TCA730 |  |  |  |  |  |  |  |
| A274D | Höhen- und Tiefeneinstellung von Stereo-NF-Verstärkern |  |  |  |  |  |  | TCA740 |  |  |  |  |  |  |  |
| A277D | LED-Ansteuerschaltkreis |  |  |  |  |  | UAA180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A281D | AM-ZF-Verstärker für Rundfunkempfänger |  |  |  |  |  | TAA981 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A283D | AM/FM-Empfänger |  |  | TDA1083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A290D | Stereodekoder |  | MC1310P |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A295D | SECAM-Dekoder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A301D | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A301V | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A302D | Schwellenspannungsschaltkreis |  |  |  |  |  | TCA345A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1524D | NF-Stereo-Einsteller |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1818D | Aufnahme- und Wiedergabeverstärker |  |  |  |  |  |  | LM1818 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2000V | Doppel-NF-Leistungsverstärker |  |  |  |  |  |  | (TDA4925) |  |  |  |  |  |  |  |
| A2005V | Doppel-NF-Leistungsverstärker |  |  |  |  |  |  | TDA2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2030H | Leistungsverstärker 16 W |  |  |  |  |  |  |  | TDA2030 |  |  |  |  |  |  |
| A2030V | Leistungsverstärker 16 W |  |  |  |  |  |  |  | TDA2030 |  |  |  |  |  |  |
| A3501D | Farbaufbereitungs-Schaltkreis |  |  |  |  |  |  | TDA3501 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3510D | PAL-Dekoder |  |  |  |  |  |  | TDA3510 |  |  |  |  |  |  |  |
| A3520D | SECAM-Dekoder |  |  |  |  |  |  | TDA3520 |  |  |  |  |  |  |  |
| A4100D | AM/FM-Kombischaltung |  |  |  |  |  | TDA4100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4510D | Stereodekoder |  |  |  |  |  | TDA4510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B060D | 1 Kleinleistungs-BIFET-OPV | TL060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B061D | 1 Kleinleistungs-BIFET-OPV | TL061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B062D | 2 Kleinleistungs-BIFET-OPV | TL062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B064D | 4 Kleinleistungs-BIFET-OPV | TL064 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B066D | 1 Kleinleistungs-BIFET-OPV | TL066 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B080D | 1 BIFET-OPV | TL080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B081D | 1 BIFET-OPV | TL081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B082D | 2 BIFET-OPV | TL082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B083D | 2 BIFET-OPV | TL083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B084D | 4 BIFET-OPV | TL084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B087D | Präzisions-OPV | TL087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B165D | Leistungs-OPV |  |  |  |  |  |  |  | L165H |  |  |  |  |  |  |
| B165V | Leistungs-OPV |  |  |  |  |  |  |  | L165V |  |  |  |  |  |  |
| B176D | programmierbarer Kleinleistungs-OPV |  |  |  |  |  |  |  |  | µA176 |  |  |  |  |  |
| B177D | programmierbarer Kleinleistungs-OPV |  |  |  |  |  |  |  |  | µA177 |  |  |  |  |  |
| B222D | Doppelgegentaktmischer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B260D | Ansteuerung für Schaltnetzteile |  |  |  |  |  |  | TDA1060 |  |  |  |  |  |  |  |
| B303D | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B304D | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B305D | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B306D | Initiator |  |  |  |  |  | (TCA205A) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B308D | NF-Verstärker für Fernsprechmikrofone |  |  |  |  |  | (TBA830) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B318D | NF-Verstärker für Fernsprechmikrofone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B331D | Hörhilfeverstärker |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WC501G |  |  |  |  |
| B340D | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B341D | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B342D | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B315D | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B315E | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B315K | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B325D | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B325E | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B325K | 4-fach Transitorarray | Q2T2222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B360D | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2222 TPQ3724 |  |  |  |
| B360E | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2222 TPQ3724 |  |  |  |
| B360K | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2222 TPQ3724 |  |  |  |
| B380D | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2221 TPQ3725 |  |  |  |
| B380E | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2221 TPQ3725 |  |  |  |
| B380K | 4-fach Transitorarray |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TPQ2221 TPQ3725 |  |  |  |
| B390D | Drehzahl-Regler für Gleichstromkleinmotoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B391D | Motorsteuerung für Kassettenlaufwerke |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B451G | kontakloser Schalter |  |  |  |  |  | SAS251 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B452G | kontakloser Schalter |  |  |  |  |  | SAS251S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B453G | kontakloser Schalter |  |  |  |  |  | SAS251S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B461G | Hall-Effekt-Initiator |  |  |  |  |  | SAS261S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B462G | Hall-Effekt-Initiator |  |  |  |  |  | SAS261 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B511N | Temperatursensor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (AD590) |  |  |
| B555D | Zeitgeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM555CN |  |
| B556D | 2 Zeitgeber |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM556CN |  |
| B589D | Referenzspannungsquelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AD589 |  |  |
| B654D | Servomotor-Steuerung | SN28654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B611D | 1 OPV, TTL-Ausgang |  |  |  |  |  | TCA311A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B615D | 1 OPV, TTL-Ausgang |  |  |  |  |  | TCA315A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B621D | 1 OPV, TTL-Ausgang |  |  |  |  |  | TCA321A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B625D | 1 OPV, TTL-Ausgang |  |  |  |  |  | TCA325A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B631D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TCA331A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B635D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TCA335A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B761D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TCA761A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B765D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TCA765A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B861D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TAA861A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B865D | 1 OPV |  |  |  |  |  | TAA865A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2761D | 2 OPV, interne Frequenzkompensation |  |  |  |  |  | TAA2761A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2765D | 2 OPV, interne Frequenzkompensation |  |  |  |  |  | TAA2765A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2765S | 2 OPV, interne Frequenzkompensation, Darlington-Ausgang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4761D | 4 OPV, interne Frequenzkompensation |  |  |  |  |  | TAA4761A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B4765D | 4 OPV, interne Frequenzkompensation |  |  |  |  |  | TAA4765A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B3170H | Positiv-Spannungsregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM317T |  |
| B3171H | Positiv-Spannungsregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM317HV |  |
| B3370H | Negativ-Spannungsregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM337T |  |
| B3371H | Negativ-Spannungsregler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LM337HV |  |
| B4002D | Schnittstelle Logik / Leistungselektronik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UAA4002DP |
| B4211D | tachogeführte Drehzahlregelung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C504D | 14-Bit I2L-Digitalprozessor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C520D | 3-Digit A/D-Wandler, Dual-Slope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AD2020 |  |  |
| C570D | 8-Bit A/D-Wandler, sukzessive Approximation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AD570 |  |  |
| C571D | 10-Bit A/D-Wandler, sukzessive Approximation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AD571 |  |  |
| C565D | 12-Bit D/A-Wandler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5650D | 10-Bit D/A-Wandler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C5658 | 8-Bit D/A-Wandler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7136 | 3½-Digit A/D-Wandler |  |  |  |  |  | ICL7136 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente Digitale bipolare Schaltkreise

| RFT | Beschreibung | Texas Instruments | Telefunken | ITT | Secosem | Siemens | Valvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D100D | 4 NAND mit je 2 Eingängen | SN7400N | TL7400N | MIC7400N | SFC400E | FLH101 | FJH131 |
| E100D |  | SN8400N | TL8400N |  | SFC400ET | FLH105 |  |
| D103D | 4 NAND mit je 2 Eingängen, Kollektor offen | SN7403N | TL7403N | MIC7403N | SFC403E | FLH291 | FJH291 |
| E103D |  | SN8403N | TL8403N |  | SFC403ET |  |  |
| D104D | 6 Inverter | SN7404N |  |  |  |  |  |
| E104D |  | SN8404N |  |  |  |  |  |
| D108D | 4 AND mit je 2 Eingängen | SN7408N |  |  |  |  |  |
| E108D |  | SN8408N |  |  |  |  |  |
| D110D | 3 NAND mit je 3 Eingängen | SN7410N | TL7410N | MIC7410N | SFC410E | FLH111 | FJH121 |
| E110D |  | SN8410N | TL8410N |  | SFC410ET | FLH115 |  |
| D120D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN7420N | TL7420N | MIC7420N | SFC420E | FLH121 | FJH111 |
| E120D |  | SN8420N | TL8420N |  | SFC420ET | FLH125 |  |
| D121D | Monostabiler Multivibrator | SN74121N | TL74121N |  |  |  |  |
| E121D |  | SN84121N | TL84121N |  |  |  |  |
| D122D | 2-Kanal-Leseverstärker | SN7522N |  |  |  |  |  |
| D123D | 2-Kanal-Leseverstärker |  |  |  |  |  |  |
| D126D | 4 NAND mit je 2 Eingängen, Kollektor offen | SN7426N | TL7426N | MIC7426N | SFC426E | FLH291 |  |
| E126D |  | SN8426N | TL8426N |  | SFC426ET | FLH295 |  |
| D130D | 1 NAND mit 8 Eingängen | SN7430N | TL7430N | MIC7430N | SFC430E | FLH131 | FJH101 |
| E130D |  | SN8430N | TL8430N |  | SFC430ET | FLH135 |  |
| D140D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN7440N | TL7440N | MIC7440N | SFC440E | FLH141 | FJH141 |
| E140D |  | SN8440N | TL8440N |  | SFC440ET | FLH145 |  |
| D146D | BCD zu 7-Segment Dekoder (30 V) | SN7446N | TL7446N | MIC7446N |  |  |  |
| E146D |  | SN8446N | TL8446N | MIC8446N |  |  |  |
| D147D | BCD zu 7-Segment Dekoder (15 V) | SN7447N | TL7447N | MIC7447N |  |  |  |
| E147D |  | SN8447N | TL8447N | MIC8447N |  |  |  |
| D150D | 2 AND-NOR mit je 2 x 2 Eingängen | SN7450N | TL7450N | MIC7450N | SFC450E | FLH151 | FJH151 |
| E150D |  | SN8450N |  |  |  | FLH155 |  |
| D151D | 2 AND-NOR mit je 2 x 2 Eingängen | SN7451N | TL7451N | MIC7451N | SFC451E | FLH161 | FJH161 |
| E151D |  | SN8451N | TL8451N |  | SFC451ET | FLH165 |  |
| D153D | 1 AND-NOR mit 4 x 2 Eingängen | SN7453N | TL7453N | MIC7453N | SFC453E | FLH171 | FJH171 |
| E153D |  | SN8453N |  |  |  | FLH175 |  |
| D154D | 1 AND-NOR mit 4 x 2 Eingängen | SN7454N | TL7454N | MIC7454 | SFC454E | FLH181 | FJH181 |
| E154D |  | SN8454N | TL8454N |  | SFC454ET | FLH185 |  |
| D160D | 2 Expander mit je 4 Eingängen | SN7460N | TL7460N | MIC7460N | SFC460E | FLY101 | FJY101 |
| E160D |  | SN8460N |  |  |  | FLY105 |  |
| D172D | J-K-Master-Slave-Flip-Flop | SN7472N | TL7472N | MIC7472N | SFC472E | FLJ111 | FJJ111 |
| E172D |  | SN8472N | TL8472N |  | SFC472ET | FLJ115 |  |
| D174D | 2fach flankengetriggertes D-Flip-Flop | SN7474N | TL7474N | MIC7474N | SFC474E | FLJ141 | FJJ131 |
| E174D |  | SN8474N | TL8474N |  | SFC474ET | FLJ145 |  |
| D175D | 4-Bit-Verriegelungsschaltung | SN7475N | TL7475N |  |  |  |  |
| E175D |  | SN8475N | TL8475N |  |  |  |  |
| D181D | 16-Bit-RAM | SN7481N | TL7481N | MIC7481N | SFC481E | FLQ111 |  |
| E181D |  | SN8481N | TL8481N |  |  |  |  |
| D191D | 8-Bit-Schieberegister | SN7491N | TL7491N | MIC7491AN |  | FLJ221 | FJJ151 |
| E191D |  | SN8491N | TL8491N | MIC6491AN |  | FLJ225 |  |
| D192D | Synchroner Vor-/Rückwärts-Dezimalzähler | SN74192N | TL74192N | MIC74192N |  |  |  |
| E192D |  | SN84192N |  | MIC64192N |  |  |  |
| D193D | Synchroner Vor-/Rückwärts-Binärzähler | SN74193N | TL74193N | MIC74193N | SFC4193E | FLJ251 |  |
| E193D |  | SN84193N |  | MIC64193N | SFC4193ET | FLF255 |  |
| D195D | 4-Bit-links-rechts-Schieberegister | SN7495N | TL7495N | MIC7495AN | SFC495AE | FLJ191 |  |
| E195D |  | SN8495N |  | MIC6495AN | SFC495AET |  |  |
| D200D | 4 NAND mit je 2 Eingängen | SN74H00N |  |  | SFC400HE |  |  |
| D201D | 4 NAND mit je 2 Eingängen, Kollektor offen | SN74H01N |  |  | SFC401HE |  |  |
| D204D | 6 Inverter | SN74H04N |  |  | SFC404HE |  |  |
| E204D |  | SN84H04N |  |  |  |  |  |
| D210D | 3 NAND mit je 3 Eingängen | SN74H10N |  |  | SFC410HE |  |  |
| D220D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN74H20N |  |  | SFC420HE |  |  |
| D230D | 1 NAND mit 8 Eingängen | SN74H30N |  |  | SFC430HE |  |  |
| D240D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN74H40N |  |  | SFC440HE |  |  |
| D251D | 2 AND/NOR mit je 2 Eingängen | SN74H51N |  |  | SFC451HE |  |  |
| D254D | 1 AND/NOR mit 3 x 2 Eingängen | SN74H54N |  |  | SFC454HE |  |  |
| D274D | 2-fach flankengetriggertes D-Flip-Flop | SN74H74N |  |  | SFC474HE |  |  |
| E310D | Blinkgeber-Schaltkreis für Kfz |  |  |  |  |  |  |
| D345D | BCD zu 7-Segment Dekoder/Treiber |  |  |  |  |  |  |
| E345D |  |  |  |  |  |  |  |
| D346D | BCD zu 7-Segment Dekoder/Treiber |  |  |  |  |  |  |
| E346D |  |  |  |  |  |  |  |
| D347D | BCD zu 7-Segment Dekoder/Treiber | SN74LS247N |  |  |  |  |  |
| E347D |  | SN84LS247N |  |  |  |  |  |
| D348D | BCD zu 7-Segment Dekoder/Treiber | SN74LS248N |  |  |  |  |  |
| E348D |  | SN84LS248N |  |  |  |  |  |
| D351D | Teilerschaltkreis in I2L-Technik |  |  |  |  |  |  |
| E351D |  |  |  |  |  |  |  |
| D355D | Zeitschaltkreis in I2L-Technik |  |  |  |  |  |  |
| E355D |  |  |  |  |  |  |  |
| D356D | Zeitschaltkreis in I2L-Technik |  |  |  |  |  |  |
| E356D |  |  |  |  |  |  |  |
| D394D | Ansteuerschaltkreis für Schrittmotoren |  |  |  |  |  |  |
| D395D | Ansteuerschaltkreis für Schrittmotoren |  |  |  |  |  |  |
| D410D | 3 AND mit 2, 3 und 4 Eingängen |  |  |  |  |  | SAA1029 |
| E410D |  |  |  |  |  |  |  |
| E412D | kurzschlussfester Treiber mit 3 AND, Tristate-Ausgänge |  |  |  |  |  |  |
| D461D | 2-fach Treiber für MOS-Speicher | SN75361N |  |  |  |  |  |
| D492D | 6-fach Digittreiber | SN75492N |  |  |  |  |  |
| DL000D | 4 NAND mit je 2 Eingängen | SN74LS00 |  |  |  |  |  |
| DL002D | 4 NOR mit je 2 Eingängen | SN74LS02 |  |  |  |  |  |
| DL003D | 4 NAND mit je 2 Eingängen, Kollektor offen | SN74LS03 |  |  |  |  |  |
| DL004D | 6 Inverter | SN74LS04 |  |  |  |  |  |
| DL008D | 4 AND mit je 2 Eingängen | SN74LS08 |  |  |  |  |  |
| DL010D | 3 NAND mit je 3 Eingängen | SN74LS10 |  |  |  |  |  |
| DL011D | 3 AND mit je 3 Eingängen | SN74LS11 |  |  |  |  |  |
| DL014D | 6 Schmitt-Trigger-Inverter | SN74LS14 |  |  |  |  |  |
| DL020D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN74LS20 |  |  |  |  |  |
| DL021D | 2 AND mit je 4 Eingängen | SN74LS21 |  |  |  |  |  |
| DL030D | 1 NAND mit 8 Eingängen | SN74LS30 |  |  |  |  |  |
| DL037D | 4 NAND Treiber mit je 2 Eingängen | SN74LS37 |  |  |  |  |  |
| DL038D | 4 NAND Treiber mit je 2 Eingängen, Kollektor offen | SN74LS38 |  |  |  |  |  |
| DL040D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | SN74LS40 |  |  |  |  |  |
| DL051D | 2 AND-NOR mit je 2 x 3 und 2 x 2Eingängen | SN74LS51N |  |  |  |  |  |
| DL074D | 2 positiv flanken-getriggerte D-Flip-Flop | SN74LS74 |  |  |  |  |  |
| DL086D | 4 Exklusiv-OR mit je 2 Eingängen | SN74LS86N |  |  |  |  |  |
| DL090D | Dezimalzähler | SN74LS90 |  |  |  |  |  |
| DL093D | 4-Bit Binärzähler | SN74LS93 |  |  |  |  |  |
| DL112D | 2 negativ flanken-getriggerte JK-Flip-Flop | SN74LS112 |  |  |  |  |  |
| DL123D | 2 monostabile Multivibratoren | SN74LS123 |  |  |  |  |  |
| DL132D | 4 Schmitt-Trigger mit je 2 Eingängen | SN74LS132 |  |  |  |  |  |
| DL155D | Dekoder/Demultiplexer | SN74LS155N |  |  |  |  |  |
| DL175D | 4 D-Flip-Flop | SN74LS175N |  |  |  |  |  |
| DL192D | synchroner Vor-/Rückwärtszähler | SN74LS192 |  |  |  |  |  |
| DL193D | 4-Bit synchroner Vor-/Rückwärtszähler | SN74LS193 |  |  |  |  |  |
| DL194D | bidirektionales Schieberegister | SN74LS194N |  |  |  |  |  |
| DL195D | bidirektionales Schieberegister | SN74LS195N |  |  |  |  |  |
| DL251D | 8-auf-1 Multiplexer mit Tristate-Ausgängen | SN74LS251N |  |  |  |  |  |
| DL253D | 2 4-auf-1 Multiplexer mit Tristate-Ausgängen | SN74LS253N |  |  |  |  |  |
| DL257D | 4 2-auf-1 Multiplexer | SN74LS257N |  |  |  |  |  |
| DL259D | adresierbares 8 Bit Latch | SN74LS259N |  |  |  |  |  |
| DL299D | 8-Bit-Universalschieberegister | SN74LS299N |  |  |  |  |  |
| DL275D | 4 2-auf-1 Multiplexer mit Tristate-Ausgängen | SN74LS275N |  |  |  |  |  |
| DL374D | 8 D-Flip-Flop | SN74LS374N |  |  |  |  |  |
| DL540D | Bus-Leistungstreiber | SN74LS540N |  |  |  |  |  |
| DL541D | Bus-Leistungstreiber | SN74LS541N |  |  |  |  |  |
| DL2631D | Leitungssender | AM26LS31PC |  |  |  |  |  |
| DL2632D | Leitungsempfänger | AM26LS32PC |  |  |  |  |  |
| DL8121D | 8-Bit Komperator | AM28121 |  |  |  |  |  |
| DL8127D | Systemtaktgenerator für 16-Bit-Mikroprozessorsysteme | AM28127 |  |  |  |  |  |
| DS8205D | 1-aus-8-Binärdekoder |  |  | P8205 |  |  |  |
| DS8212D | 8-Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate-Ausgänge |  |  | P8212 |  |  |  |
| DS8216D | 4-Bit paralleler bidirektionaler Bustreiber, Tristate-Ausgänge |  |  | P8216 |  |  |  |
| DS8282D | 8-Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate-Ausgänge, nichtinvertierend |  |  | P8282 |  |  |  |
| DS8283D | 8-Bit Bustreiber mit Speicher, Tristate-Ausgänge, invertierend |  |  | P8283 |  |  |  |
| DS8286D | 8-Bit bidirektionaler Bustreiber, Tristate-Ausgänge, nichtinvertierend |  |  | P8286 |  |  |  |
| DS8287D | 8-Bit bidirektionaler Bustreiber, Tristate-Ausgänge, invertierend |  |  | P8287 |  |  |  |

- Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente Digitale unipolare Schaltkreise

| RFT | Beschreibung | Valvo | RCA | Zilog | Intel | Toshiba | Erosil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U114D | 4,19 MHz Uhrenchip für Analog-Uhren |  |  |  |  | TC8066PB |  |
| U117X | Uhrenchip für analoge Armbanduhren |  |  |  |  |  | E1156/1201 |
| U118F | 32 kHz Uhrenschaltkreis analog |  |  |  |  | T3648A |  |
| U125D | 4 Dekaden Vor-/Rückwärtszähler |  |  |  |  |  |  |
| U130X | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren |  |  |  |  | IT3760A-AS |  |
| U131G | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren |  |  |  |  | TC3208AF/AS |  |
| U132X | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren |  |  |  |  | IT3812A-AS |  |
| U192 | Binaer-7-Segment-Dekoder |  |  |  |  |  |  |
| U202D | 1 kBit statisches RAM |  |  |  | 2102A |  |  |
| U214D | statischer 1024 x 4 Bit Schreib-/Lesespeicher |  |  |  | 2114 |  |  |
| U215D | 1024 x 1 Bit statisches RAM |  |  |  | 2115 |  |  |
| U224D | statischer 1024 x 4 Bit Schreib-/Lesespeicher |  |  |  | 2124 |  |  |
| U225D | 1024 x 1 Bit statisches RAM |  |  |  | 2125 |  |  |
| U505D | 8 kBit ROM |  |  |  | I2308 |  |  |
| U551D | 2 kBit statischer PROM |  |  |  | I1602A |  |  |
| U552C | 2 kBit statischer EPROM |  |  |  | I1702A |  |  |
| U555C | 8 kBit programmierbarer UV-löschbarer Festwertspeicher |  |  |  | 2708 |  |  |
| U708D | Triac-, Thyristor- und Transistor-Ansteuerschaltkreis |  |  |  |  |  |  |
| U713D | Telefontastwahl-IC |  |  |  |  |  |  |
| U714P | LCD-Punktmatrixdisplayansteuerung |  |  |  |  |  |  |
| U804D | 6-fach Analogwertspeicher und D/A-Wandler |  |  |  |  |  |  |
| U806D | Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger | SAB3022B |  |  |  |  |  |
| U807D | Infrarot-Fernbedienungs-Sender | SAB3021 |  |  |  |  |  |
| U808D | 8 Bit CPU |  |  |  | I808 |  |  |
| U824G | Taschenrechnerschaltkreis |  |  |  |  |  |  |
| U825G | Taschenrechnerschaltkreis mit Uhrenfunktion |  |  |  |  | T3566 |  |
| U826G | Taschenrechnerschaltkreis, wissenschaftlich |  |  |  |  | T3636 |  |
| U830C | 8 Bit Verarbeitungsschaltkreis |  |  |  |  |  |  |
| U8032C | 16 Bit Arithmetikschaltkreis |  |  |  |  |  |  |
| U834C | Busanpassschaltkreis |  |  |  |  |  |  |
| UA855D | PIO, 4 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80A-PIO/PS |  |  |  |
| UB855D | PIO, 2,5 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80-PIO/PS |  |  |  |
| VB855D | PIO, 2,5 MHz, -25...85 °C |  |  | Z80-PIO/PE |  |  |  |
| UA856D | SIO, 4 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80A-SIO/PS |  |  |  |
| UB856D | SIO, 2,5 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80-SIO/PS |  |  |  |
| VB856D | SIO, 2,5 MHz, -25...85 °C |  |  | Z80-SIO/PE |  |  |  |
| UA8563D | SIO, 4 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80A-DART/PS |  |  |  |
| UB8653D | SIO, 2,5 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80-DART/PS |  |  |  |
| VB856D | SIO, 2,5 MHz, -25...85 °C |  |  | Z80-DART/PE |  |  |  |
| UA857D | Zähler-Zeitgeber, 4 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80A-CTC/PS |  |  |  |
| UB857D | Zähler-Zeitgeber, 2,5 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80-CTC/PS |  |  |  |
| VB857D | Zähler-Zeitgeber, 2,5 MHz, -25...85 °C |  |  | Z80-CTC/PE |  |  |  |
| UA858D | programmierbarer Peripherieschaltkreis, 4 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80A-DMA/PS |  |  |  |
| UB858D | programmierbarer Peripherieschaltkreis, 2,5 MHz, 0...70 °C |  |  | Z80-DMA/PS |  |  |  |
| UA880D | 8 Bit CPU, 4 MHz, 0..70 °C |  |  | Z80A-CPU/PS |  |  |  |
| UB880D | 8 Bit CPU, 2,5 MHz, 0..70 °C |  |  | Z80-CPU/PS |  |  |  |
| VB880D | 8 Bit CPU, 2,5 MHz, -25..85 °C |  |  | Z80-CPU/PE |  |  |  |
| U1001C | monolithisches NF-Tiefpassfilter |  |  |  |  |  |  |
| U1011C | PCM-CODEC |  |  |  |  |  |  |
| U1021C | Zeitlagensteuerung |  |  |  |  |  |  |
| U1056D | PLL-Synthesizer |  |  |  |  |  |  |
| U1059 | Frequenzteiler | SAA1059 |  |  |  |  |  |
| U1500 | CMOS-Standardzellensystem |  |  |  |  |  |  |
| U2148C | 4 kBit SRAM |  |  |  |  |  |  |
| U2164C | 64 kBit DRAM |  |  |  |  |  |  |
| U2364D | 64 kBit ROM |  |  |  |  |  |  |
| U2365D | 64 kBit ROM |  |  |  |  |  |  |
| U2616D | 16 kBit PROM |  |  |  | I2616 |  |  |
| U2716D | 16 kBit EPROM |  |  |  | I2716 |  |  |
| U2732C | 32 kBit EPROM |  |  |  |  |  |  |
| U2364D |  |  |  |  | I2364 |  |  |
| U5200 | CMOS-Gate-Array-System |  |  |  |  |  |  |
| U6516DG | 16 kBit SRAM |  |  |  |  |  |  |
| UB8001C | 16 Bit Mikroprozessor, 4 MHz |  |  | Z8001CS |  |  |  |
| UB8002D | 16 Bit Mikroprozessor, 4 MHz |  |  | Z8002PS |  |  |  |
| UB8010 | MMU |  |  | Z8010MMU |  |  |  |
| U8047PB/PG | 4 bit Mikroprozessor |  |  |  |  |  |  |
| U8246PB/PG | 1 kBit SRAM |  |  |  |  |  |  |
| U8272D | Floppy-Disk-Controller |  |  |  |  |  |  |
| UB82720D | Graphic-Display-Controller |  |  |  |  |  |  |
| UB8611D | 8 Bit Mikroprozessor |  |  |  |  |  |  |
| UB8810D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM |  |  | Z8601 |  |  |  |
| UB8811D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM |  |  |  |  |  |  |
| UB8820D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  | Z8602 |  |  |  |
| UB8821D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  | Z8602 |  |  |  |
| UB8830D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM, BASIC-Interpreter |  |  | Z8612 |  |  |  |
| UB8831D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM, BASIC-Interpreter |  |  | Z8612 |  |  |  |
| UB8840D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  | Z8612 |  |  |  |
| UB8841D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  | Z8612 |  |  |  |
| UB8860D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  |  |  |  |  |
| UB8861D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM |  |  |  |  |  |  |
| UL7211 | LCD-Ansteuerung |  |  |  |  |  |  |
| V4001D | 4 NOR mit je 2 Eingängen |  | CD4001B |  |  |  |  |
| V4007D | 2 Transistorpaare und 1 Inverter |  | CD4007B |  |  |  |  |
| V4011D | 4 NAND mit je 2 Eingängen |  | CD4011B |  |  |  |  |
| V4012D | 2 NAND mit je 4 Eingängen |  | CD4012B |  |  |  |  |
| V4013D | 2 D-Flop-Flop |  | CD4013B |  |  |  |  |
| V4015D | 2 x 4 Bit Schieberegister |  | CD4015B |  |  |  |  |
| V4017D | dekadischer Johnson-Zähler |  | CD4017B |  |  |  |  |
| V4019D | 4 AND/OR |  | CD4019B |  |  |  |  |
| V4023D | 3 NAND mit je 3 Eingängen |  | CD4023B |  |  |  |  |
| V4027D | 2 JK-Master-Slave-Flip-Flop |  | CD4027B |  |  |  |  |
| V4028D | 8-4-2-1 BCD Dezimal Dekoder |  | CD4028B |  |  |  |  |
| V4029D | synchroner vierstelliger binärer BCD-Vor-/Rückwärtszähler |  | CD4029B |  |  |  |  |
| V4030D | 4 Exklusiv-OR mit je 2 Eingängen |  | CD4030B |  |  |  |  |
| V4034D | 8-stufiges bidirektionales paralleles/serielles Busregister |  | CD4034B |  |  |  |  |
| V4035D | 4 Bit serielles Schieberegister |  | CD4035B |  |  |  |  |
| V4042D | 4 Bit Auffangregister |  | CD4042B |  |  |  |  |
| V4044D | 4 RS-Flip-Flop |  | CD4044B |  |  |  |  |
| V4048D | Multifunktionsgatter |  | CD4048B |  |  |  |  |
| V4050D | Treiber (6 Inverter) | HEF4050 |  |  |  |  |  |
| V4093D | Schmitt-Trigger | HEF4093 |  |  |  |  |  |
| V40098D | Treiber (6 Inverter mit Tristate-Ausgängen) | HEF40048 |  |  |  |  |  |
| V40511D | BCD-zu-7-Segment-Dekoder | HEF4511 |  |  |  |  |  |
| V4520D | 2 binäre 4 bit Vorwärtszähler |  |  |  |  |  |  |
| V4531D | 13-bit-Paritätsprüfer |  |  |  |  |  |  |
| V4538 | 2 Monoflop |  |  |  |  |  |  |
| V4585D | 4-bit-Größenkomparator |  |  |  |  |  |  |

- Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente optolektronische Bauelemente

| RFT | Beschreibung | Siemens | Hewlett Packard | General Instruments | Telefunken | Texas Instruments | Toshiba | Valvo | Fairchild |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VQA10 | LED, 5 mm, TSN-rot, Gehäuse diffus rot | LS5160 | (HLMP-3300) | (MV5753) | TLUG5400 | (TIL228) | (TLS154) | CQX51 |  |
| VQA13 | LED, 5 mm, rot, Gehäuse diffus klar |  |  |  |  |  | (TLR116A) |  |  |
| VQA13-1 | LED, 5 mm, rot, Gehäuse diffus rot | LR5160 | HLMP-3000 | MV5054A | TLUR5400 | (TIL220) | (TLR114A) | CQY24 |  |
| VQA23 | LED, 5 mm, grün, Gehäuse diffus grün | LG5160 | (HLMP-3502) | (MV5253) | TLUG5400 | (TIL234) | TLG114A | CQY94 |  |
| VQA33 | LED, 5 mm, gelb, Gehäuse diffus gelb | LY5160 | (HLMP-3400) | (MV5353) | TLUY5400 | (TIL224) | TLY114A | CQY96 |  |
| VQA16 | LED, 5 mm, TSN-rot, Gehäuse klar rot | (LS5420) | (HLMP-3315) | (MV5752) | (TLUO5100) |  | (TLS153) | CQX54 |  |
| VQA26 | LED, 5 mm, grün, Gehäuse klar grün | (LG5410) | (HLMP-3517) | (MV5252) | (TLUG5100) |  | (TLG153) | CQX64 |  |
| VQA36 | LED, 5 mm, gelb, Gehäuse klar gelb | (LY5420) | (HLMP-3415) | (MV5352) | (TLUY5100) |  | (TLY153) | CQX74 |  |
| VQA46 | LED, 5 mm, orange, Gehäuse klar orange |  |  | (MV5152) | CQX39 |  | (TLO153) |  |  |
| VQA60 | Zweifarb-LED, 5 mm, TSN-rot/grün, Gehäuse klar diffus | LU5350 |  |  | TLUV5300 |  |  |  |  |
| VQA70 | Zweifarb-LED, 5 mm, TSN-rot/gelb, Gehäuse leicht gelb diffus |  |  |  | TLUX5300 |  |  |  |  |
| VQA80 | Zweifarb-LED, 5 mm, gelb/grün, Gehäuse leicht grün diffus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VQA17 | LED, 3 mm, TSN-rot, Gehäuse rot diffus | (LS3160) | (HLMP-1350) | (MV57640) | TLUO3400 |  | (TLR124) | (CQY54) |  |
| VQA27 | LED, 3 mm, grün, Gehäuse grün diffus | (LG3160) | (HLMP-1550) | (MV52640) | TLUG3400 |  | TLG124A | CQY95 |  |
| VQA37 | LED, 3 mm, gelb, Gehäuse gelb diffus | (LY3160) | (HLMP-1450) | (MV53640) | TLUY3400 |  | TLY124 | CQY97 |  |
| VQA47 | LED, 3 mm, orange, Gehäuse orange diffus |  |  | (MV51640) |  |  | TLO124 |  |  |
| VQA14 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus | LSB480 |  |  | (TLSO5100) |  |  | (CQW10B) |  |
| VQA24 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus | LQB480 |  |  | (TLSG5100) |  |  | (CQW11B) |  |
| VQA34 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus | LYB480 |  |  | (TLSY5100) |  |  | (CQW12B) |  |
| VQA15 | LED, Miniatur, rot, Gehäuse klar | LRZ181 | (HLMP-6000) | (MV50) |  |  |  |  |  |
| VQA25 | LED, Miniatur, grün, Gehäuse klar | LGZ181 | (HLMP-6500) | (MV52) |  |  |  |  |  |
| VQA35 | LED, Miniatur, gelb, Gehäuse klar | LYZ181 | (HLMP-6400) | (MV53) |  |  |  |  |  |
| VQA18 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus |  |  |  |  |  | (TLR208) |  |  |
| VQA28 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus |  |  |  |  |  | TLG208 |  |  |
| VQA38 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus |  |  |  |  |  | TLY208 |  |  |
| VQA19 | LED, Dreieck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus |  |  |  | (TLSO5400) |  | (TLR207) |  |  |
| VQA29 | LED, Dreieck, grün, Gehäuse grün teildiffus |  |  |  | (TLSG5400) |  | TLG207 |  |  |
| VQA39 | LED, Dreieck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus |  |  |  | (TLSY5400) |  | TLY207 |  |  |
| VQA49 | LED, Dreieck, orange, Gehäuse orange teildiffus |  |  |  |  |  | TLO207 |  |  |
| VQA101 | LED, Rechteck, TSN-rot, Gehäuse rot teildiffus |  |  |  |  |  | (TLR205) | CQW60 |  |
| VQA201 | LED, Rechteck, grün, Gehäuse grün teildiffus |  |  |  |  |  | TLG205 | CQW61A |  |
| VQA301 | LED, Rechteck, gelb, Gehäuse gelb teildiffus |  |  |  |  |  | TLY205 | CQW62 |  |
| VQE11 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode |  |  | (MAN6950) |  |  | TLR326 |  |  |
| VQE12 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode |  |  | (MAN6930) |  |  | TLR327 |  |  |
| VQE13 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode |  |  | (MAN6940) | (D340P) |  | TLR324 |  |  |
| VQE14 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, rot, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode |  |  | (MAN6910) | (D340P) |  | TLR325 |  |  |
| VQE21 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode |  |  |  |  |  | TLG326 |  |  |
| VQE22 | LED-7-Segment-Anzeige, 1,5-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode |  |  |  |  |  | TLG327 |  |  |
| VQE23 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode |  |  |  |  |  | TLG324 |  |  |
| VQE24 | LED-7-Segment-Anzeige, 2-stellig, grün, Ziffernhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode |  |  |  |  |  | TLG325 |  |  |
| VQB16 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), rot, Ziffernhöhe 19,6 mm | (DL3406) | (HDSP3906) |  |  |  |  |  |  |
| VQB17 | LED-7-Segment-Anzeige, rot, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Katode | (DL3403) | (HDSP3903) | (MAN8940) |  |  |  |  |  |
| VQB18 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), rot, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Anode | (DL3401) | (HDSP3901) | (MAN8910) |  |  |  |  |  |
| VQB26 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), grün, Ziffernhöhe 19,6 mm |  | (HDSP8606) |  |  |  |  |  |  |
| VQB27 | LED-7-Segment-Anzeige, grün, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Katode |  | (HDSP8603) | (MAN8440) |  |  |  |  |  |
| VQB28 | LED-5-Segment-Anzeige (+/-1), grün, Ziffernhöhe 19,6 mm, gemeinsame Anode |  | (HDSP8601) | (MAN8410) |  |  |  |  |  |
| VQB200 | LED-16-Segment-Anzeige, Symbolhöhe 12,7 mm, gemeinsame Katode |  |  |  |  |  | TLG370 |  |  |
| VQB201 | LED-16-Segment-Anzeige, Symbolhöhe 12,7 mm, gemeinsame Anode |  |  |  |  |  | TLG371 |  |  |
| VQC10 | 5 x 7 LED-Matrix, rot, mit integriertem Spaltentreiber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VQ120 | GaAs-IR-LED in Metall-Keramik-Gehäuse | CQX57I |  | (ME60/61) |  | TIL23...25 |  |  |  |
| VQ121 | GaAs-IR-LED in Allplast-Linsen-Verkappung | LD261 |  |  | (CQY37) | TIL41A |  |  |  |
| VQ123 | IR-LED in rauchfarbener 3 mm Allplast-Linsen-Verkappung | SFH409 |  |  | CQX46 |  |  |  |  |
| VQ125 | GaAs-IR-LED in 5 mm Allplast-Linsen-Verkappung | LD271 |  |  | CQY99 V290 | TIL38 |  | CQY89A |  |
| VQH604 | LED-Kompaktbauelement als Kassettenfachhintergrundbeleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP101 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 500 nm | (BPX61) |  |  |  | (TIXL51) |  |  |  |
| SP102 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 820 nm | (BPX65) |  |  | (BPW24) | (TIXL53) |  | (BPY77) |  |
| SP103 | schnelle Si-Epitaxie-Fotodiode, 900 nm | (BPX63) |  |  | (BPW24) |  |  | (BPY13) |  |
| SP105 | Si-Epitaxie-Planar-Sensorzelle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SP106 | Si-pin-Fotodiode | BPW34 |  |  | BPW34 |  |  |  |  |
| SP211 | Si-npn-Planar-Fototransistor in Metall-Keramik-Gehäuse | BPX62 |  |  |  | LS611...613 |  |  |  |
| SP212 | Si-npn-Planar-Fototransistor in Allplast-Linsen-Verkappung | BPX81 |  |  | (BPW17N) | (TIL621A) |  |  |  |
| SP213 | Si-npn-Planar-Fototransistor in 3 mm Allplast-Linsen-Verkappung | SFH309 |  |  | BPW42 | (TIL78) |  |  |  |
| SP215 | Si-npn-Planar-Fototransistor in 5 mm Allplast-Linsen-Verkappung | BP103B |  |  | (BPW40) | TIL414 |  | BPX95C |  |
| MB101 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-npn-Fototransistor |  |  | MCT5-10 | (CNY21) |  |  |  |  |
| MB104 | Optokoppler, IR-LED, Si-npn-Fototransistor | CNY17 SFH600 |  | MCT210 | CNY80N | TIL124...126 |  | (CNX35) (CNX36) |  |
| MB105 | Optokoppler, IR-LED, Si-npn-Fototransistor | SFH601 |  |  | CNY75 |  |  |  |  |
| MB106 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-npn-Fototransistor |  |  |  |  |  |  | (CNX21) |  |
| MB110 | Optokoppler, GaAs-LED, Si-Fotodiode |  |  | MCD2 |  |  |  |  |  |
| MB111 | Optokoppler, IR-LED, Si-Fotodiode, TTL-kompatibel |  |  | MCL611 |  |  |  |  |  |
| MB125 | Miniatur-Reflexkoppler | SFH900 |  |  |  |  |  |  |  |
| L110C | CCD-Zeile, 256 Sensorelemente |  |  |  |  |  |  |  | CCD110 CCD111 |
| L133C | CCD-Zeile, 1024 Sensorelemente |  |  |  |  |  |  |  | CCD133 |

- Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente Transistoren

| RFT | Beschreibung | ITT | Siemens | Telefunken | Valvo | Texas Instruments |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSY34 | Si-npn-Planar-Epitaxie, TO39 |  |  |  |  |  |
| SC116 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SC117 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SC118 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SC119 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SC236 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen |  |  |  |  |  |
| SC237 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen | BC237 | BC237 | BC237 |  |  |
| SC238 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen | BC238 | BC238 | BC238 |  |  |
| SC239 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen, rauscharm | BC239 | BC239 | BC239 |  |  |
| SC307 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen | BC307 | BC307 | BC307 |  |  |
| SC308 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen | BC308 | BC308 | BC308 |  |  |
| SC309 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für Vor- und Treiberstufen, rauscharm | BC309 | BC309 | BC309 |  |  |
| SCE237 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC847 | BCX70 | BCX70 | BCW71/72 |  |
| SCE238 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC848 | BCW60 | BCW60 | BCW31/32/33 |  |
| SCE239 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC849 |  |  | BCF32/33 |  |
| SCE307 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC857 |  |  | BCW69/70 |  |
| SCE308 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC858 | BCW61 | BCW61 | BCW29/30 |  |
| SCE309 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-NF-Transistor für universellen Einsatz in der NF-Technik | BC859 |  |  | BCF29/30 |  |
| SD168 | Si-npn-Leistungstransitor für Regelnetzteile in S/W-Fernsehempfängern |  |  |  |  |  |
| SD335 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD135 | BD135 | BD135 |  |
| SD336 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD136 | BD136 | BD136 |  |
| SD337 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD137 | BD137 | BD137 |  |
| SD338 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD138 | BD138 | BD138 |  |
| SD339 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD139 | BD139 | BD139 |  |
| SD340 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  | BD140 | BD140 | BD140 |  |
| SD345 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD233) | (BD233) |  |
| SD346 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD234) | (BD234) |  |
| SD347 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD235) | (BD235) |  |
| SD348 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD236) | (BD236) |  |
| SD349 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD237) | (BD237) |  |
| SD350 | Si-pnp-Planar-Epitaxie-Transistor mittlerer Leistung für allgemeine NF-Anwendungen |  |  | (BD238) | (BD238) |  |
| SD401 | Komplementärer Si-npn-Epibasis-Leistungstransistor |  |  |  | BDT91 |  |
| SD410 | Komplementärer Si-npn-Epibasis-Leistungstransistor |  |  |  | BDT96 |  |
| SD451 | Komplementärer 10A-Si-npn-Epibasis-Leistungstransistor |  |  |  | BDT63A...C |  |
| SD460 | Komplementärer 10A-Si-npn-Epibasis-Leistungstransistor |  |  |  | BDT62A...C |  |
| SD600 | Si-npn-Leistungstransistor für Regelnetzteile |  |  |  |  |  |
| SD601 | Si-npn-Leistungstransistor für Regelnetzteile |  |  |  |  |  |
| SD602 | Si-npn-Leistungstransistor für Regelnetzteile |  |  |  |  |  |
| SD802 | Si-npn-Leistungstransistor für Regelnetzteile |  |  |  |  |  |
| SD812 | Si-npn-Leistungstransistor für Batteriezündanlagen |  |  |  |  |  |
| SF016 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF018 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF116 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF117 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF118 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF119 | Si-pnp-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SF126 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor | BSY51 | BFY33 |  | BSY51 |  |
| SF127 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor | BSY53 | BFY177 | BF177 | BF177 |  |
| SF128 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor | BSY87 |  | BSY55 | BC237 |  |
| SF129 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor | BSY55 |  | BSY55 | BSY55 |  |
| SF136 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor |  | 2N708 | 2N708 |  |  |
| SF137 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor | BFY39 |  | BSX25 | BSY19 |  |
| SF225 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor | BF241 | BF241 | BF241 | BF241 |  |
| SF235 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor | BF255 |  | BF255/310 |  |  |
| SF245 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor | BF199/241 | BF199/241 | BF199/241 | BF199/241 |  |
| SF357 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  | BF457 |  | BF457 |  |
| SF358 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  | BF458 |  | Bf458 |  |
| SF359 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  | BF459 |  | BF459 |  |
| SF369 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  | BF469 | BF469 | BF469 |  |
| SFE225 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SFE235 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SFE245 | Si-npn-Planar-Epitaxie-HF-Transistor |  | BFS20 | BFS20 | BFS20 |  |
| SM200 | Si-MOS-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS125 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor |  |  |  |  |  |
| SS126 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor |  |  |  |  |  |
| SS200 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS201 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS202 | Si-npn-Planar-Epitaxie-NF-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS216 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS218 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  |  |  |  |  |
| SS219 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  |  |  |  |  |
| SSE216 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  |  |  |  |  |
| SSE219 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Transistor |  | (BSV52) |  | (BSV52) |  |
| SSY20 | Si-npn-Planar-Epitaxie-Schalttransistor | BSY34 | BSY34 |  |  |  |
| SU111 | Si-npn-Darlington-Transistor für elektronische Zündanlagen |  |  | BU921 |  |  |
| SU160 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BU208 | BU208 | BU208A |  |
| SU161 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BU205 | BU205 | BU205 |  |
| SU165 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  |  | BU126 | BU126 | BU126 |
| SU167 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  |  | BU326 | BUX80 | BUY69C |
| SU169 | Si-npn-Leistungsschalttransistor | BUY69A | BU626A | BU526 | BUX81 | BUY69A |
| SU177 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUX46 |  |  |  |
| SU178 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUX82 |  | BUX82 |  |
| SU179 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUX83 |  | BUX83 |  |
| SU180 | Si-npn-Leistungstransistor |  |  | BU204 | BUX85 |  |
| SU186 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  |  |  |  |  |
| SU187 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUX41 |  |  |  |
| SU188 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUX42 |  |  |  |
| SU189 | Si-npn-Leistungstransistor |  | BUX48 |  |  |  |
| SU190 | Si-npn-Leistungstransistor |  | BUX48A |  |  |  |
| SU378 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | MJE13005 |  |  |  |
| SU380 | Si-npn-Leistungsschalttransistor |  | BUT11 |  |  |  |