A világszerte szigorodó környezetvédelmi előírások szükségessé tették fejlett elektronikus motorvezérlő rendszerek kifejlesztését a személygépkocsikhoz. Ezeket gyűjtő néven ECU-nak hívja az autós társadalom. Persze a nagy környezetvédelmi intézkedések előtt is létezett már ilyesmi. Akkor az adott motor teljesítményét volt hivatott növelni. A manapság elsődleges feladata a környezetvédelmi előírások betartatása a motor oldaláról.

Az ECU-k irányítják a mai autók szinte összes rendszerét. A gyújtást, az üzemanyag ellátást, a kipufogást, a műszerfalat, a hidegindítást, az alapjáratot stb.

Az ECU nem más, mint egy jól nevelt célszámítógép. Processzorral, memóriával, I/O rendszerrel, perifériákkal. Mivel a kocsi működésének nagy részén rajta tartja a szemét, elsőként értesül az egyes alkatrészek esetleges hibáiról. Megfelelő procedúra segítségével rá is lehet venni, hogy ezt a tudást árulja el nekünk.

Az EEC-IV-nek hívott, negyedik generációs Ford gyártmányú ECU hibakód olvasásával kapcsoltban ömlesztenék most ide pár gondolatot. Különös tekintettel 1.6, 1.8. 2.0 literes Zetec motorokra. A Ford ezt a vezérlő rendszert széles körben alkalmazta, nem csak a Mondeokban, hanem más különböző Ford típusban is, egészen kb. 1996-ig. Az EEC-IV kb. 10 éves virágzása alatt természetesen fejlődésen ment keresztül.

Az elején csak két digites kódokat tudott adni, később ez már 3 digites lett. Evvel az ellenőrzés alá vont alkatrészek száma kiterjedhetett. Az MKI-es Mondeokba épített változatok már ez utóbbiak. A különböző Ford típusokba épített EEC-IV-ek sok tekintetben hasonlítanak, de az adott kocsira mégis jellemzőek. Magyarán mondva, ha kiveszünk egy ECU-t �mondjuk- egy Mustangból, az biztos nem lesz jó egy Scorpioba, pedig mindegyik EEC-IV.

A hibakódoknak három típusa van: az álló motorral végzet teszt, a járó motorral végzett teszt és a memóriában tárolt (a hétköznapi üzemelés során észlelt és oda eltárolt) hibakódok.

A hibakódok kiolvasásának több módja lehetséges. Ez első és legegyszerűbb a lámpás hibakód villogtatás, erről fogok a későbbiek a legtöbbet regélni.

A második az un. FDS2000, ami egy soros kommunikációs rendszer. A gyári FDS2000 kiolvasó egy érintőképernyővel ellátott notebook. Spéci software-rel.

A harmadik az úgynevezett Break-out box. Lényege,  hogy a 60 érintkezős csatlakozót le kell húzni az ECU-ról, a helyére be kell dugni a Break-out box dugóját, majd erre kell csatlakoztatni azt a csatlakozót, amit az imént az ECU-ról levettünk.

Különös tekintettel arra, hogy a hibakód olvasás lényege az, hogy ne cserélgessünk feleslegesen drága alkatrészeket. Vagyis egy bizonyos hibajelenség esetén biztosak lehessünk, hogy melyik alkatrészünk romlott-e el.

A fenti a rajzon 2-essel jelölt az FDS2000 rendszer csatlakozója és 3-asal jelölt az egyszerű villogtatós hibakód kiolvasó rendszer. Ezen utóbbin keresztül fogjuk kikérdezni kedvenc sárkányunkat, hogy hogyan is érzi magát.

Van egy apró probléma azonban, nem minden MKI-es benzines kocsin van ilyen háromszögletű diagnosztikai csatlakozó. Az automataváltós változatokból egyszerűen kihagyták. No nincs nagy baj, mert az ECU-ban megtalálható, csak ki kell vezetni valahogy.

Megpróbáltam egy-egy drótot ráforrasztani az ECU-ra, de bevallom nem jó megoldás. Nem lehet a csatlakozóba befűzni úgy, hogy ne törjön le a két kábel. Annál is inkább, mert a csatlakozó másik oldalán a furat is hiányzik.

Ezen a képen a 17-es kábel hiányát láthatjuk, ugyanígy hiányzik a 48 is.

Óvatosan kifúrtam a csatlakozót, hogy az előre beforrasztott drótokat áthúzzam, de nem sikerült.

Így aztán a már kifúrt lyukba egyszerűen drótokat dugtam a teszt idejére.

Persze elegánsabb a megoldás, ha szerzünk egy bontott kábel köteget, abból kinyerünk két kábelt, és azt szereljük a hiány helyére.

Jogosan merül fel a kérdés, hol a harmadik drót. Nos a harmadik egyszerű test vezeték. Evvel provizórikusan és átmenetileg pótoltam a hiányzó diagnosztikai csatlakozót. Mivel csak gyengélkedés esetén használja az ember nem is érdemes bonyolultabb csati pótlásba belevágni.

Ezek után kell egy lámpa féle, ami a kódokat (és néha utasításokat) fogja adni nekünk. Használhatunk egy kisteljesítményű izzót vagy egy LED-et a megfelelő ellenállással. A legfontosabb, hogy úgy alakítsuk a dolgokat, hogy a sofőrülésből is látható legyen.

A vezetékek kapcsolása egyszerű:

Akinek nincs diag csatija az a 17-es és a 48-as érintkezőkön tud villogtatni.

Ha készen vagyunk ezen egyszerű eszközzel, jöhet maga a kódolvasás.

Innét letöltheted a hiba kódok táblázatát egy bezippelt wordben és kinyomtatva megközelítheted vele a Mondidat;-)

Kézifék be, mindent elektromos fogyasztót kikapcsolni, (ha van, akkor a légkondit is). Tedd 0-ba vagy P-be. Ha járómotoros tesztet akarunk, akkor melegítsük fel a motort előtte üzemi hőfokra.

A teszt első szakaszában a kocsi legyen gyújtáson, de álljon a motorja.

Ekkor a fenti rajzon jelölt kapcsolót kapcsoljuk be, ezzel elkezdjük a tesztelést.

A kódokat jól figyeljük meg, nehogy összekeveredjenek. Legyen papírunk, tollunk.

A kocsi kijelez minden hibát, amit talált a teszt alatt. Minden hibakód megismétlődik egyszer. Ha nincs hiba, akkor a 111-et adja ki.

Utána egy 010 kódot fog adni, ami csak egy elkülönítő jel. Ezek után a memóriában tárolt hibakódok kitöltése következik. Ha nincs tárolt hiba, 111-et ad.

Nos ez a hivatalos szöveg.

A gyakorlatban egy picit más a helyzet. Ott kezdődik, hogy a 010 kódot nem látjuk így, mert a 0 kódot egyszerűen nem látjuk. Tehát a 010 helyett csak egy egyvillanásos jelet tapasztalunk. A következő az, hogy hiába van tollunk, ceruzánk, a hibakód lejegyzetelése nem fog sikerülni. A villogás sorozatok között nincs idő jegyzetelni. Legjobb megjegyezni ;-(

Most jöhet a járómotoros teszt.

Kapcsoló ki, motor be. Amint beállt a szokásos alapjárati fordulatszám kapcsoljuk be egyszerű teszterünk kapcsolóját. A motor fordulata megemelkedik és egy idő után a 010 parancsot adja. A következő 10 másodperc alatt nyomjuk le a féket, tekergessük a kormányt (automatások kapcsolgassák az O/O és az S/E kapcsolót) majd nyomjuk le a gázt egy pillanatra teljesen. Ekkor kapunk egy újabb szeparátor kódot, majd a hiba kódok jönnek mindegyik kétszer, ha nincs hiba akkor a 111-et adja (persze ezt is kétszer).

És most jöjjön a hibakód táblázat. Egy pár szó a böngészése előtt. Amint fentebb írtam három féle hibakód van. A járó motoros teszt kódjai, az álló motoros teszt eredményei és a memóriában tárolt hibakódok. Illetve vannak kódok amik több �csapatban is játszanak�. Ezért nem különböztettem meg a táblázatban, hogy melyik miféle.

Végezetül még egy dolog. A táblázatban többször előfordul, hogy �hajtsd végre a rendszer tesztet�, ezt a rendszerteszt dolgot csak break-out boxszal lehet elvégezni L.

A szakirodalom beszél egy hosszabb tesztről, illetve az ECU szerviz üzemmódjáról, ami képes a hengerek állapotára következtetni (cylinder balance test) stb. Sajnos nem tudtam rávenni a kocsit, hogy ezt végrehajtsa.

Jó villogtatást!                        András

KÓD TÁBLÁZAT

| KÓD | Jelentés | Tennivaló | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | tesztre kész | semmi | Csak a Ford STAR teszteren látszik |
| 010 | parancs és elkülönítő kód | Nyomd le a gázpedált teljesen, majd engedd el |  |
| 020 | parancs kód | Nyomd le a féket teljesen, majd engedd el | Nekem ez nem jelentkezett |
| 010 | egyes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 020 | kettes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 030 | hármas henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 040 | négyes henger gyenge |  | A hengerek ellenőrzésekor látható |
| 111 | nincs hiba |  |  |
| 112 113 114 | Bejövő levegő hőmérőjének hibája | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 116 117 118 | Hűtővíz hőmérő szonda nem ad megfelelő jelet (motor túl hideg) | Ha meleg a motor, akkor alkatrészt ellenőrizni |  |
| 121 122 123 124 125 | Pillangó szelep potenciométerre | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 136 137 139 144 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 157 158 159 | MAF szenzor | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 167 | Nem megfelelő válasz a pillangó szelep potenciométerről | Ismételd meg a tesztet | Csak forgó motoros teszt esetén. |
| 171 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 172 | Lambda szonda; a keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 173 | Lambda szonda; a keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 174 175 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 176 | Lambda szonda; a keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 177 | Lambda szonda; a keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 178 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 179 | Üzemanyag rendszer; keverék túl szegény | Ellenőrizd az EGR szelepet |  |
| 181 | Üzemanyag rendszer; keverék túl dús | Ellenőrizd az EGR szelepet |  |
| 182 | Alapjárati keverék túl szegény | Ellenőrizd az alapjárati szelepet | Meg a gumicsöveket, meg a karterszuszogót stb. |
| 183 | Alapjárati keverék túl dús | Ellenőrizd az üzemanyag rendszert |  |
| 184 185 | MAF szenzor | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 186 | Injektor nyitási ideje túl hosszú | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Persze, ha hozzáférsz a spéci teszterhez. |
| 187 | Injektor nyitási ideje túl rövid | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Persze, ha hozzáférsz a spéci teszterhez. |
| 188 | Lambda szonda; keverék túl szegény | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 189 | Lambda szonda; keverék túl dús | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 191 | Alapjárati keverék túl szegény | Ellenőrizd az EGR szelepet és az alapjárati levegő szelepet | Meg a gumi csöveket, meg a karter szuszogót stb. |
| 192 | Alapjárati keverék túl dús | Ellenőrizd az EGR szelepet és az alapjárati levegő szelepet |  |
| 194 195 | Lambda szonda | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 211 | Nem ér el a gyújtás jele az ECU-hoz | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 212 | Fordulatszám mérő áramkör | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 213 | Az ECU nem ad gyújtás jelet | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 214 | Vezérműtengely pozíció szenzora | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 215, 216 217 | Gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 218 222 | Fordulatszámmérő áramkör | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 226 | ECU vagy gyújtás modul hiba | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 227 | Főtengely jeladó | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 228 | Gyújtás modul vagy 1-es gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 229 | Gyújtás modul vagy 2-es gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 231 | Gyújtás modul vagy 3-as gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet | 6 hengereseknél |
| 232 | Gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 233 | Gyújtás modul | Hajtsd végre a rendszer tesztet | Csak automataváltós kocsikban van |
| 234 235 236 237 | Gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 238 | Gyújtás modul vagy a gyújtótekercs primer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 239 | Nem kap az ECU gyújtás jelet indításkor | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 241 | Rossz válasz az ECU-tól és/vagy gyújtás modul hiba a teszt lefolyása alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 243 | Gyújtótekercs | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 311 312 314 315 316 | Léginjektor rendszer | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 325 | Az EGR rendszer nyomáskülönbség érzékelője EGPD | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 327 | Az EGR rendszerben az EGPD vagy az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 328 | Az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 332 | Az EGR szele nem nyit | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 334 | Az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 335 | EGR rendszerben az EGPD | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 336 | A kipufogógáz nyomása túl nagy | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 337 | Az EGR rendszerben az EGPD vagy az EGR szelep elektromágnese. | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 338 339 | Hűtővíz hőmérő | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 341 | Szerviz csatlakozó leföldelve | Húzd ki a csatlakozót, majd ismételd meg a tesztet. |  |
| 411 | Motor fordulat túl alacsony a teszt alatt | Ellenőrizd a csövek tömítettségét és ismételd meg a tesztet |  |
| 412 | Motor fordulat túl magas a teszt alatt | Ellenőrizd a csövek tömítettségét és ismételd meg a tesztet |  |
| 413 414 415 416 | Alapjárati levegő szabályzó szelep | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 452 | Sebesség mérő szenzor (VSS) | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 511 512 | ECU memória | Ellenőrizd, hogy az akku nem lett-e levéve, vagy a 11-es biztosíték jó-e. Ha a hiba ezek után is megjelenik, cserélj ECU-t |  |
| 513 | ECU referencia feszültség | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 519 521 | A szervokormány olajnyomás jeladója nem működött a tesz alatt | Ellenőrizd az alkatrészt, ha a hiba megmarad, akkor hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 522 523 | A szintválasztó helyzet érzékelője | Ellenőrizd az alkatrészt | Valószínűleg az automataváltó karját figyelő eszköz |
| 536 | A fékpedál nem volt lenyomva a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet | Járó motoros teszt |
| 538 | Operátor hiba a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 539 | A légkondi kapcsolója be volt nyomva a teszt alatt | Kapcsold ki és ismételd meg a tesztet |  |
| 542 543 | Az üzemanyag szivattyú áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 551 | Alapjárati levegő szabályzó áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 552 | A léginjektor rendszer áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 556 | Az üzemanyag szivattyú áramköre | Ellenőrizd az üzemanyag szivattyú reléjét, ha marad a hiba, akkor hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 558 | Az EGR mágnesszelep áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 563 564 | Hűtőventillátor reléje vagy áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 565 | Az aktívszenes tisztító doboz elektromágnese | Ellenőrizd az alkatrészt |  |
| 573 574 | Hűtőventillátor reléje vagy áramköre | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 575 | Üzemanyag szivattyú és/vagy üzemanyag biztonsági kapcsoló | Hajtsd végre a rendszer tesztet |  |
| 576 577 | A gázpedál nem volt lenyomva a teszt alatt, vagy nem teljesen | Ismételd meg a tesztet |  |
| 621 | Automataváltó tolómágnes 1-es áramkör |  |  |
| 622 | Automataváltó tolómágnes 2-es áramkör |  |  |
| 624 | Automataváltó nyomásvezérlő elektromágnes |  |  |
| 625 | Automata váltó nyomásvezérlő elektromágnesének áramköre |  |  |
| 629 | Automata váltó nyomaték váltó kuplung elektromágnese |  |  |
| 634 | A szintválasztó helyzet érzékelője |  |  |
| 635 637 | Automataváltó olajhőmérséklet érzékelő |  |  |
| 639 | Automataváltó sebesség érzékelő |  |  |
| 645 | Automataváltó 1-es sebesség |  |  |
| 646 | Automataváltó 2-es sebesség |  |  |
| 647 | Automataváltó 3-as sebesség |  |  |
| 648 | Automataváltó 4-es sebesség |  |  |
| 653 | Az owerdrive off és/vagy economy/sport kapcsoló nem volt kapcsolva a teszt alatt | Ismételd meg a tesztet |  |
| 998 | Figyelmeztető kód, operációs hiba |  |  |

v60502                                       Szerkesztette:  ND