LAND ROVER FAULT

Land Rover hibakódtáblázat

# Lucas 14CUX

Hibakód leolvasó kódok

1   12   Légáramlás tömeg (MAF) szenzor vagy MAF szenzor áramkör

2   14   Hűtőfolyadék hőmérséklet szenzor (CTS) vagy CTS áramkör

3   15   Üzemanyaghőmérséklet szenzor (FTS) vagy FTS áramkör

4   17   Fojtószelep potenciométer szenzor(TPS) vagy TPS áramkör

5   18   Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör

6   19   Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör

7   21   Elektronikus vezérlő modul (ECM) vagy ECM áramkör

8   25   Gyujtás kihagyás

9   28   Levegő szivárgás

10   29   Elektronikus vezérlő modul (ECM) memória ellenőrzés

11   34   Befecskendező, „A” csoport vagy befecskendező áramkör

12   36   Befecskendező, „B” csoport vagy befecskendező áramkör

13   40   Gyujtáskihagyás, „A” csoport vagy áramkör

14   44   Oxigénszenzor (OS) „A” vagy OS áramkör

15   45   Oxigénszenzor (OS) „B” vagy OS áramkör

16   48   Üresjárati levegő vezérlő szelep (IACV) vagy IACV áramkör

17   50   Gyujtáskihagyás, „B” csoport vagy áramkör

18   59   Csoporthiba, levegőszivárgás vagy üzemanyag ellátás

19   68   Jármű sebesség szenzor (VSS) vagy VSS áramkör

20   69   Sebességfokozat választó kapcsoló vagy áramkör

21   88   Szénszűrő szolenoid szelep (CFSV) vagy CFSV áramkör

# Öndiagnózis csatlakozó helye

A Lucas 14CUXnál  az öndiagnózis (SD) csatlakozó vagy a vezetőülés alatt van (régebbi modelleknél) vagy a vezetői lábtér  „lerúgó” (visszakapcsolás gátló) panel széle mögött,(újabb modelleknél).(lásd a 19.1 és 19.1 és

19.2 ábrát), és csak javasolt hibakód leolvasóval (FCR-rel) lehet használni.

# Rover MEMS

A Rover MEMS szoftver  rendszerint nem hoz létre hibakódokat.A hibakód leolvasó (FCR) rendesen mutatja a hibákat a hibakód leolvasó (FCR) képernyőn, anélkül, hogy külön (specifikus) kódszámokra utalna. Noha tényleges kódszámok nem elérhetők, ha a következőkben felsorolt áramkörök közül egyben vagy többen hiba  lép fel, a hiba tárolva lesz

# A Rover MEMS rendszer által ellenőrzött áramkörök

Légáramlásérzékelő

Szénszűrő szolenoid szelep

CO rezisztor

Hűtőfolyadék hőmérséklet érzékelő (CTS) vagy CTS áramkör

Üzemanyag nyomás szabályozó

Üzemanyag szivattyú relé

Üzemanyag hőmérséklet szenzor

Üresjárati sebesség léptető motor

Befecskendező szelepek

Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör

Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör

Jármű sebesség szenzor

# Öndiagnózis csatlakozó helye

A Rover MEMS-nél az öndiagnózis csatlakozó a motortérben van, az elektronikus vezérlő modul (ECM) mellett, a jobboldali sárvédőn (lásd a 19.3 ábrát) és csak ajánlott hibakód leolvasóval (FCR-rel) használható