HONDA FAULT

# HONDA PGM-Fí hibakódtáblája

1     0   Elektronikus vezérlő modul (ECM) vagy ECM áramkör

- 1   Oxigén szenzor (OS) vagy OS áramkör(kivéve a D16A9 motort)

- 3   Szívócső abszolút nyomás (MAP) szenzor vagy MAP szenzor áramkör

- 5   Szívócső abszolút nyomás (MAP) szenzor vagy MAP szenzor áramkör

- 4   Forgattyússzög szenzor (CAS) vagy CAS áramkör

- 6   Hűtőfolyadék hőmérséklet szenzor(CTS) vagy CTS áramkör

- 7   Fojtószelep potenciométer szenzor (TPS) vagy TPS áramkör

- 8   Felső holtpont (TDC) helyzet érzékelő vagy TDC szenzor áramkör

- 9   1.sz. henger helyzet (CID érzékelő)

- 10  Levegő hőmérséklet érzékelő(ATS) vagy ATS áramkör

- 11  CO potenciométer vagy CO potenciométer áramkör

- 12  Kipufogó gáz visszaáramlás(EGR) rendszer vagy EGR áramkör

- 13  Légköri nyomás érzékelő (APS) vagy APS áramkör

- 14  Üresjárati sebesség vezérlő szelep(ISCV) vagy ISCV áramkör

- 15   Gyujtás kimenet szignál

- 16  Befecskendező vagy befecskendező áramkör(D15B2 motor)

- 17  Jármű sebesség szenzor (VSS) vagy VSS áramkör

- 18  Gyujtás időzítés

- 19  Automatikus transzmisszió zár vezérlés szolenoid szelep A/B

- 20  Elektronikus terhelés észlelő(ELD) vagy ELD áramkör

- 21  Szolenoid szelep tekercse vagy szolenoid áramkör tekercse

- 22 Olajnyomás kapcsoló szelep időzítés

- 30  Automatikus transzmisszió befecskendezés szignál A

- 31  Automatikus transzmisszió befecskendezés szignál B

- 41  Oxigén szenzor (OS) fűtő vagy OS áramkör(D16Z6, D16Z7, B16A2 motor

- 41  Lineáris légáramlás(LAF) érzékelő fűtő vagy LAF érzékelő áramkör(D15Z1 motor)

- 43  Tüzelőanyag ellátó rendszer vagy áramkör(D16Z6, D16Z7, B16Z2 motor)

- 48  Lineáris légáramlás (LAF) érzékelő vagy LAF szenzor áramkör( D15Z1 motor)

## Öndiagnózis csatlakozó helye

Megjegyzés: Nem mindig lehet hajszálpontosan megállapítani, mikor történt a Honda sorozatban az áttérés a világító diódáról(LED-ről) az öndiagnózis (SD) csatlakozóra. Mégis, ha a motor vezérlő modul (ECM) el van látva világító diódával (LED-del), öndiagnózis csatlakozó pedig nincs szerelve, akkor a jármű az első csoportba tartozik. Viszont a jármű a második csoportba tartozik akkor,ha el van látva öndiagnózis (SD) csatlakozóval, világító dióda (LED) pedig nincs szerelve az elektronikus vezérlő modulra (ECM-re)

## Modellek 1992-ig

Az elektronikus vezérlő modul (ECM) vagy a vezető ülés alatt van, vagy az utasoldali lábtérben a szőnyeg alatt van, egy fémfedél alatt.(lásd a 13.2 ábrát.) Az öndiagnózis úgy történik, hogy figyelni kell a világító dióda (LED) viselkedését, mely az elektronikus vezérlő modulba (ECM-be) van szerelve. Öndiagnózis (SD) csatlakozó nincs ezekben a járművekben.

## Modellek 1992 után

Az öndiagnózis (SD) csatlakozó a műszerfal alatt, az utasoldalon van.(lásd a 13.3 ábrát) Világító dióda (LED) nincs szerelve az elektronikus vezérlő modulra (ECM-re) ezekben a járművekben